ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.

1. Наименование оказываемых услуг: Техническое обслуживание   сплит-систем, расположенных на 5 этаже административного здания г. Вологда, ул. Челюскинцев, д.3.

Марки сплит-систем:

- Daikin ft25cv1a8 2,64 кВт, 2006 год выпуска (инв.№ 0001362474)

2. Daikin ft35cv1a8  3,52 кВт, 2016 год выпуска (инв.№ 0001363712)

3. HEC-24HRC03/R3  6,7 кВт, 2023 год выпуска (инв.№ 321110000960000)

4. Centek ct-65s18  5,6 кВт, 2024 год выпуска (инв № 3211010000677)

Техническое обслуживание кондиционера, функционирующего в помещении учреждения, представляет собой комплекс профилактических регламентных работ, по поддержанию системы кондиционирования и оборудования в работоспособном состоянии.

2. Место оказания услуг:

Вологодская область, г. Вологда ул. Челюскинцев, д. 3. Обслуживание сплит-систем осуществляется с использованием автомобиля-вышки.

3. Сроки оказания услуг: в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора

4. Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию:

Проведение технического обслуживания включает:

•	Проверка креплений, исправности ограждений и конструкций внутренних и наружного блоков

•	Теплофизическая диагностика

•	Проверка герметичности соединений в контуре циркуляции хладагента

•	Дозаправка хладагентом при необходимости (до рабочего уровня)

•	Тестирование электронных блоков и функционирования на всех основных режимах работы

•	Диагностирование работоспособности пульта управления

•	Проверка исправности дренажа

•	Проверка состояния электрических проводов, контактов и затяжки винтов контактных зажимов электрических соединений

•	Обслуживание механических креплений подвижных частей внутреннего блока, их смазка

•	Чистка наружных и внутренних блоков.

5. Проводить техническое обслуживание персоналом, квалификация которого соответствует сложности обслуживаемых технических средств.  Соблюдать все нормы и правила техники безопасности и пожарной безопасности, правила внутреннего распорядка и пропускного режима, действующего на территории Заказчика.