ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на оказание услуги по техническому обслуживанию систем контроля и управления доступом, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации, структурированной кабельной системы, автоматической системы диспетчерского управления и автоматического газового пожаротушения

1. Заказчик

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»).

2. Объект закупки

Оказание услуги по техническому обслуживанию систем контроля и управления доступом, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации, структурированной кабельной системы, автоматической системы диспетчерского управления и автоматического газового пожаротушения  (далее – Услуга, СКУД, ОПС, СВН, ООП, ОС, СКС, АСДУ и АГПТ).

3. Описание Услуги

| № п/п | Наименование Услуги | Код ОКПД2 Код КТРУ | Состав Услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуга по техническому обслуживанию систем контроля и управления доступом, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации, структурированной кабельной системы, автоматической системы диспетчерского управления и автоматического газового пожаротушения | 33.12.29.900* - | Согласно п. 4 технического задания | Усл. ед. | 1 |

*Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки.

4. Состав Услуги

4.1. Состав оборудования, подлежащего обслуживанию (далее – оборудование):

| № п/п | Наименование, производитель, модель оборудования | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Системный блок HP 3400 Pro MT (АРМ "Орион Про") | 1 |
| 2. | Монитор EA273WM (АРМ "Орион Про") | 1 |
| 3. | ИБП 700VA/540W 230V | 1 |
| 4. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М | 2 |
| 5. | Преобразователь интерфейса USB RS-232 с гальванической развязкой | 2 |
| 6. | Блок индикации С2000-БКИ | 2 |
| 7. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | 4 |
| 8. | Извещатель пожарный дымовой адресный ИП212-34 | 70 |
| 9. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3А | 13 |
| 10. | Релейный модуль С2000-СП1 исп.01 | 3 |
| 11. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01 | 2 |
| 12. | Световое табло Молния-12В (Выход) | 15 |
| 13. | Звуковой оповещатель ПКИ-1 (Иволга) | 16 |
| 14. | Релейный модуль С2000-КПБ | 1 |
| 15. | Контроллер доступа на два считывателя С2000-2 | 21 |
| 16. | Proximity считыватель ProxPointPlus интерфейс Wiegand | 42 |
| 17. | Видеодомофон Визит-М402СМ | 1 |
| 18. | Устройство разблокировки двери «Аварийный выход», зелёный ИОПР 513/101-3 | 21 |
| 19. | Адресный двухзонный расширитель С2000-АР2 | 3 |
| 20. | Адресный релейный модуль С2000-СП2 | 1 |
| 21. | Магнитоконтактный извещатель адресный (для металла) С2000-СМК Эстет | 53 |
| 22. | Извещатель охранный объёмный оптико-электронный С2000-ИК исп.02 | 24 |
| 23. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК4 | 3 |
| 24. | Модуль порошкового пожаротушения Буран-2,5-2С | 6 |
| 25. | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41М | 6 |
| 26. | Световое табло Молния-12В | 6 |
| 27. | Видеокамера сетевая купольная М3114-R | 29 |
| 28. | Уличная видеокамера сетевая P3144-E | 14 |
| 29. | Извещатель ИО 102-20 | 10 |
| 30. | Табло Молния-24 | 15 |
| 31. | Звуковой оповещатель ПКИ-2 | 5 |
| 32. | Прибор приемно-контрольный управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | 3 |
| 33. | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М | 60 |
| 34. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 1 |
| 35. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ | 1 |
| 36. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3 исп.02 | 5 |
| 37. | Устройство шлейфовое контрольное УШК-1 | 30 |
| 38. | Считыватель электронных ключей Touch Memory (ТМ) | 3 |
| 39. | Шкаф автоматизации (SCADA)-АСДУ | 1 |

4.2. Выполняемые работы:

| № п/п | Наименование работы |
| --- | --- |
| 1. | Проверка работы автоматизированного рабочего места (АРМ "Орион Про"), устранение выявленных недостатков. Обновление программного обеспечения (ПО) при выходе релизов |
| 2. | Осмотр оборудования на наличие/отсутствие механических и иных повреждений, коррозии, загрязнений, прочности креплений и на наличие пломб, устранение недостатков |
| 3. | Проверка работоспособности оборудования, правильности срабатывания. Настройка и регулировка оборудования при необходимости |
| 4. | Очистка пожарных датчиков, узлов и блоков оборудования от пыли и грязи |
| 5. | Проверка разъемных и клеммных соединений, протяжка и обжимка при необходимости |
| 6. | Контроль кабельных линий на повреждения, измерение сопротивления заземления приборов, измерение сопротивления изоляции электрических цепей |
| 7. | Выявление ложных срабатываний, их причин и их своевременное устранение |
| 8. | Полная диагностика и оценка работоспособности каждой из систем СКУД, ОПС, СВН, ООП, ОС, СКС, АСДУ и АГПТ, всех узлов и элементов оборудования. Выявление причин возникновения неисправных узлов и элементов оборудования, определение способов их устранения. Выявление ненадлежащих условий содержания оборудования в помещениях. Определение способов обеспечения надежной и эффективной работы каждой из систем СКУД, ОПС, СВН, ООП, ОС, СКС, АСДУ и АГПТ, оборудования |

5. Цель оказания Услуги

Обеспечение функционирования СКУД, ОПС, СВН, ООП, ОС, СКС, АСДУ и АГПТ.

6. Место оказания Услуги

Главный центр обработки данных, адрес: 141150, Московская область, Богородский г.о., Горбуша, Радиоцентр. Координаты GPS: 55.857826, 38.229011.

7. Срок оказания Услуги

С 01.12.2026 по 06.12.2026 включительно.

8. Условия оказания Услуги

8.1. Исполнитель самостоятельно определяет порядок и технологию выполнения работ в составе Услуги.

8.2. Качество, порядок и технология выполнения работ в составе Услуги должны соответствовать требованиям технической документации производителей по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования СКУД, ОПС, СВН, ООП, ОС, СКС, АСДУ и АГПТ,  законодательства Российской Федерации, действующих стандартов и правил, настоящего технического задания и условиям контракта.

8.3. При оказании Услуги должны соблюдаться установленные законодательством Российской Федерации правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности и иные.

8.4. Работы в составе Услуги должны выполняться лицом, имеющим группу по электробезопасности, соответствующую требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, а также профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую выполняемым работам.

8.5. Исполнитель должен иметь лицензию МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с видами работ:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»).

8.6. Оказание Услуги осуществляется иждивением Исполнителя – с использованием его материалов (при их необходимости), его силами и средствами.

8.7. Материалы Исполнителя должны быть новые (не бывшие в использовании, в ремонте, нигде ранее не установленные), промышленного производства, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке без следов вскрытия и повреждений, безопасные для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды, свободные от любых прав третьих лиц.

Маркировка заводской упаковки должна соответствовать маркировке материала (при наличии), содержать информацию о материале (наименование, номенклатурный номер, номер партии/серии и т.п.), предусмотренную производителем, и обеспечивать возможность идентификации материала.

8.8. На используемые материалы Исполнитель обязан передать Заказчику документы, предусмотренные производителями (о качестве, паспорта, гарантийные талоны и т.п.), на русском языке.

8.9. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество использованных им материалов, а также за использование материалов, обремененных правами третьих лиц.

8.10. Материалы, оборудование и инструменты Исполнителя должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и быть совместимыми с оборудованием Заказчика.

8.11. Оказание Услуги осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по предварительному согласованию с Заказчиком. Проход и проезд на территорию Заказчика осуществляются при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

За 1 (один) рабочий день до начала оказания Услуги Исполнитель подает Заказчику необходимые сведения о лицах (с указанием ФИО) и о транспортных средствах (с указанием марки и номера), осуществляющих проход и проезд на территорию Заказчика.

8.12. Заказчик обязан предоставить Исполнителю техническую и иную необходимую для оказания Услуги документацию (при наличии).

8.13. Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность информации, полученной при оказании Услуги.

9. Оформление результатов Услуги

Исполнитель обязан оформить и в срок, установленный подп. 10.1 п. 10 технического задания, передать Заказчику подписанный и удостоверенный печатью (при наличии) технический отчет на бумажном носителе, который должен содержать все необходимые сведения о выполненных работах, об использованных оборудовании и материалах, о состоянии каждой из систем СКУД, ОПС, СВН, ООП, ОС, СКС, АСДУ и АГПТ, о состоянии оборудования, результаты диагностики и испытаний, выявленные отклонения, рекомендации по устранению выявленных отклонений.

10. Порядок приемки результатов Услуги

10.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оказания Услуги Исполнитель передает Заказчику:

1) оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации документ о приемке (универсальный передаточный документ или акт о приемке оказанных услуг), счет-фактуру (при необходимости) и счет на оплату;

2) подтверждение передачи документов по подп. 8.8 п. 8 технического задания;

3) документы по п. 9 технического задания.

10.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления Заказчику документов, перечисленных в подп. 10.1 п. 10 технического задания, Заказчик осуществляет проверку (экспертизу) результатов Услуги на соответствие условиям контракта и требованиям технического задания.

10.3. По результатам проверки (экспертизы) Заказчик подписывает документ о приемке или составляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке (далее – Мотивированный отказ).

10.4. В случае получения Мотивированного отказа Исполнитель обязан в установленный Заказчиком срок устранить причины отказа и повторно направить Заказчику документ о приемке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты устранения причин отказа.

10.5. Датой приемки результатов Услуги считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.

11. Условия оплаты Услуги

Безналичная оплата по счету в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Авансирование не предусмотрено.

12. Структура цены Услуги

Включает общую стоимость всех выполняемых работ и используемых материалов в составе Услуги, расходов на перевозку, погрузку-разгрузку, гарантийные обязательства, страхование, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, иные расходы, связанные с оказанием Услуги.

13. Гарантийные обязательства

13.1. Гарантийный срок на результаты Услуги составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты приемки результатов Услуги.

13.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки результатов Услуги, обнаруженные в пределах гарантийного срока, а также за последствия использования Заказчиком результатов Услуги с недостатками.

13.3. Устранение недостатков результатов Услуги осуществляется Исполнителем на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

13.4. Устранение недостатков результатов Услуги осуществляется силами и за счет средств Исполнителя.

13.5. Гарантийный срок на результаты Услуги после устранения недостатков составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты устранения недостатков.

13.6. Гарантия распространяется на всё, составляющее результаты Услуги (выполненные работы и использованные материалы).