III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Оборудование для отбора проб в соответствии с МР ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03. | 1 |  |  |
| 1.1 | Назначение: |  | реализации ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03. «Отбор проб почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, шламов промышленных сточных вол отходов производства и потребления» |  |
| 2 | Пробоотборник почвы-бур ППБ-К | 1 |  |  |
| 2.1 | Назначение: |  | для отбора проб почв, грунта, донных отложений, а также для отбора различных проб сыпучих, скомкавшихся химических веществ. |  |
| 2.2 | Материал |  | Нержавеющая сталь |  |
| 2.3 | Масса отбираемой единичной пробы почвы, | г | 200 |  |
| 2.4 | Глубина отбора пробы буром, | м | 2 |  |
| 2.5 | Кейс для переноски | Шт. | 1 |  |
| 3 | Щуп с продольной щелью и поворотным устройством | 1 |  |  |
| 3.1 | Назначение: |  | предназначен для отбора проб сыпучих материалов, проб сыпучих продуктов |  |
| 3.2 | Материал: |  | нержавеющаясталь |  |
| 3.3 | Длина щупа | мм | 1000 |  |
| 3.4 | Диаметр щупа | мм | 25 |  |
| 3.5 | Заборные отверстия (100х20),мм | Шт. | 3 |  |
| 4 | Щуп винтообразный | 1 |  |  |
| 4.1 | Назначение: |  | для пастообразных проб |  |
| 4.2 | Материал корпуса: |  | 08Х18Н10 ГОСТ 5632-2014 |  |
| 4.3 | Габаритные размеры: мм. | мм | 500х25х25 |  |
| 5 | Нож почвенный | 2 |  |  |
| 5.1 | Назначение: |  | Инструмент мелкий для обработки почвы. Товар должен иметь сертификат соответствия, подтверждающий соответствие товара требованиям ГОСТ 23707-95. |  |
| 5.2 | Материал: |  | сталь с пределом текучести не ниже 250 Н/мм |  |
| 5.3 | Толщина режущей кромки полотна: | мм | не более 0,3 |  |
| 5.4 | Ширина: | мм. | не менее 70 |  |
| 5.5 | длина: | мм | не менее 250 |  |
| 6 | Совок для отбора проб малый | 1 |  |  |
| 6.1 | Назначение: |  | Для забора почвы с целью получения результата при анализе количественных и качественных характеристик, а также химического и физического состава. |  |
| 6.2 | Материал |  | из нержавеющей стали |  |
| 6.3 | длина | мм | 190 |  |
| 6.4 | ковш 110х65 | мм | Да |  |
| 7 | Совок для отбора проб большой | 3 |  |  |
| 7.1 | Назначение: |  | Для забора почвы с целью получения результата при анализе количественных и качественных характеристик, а также химического и физического состава. |  |
| 7.2 | Материал |  | из нержавеющей стали |  |
| 7.3 | длина | мм | 245 |  |
| 7.4 | ковш 140х100 | мм | Да |  |
| 8 | Рулетка измерительная | 1 |  |  |
| 8.1 | Назначение: |  | предназначена для проведения линейных замеров |  |
| 8.2 | Класс точности |  | 2 |  |
| 8.3 | Единица измерения шкалы |  | мм |  |
| 8.4 | Материал ленты |  | из нержавеющей стали |  |
| 8.5 | Длина, | м | 5 |  |
| 8.6 | Наличие автостопа |  | да |  |
| 9 | Безмен электронный до 5 кг | 1 |  |  |
| 10 | Ковш мерный 100 мл п/п |  |  |  |
| 10.1 | Назначение: |  |  | Предназначен для дозирования сыпучих веществ, таких как сухие гранулы, порошки и т.п |
| 10.2 | Материал |  |  | из полимерного материала |

Приложенние: сведения об объекте закупки.