Утверждаю:

Директор ИГХ СО РАН

________________ А.Б. Перепелов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание предусматривает проведение закупки вычислительной техники:

| №пп | ОКПД2/КТРУ | Товар | Характеристики (удовлетворяет следующим параметрам): | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКПД2: 27.32.13.159 КТРУ: - | Кабель DATAREX DR-140017 | Категория: 5е Полоса пропускания, МГц: 100 Тип: U/UTP Цвет: белый Количество пар: 4 Тип проводников: одножильный Диаметр проводников, не менее AWG (мм) 24: 0,51 +/- 0,01 включая погрешности измерения Материал проводников: медь Материал изоляции проводников: полиэтилен высокой плотности (HDPE) Материал внешней оболочки: LSLTx, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения Толщина оболочки: ≥ 0,5 мм±0,05 мм Волновое сопротивление, Ом: 100 Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км не более 94 Соответствие стандартам соответствует или превышает требования: ГОСТ Р 54429-2011, ГОСТ Р 53246-2008, ИСО/МЭК 11801-1:2017, ГОСТ 12177-79, ГОСТ 3345-76, ГОСТ 2990-78, ГОСТ 31565-2012 Поддерживаемые приложения: 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, PoE, PoE+ (802.3 af, 802.3 at) Класс пожарной опасности: не ниже П1б.8.2.1.2 (ГОСТ 31565-2012) Длина кабеля в бухте – не менее 305м | шт | 2 |
| 2 | ОКПД2: 27.32.13.159 КТРУ: - 27.32.13.159-00000002 | Патч-корд Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-0.15m-BK-LSZH | Длина - 15 см. Категория 5е. Иметь чёрную окраску. Материал внешней оболочки: LSZH Колпачок патч-корда должен иметь конструктивный элемент (интегрированный язычок) препятствующий попаданию кабеля под фиксатор разъёма 8P8C при установке или демонтаже шнура на патч-панель с обоих концов | шт | 100 |
| 3 | ОКПД2: 27.32.13.159 КТРУ: - 32.50.50.190-00001224 | Накопитель внешний WD My Passport WDBYVG0020BBK-WESN | Объем диска – не менее 2ТБ (ТБ – 1000000000000 Б) Скорость вращения шпинделя, если в накопителе используется HDD – не менее 5400 об/мин Интерфейс подключения к ПК – USB 3.2 Gen 1 Type-A либо USB 3.2 Gen 2 Type-A Пропускная способность интерфейса – не менее 5 Гбит/с Питание накопителя от интерфейса USB | шт | 1 |
| 4 | ОКПД2: 27.32.13.159 КТРУ: - 26.20.16.170-00000002 | Мышь компьютерная Logitech M110 Silent черный | Основной цвет корпуса – черный Тип сенсора мыши - оптический светодиодный Общее количество кнопок – не менее 2-х Наличие колеса прокрутки Максимальное разрешение датчика - не менее1000 dpi Тип подключения – проводная Тип хвата - для правой и левой руки. Интерфейс подключения – USB Длина кабеля – не менее 1.8 метра Кнопки мыши – с пониженной громкостью срабатывания при нажатии (бесшумные кнопки) | шт | 2 |
| 5 | ОКПД2: 27.32.13.159 КТРУ: - 27.33.13.120-00000002 | Коннекторы Hyperline PLUG-8P8C-U-C5-100 | Категория (TIA/EIA) - 5e Тип разъема - RJ45 Тип подключаемых проводников - одно-/ многопроволочные жилы Диаметр подключаемых проводников не менее 0,40-0,57 мм (26-23 AWG) Диаметр подключаемого проводника в изоляции не менее 0,93 ... 1,04 мм Материал корпуса RJ-45 - поликарбонат (PC) Материал контактов RJ-45 - фосфористая бронза с напылением золотом не менее 50 микродюймов Материал IDC-контактов - фосфористая бронза с покрытием оловом Максимальный ток не менее 1.5 А Максимально допустимое напряжение не менее 150.0 В Контактное сопротивление не более 20 мОм Сопротивление изоляции не менее 500 МОм Испытательное напряжение 1000 В / 60 Гц / 1 мин. Кол-во в упаковке: не менее 100 штук | упак | 1 |