УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по развитию

и работе с посетителями

____________ М.П. Орлов

«_____» ____________ 2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

текущий ремонт помещений

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего технического задания является выполнение работ по текущему ремонту внутренних помещений Заказчика.

1.2.  Место выполнения работ: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 17 (зал, коридор, прихожая).

1.3.  Сроки выполнения работ:

Начало – c даты заключения Контракта.

Окончание – 25 июля 2026 года.

Подрядчик вправе, по согласованию с Заказчиком, выполнить работы досрочно.

2. Требования к выполнению работ

2.1. Все работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными, санитарными и противопожарными нормами, правилами охраны труда, а также требованиями по электробезопасности.

2.2. Работы по окраске и устройству полов выполняются с применением материалов, разрешённых для использования во внутренних помещениях детских учреждений.

2.3. До начала работ все элементы мебели, оборудования и отделки, подверженные загрязнению или повреждению, должны быть укрыты плёнкой или иным защитным материалом.

2.4. По завершении работ помещения должны быть очищены от строительного мусора и пыли, мусор собран, вынесен и вывезен на полигон (либо в место, указанное Заказчиком), с соблюдением требований по обращению с отходами.

3. Перечень и объёмы работ

3.1. Электромонтажные работы

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж светильников с отсоединением от сети, с сохранением годных к использованию | шт. | 15 |
| 2 | Устройство кабель-каналов (коробов) для открытой прокладки проводов и кабелей по стенам | м | 30,00 |
| 3 | Прокладка (протяжка) кабеля в кабель-каналах по существующим конструкциям | м | 30,00 |
| 4 | Установка подрозетников при открытой прокладке электропроводки в системе кабель-каналов | шт. | 10 |
| 5 | Установка штепсельных розеток при открытой прокладке электропроводки, с подсоединением проводников | шт. | 10 |
| 6 | Установка люстр внутреннего освещения, с креплением и присоединением к сети | шт. | 7 |

Требования:

- Демонтаж светильников выполнять после отключения соответствующих электрических линий, с соблюдением требований электробезопасности.

- При установке подрозетников, розеток, кабель-каналов и светильников обеспечить надёжное крепление и корректное электрическое подключение 
с последующей проверкой работоспособности.

- Проложенный кабель должен соответствовать требуемому сечению 
и назначению, трассы прокладки согласованы с Заказчиком при необходимости.

3.2. Малярные и отделочные работы

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие непрочной штукатурки и окрасочного слоя на стенах и потолках перед ремонтом (локально) | м² | 3,00 |
| 2 | Локальное восстановление штукатурного слоя стен под окраску (заделка трещин, выбоин) | м² | 3,00 |
| 3 | Сплошное шпатлевание потолков под окраску (заделка трещин, выбоин) | м² | 82,00 |
| 4 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионной краской за 2 раза в действующий цвет | м² | 208,00 |
| 5 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионной краской за 2 раза (цвет белый) | м² | 82,00 |

Требования:

- Снятие непрочной штукатурки и старого покрытия выполнять только 
в местах выявленных дефектов (отслоения, трещины, вздутия и т.п.), в объёме, достаточном для качественного восстановления поверхности.

- Ремонт штукатурки выполнять с использованием штукатурных смесей, совместимых с существующим основанием и последующей отделкой.

- Перед окраской поверхности должны быть сухими, ровными, очищенными от пыли и загрязнений.

- Окраску стен и потолков выполнять водоэмульсионной краской (цвет 
и конкретный материал согласуются с Заказчиком до начала работ), в два слоя, 
с обеспечением равномерного покрытия без подтёков и дефектов.

3.3. Работы с плинтусами и декоративными молдингами

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж деревянных плинтусов ранее окрашенных, с сохранением годных материалов | м.п. | 81,00 |
| 2 | Устройство деревянных плинтусов по готовому основанию, с подгонкой и креплением (h=200 мм) | м.п. | 81,00 |
| 3 | Подготовка деревянных плинтусов под окраску: очистка, шлифование, устранение дефектов | м.п. | 81,00 |
| 4 | Окрашивание деревянных плинтусов по подготовленной поверхности за 2 раза (краска масляная, цвет белый) | м.п. | 81,00 |
| 5 | Окрашивание молдингов из ППУ (h=65 мм) по подготовленной поверхности за 2 раза (краска водоэмульсионная, цвет белый) | м.п. | 96,75 |

Требования:

- При разборке плинтусов аккуратно демонтировать элементы с целью максимально возможного сохранения годных к повторному использованию деталей.

- Новые или повторно установленные плинтусы должны быть надёжно закреплены, без зазоров, с ровной линией примыкания к стенам и полу.

- Подготовка плинтусов и молдингов под окраску включает очистку 
от загрязнений и старого покрытия, заделку дефектов и шлифование до получения ровной поверхности.

- Окраску плинтусов и молдингов выполнять совместимыми с основанием лакокрасочными материалами в два слоя, с обеспечением равномерного покрытия.

3.4. Работы по напольному покрытию

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж напольного покрытия из линолеума | м² | 18,50 |
| 2 | Демонтаж напольного покрытия из ламинированных панелей (ламината) | м² | 63,50 |
| 3 | Устройство напольного покрытия из ламинированных панелей по подготовленному основанию (Ламинат напольный, класс эксплуатации не ниже 32 по EN 13329, совместимость с системами подогрева полов, толщина не менее 9 мм, тип соединения замковый; дизайн «дуб», цвет натуральный, классический однополосный, без ярко выраженных сучков, без эффектов старения, поверхность матовая/полуматовая). | м² | 82,00 |

Требования:

- Демонтаж существующего ламинированного покрытия выполнять 
с аккуратным снятием панелей и удалением мусора, в том числе материала подложки.

- Основание под новое покрытие должно быть подготовлено: очищено 
от мусора, при необходимости выровнено, высушено, обеспылено грунтованием.

- Укладка нового ламината выполняется в соответствии с рекомендациями производителя (с учётом зазоров, направления укладки, применения подложки 
при необходимости). Тип и параметры подложки (если применяется) согласуются 
с Заказчиком.

4. Требования к материалам

4.1. Работы выполняются Подрядчиком с использованием его материалов и оборудования. Материалы, применяемые при выполнении работ (штукатурки, шпаклёвки, краски, ламинат, плинтусы, молдинги, кабели, электроустановочные изделия и др.), должны быть новыми, соответствовать действующим техническим регламентам 
и стандартам, иметь необходимые документы, подтверждающие качество 
и безопасность.

4.2. Конкретные виды и марки материалов выбираются Подрядчиком с учётом требований настоящего технического задания и согласовываются с Заказчиком до начала работ.

4.3 Все объёмы работ и количества материалов, приведённые в спецификации, указаны по чистым (физическим) объёмам без учёта технологических потерь, отходов, брака.

5. Порядок проверки объёмов и качества

5.1. Фактические объёмы работ по позициям, связанным с текущим ремонтом (снятие непрочной штукатурки, локальное восстановление штукатурки и т.п.), уточняются по результатам осмотра помещений и могут корректироваться 
по согласованию с Заказчиком в пределах настоящего технического задания.

5.2. Качество выполненных работ оценивается визуально и инструментально (при необходимости) на соответствие требованиям настоящего технического задания.