Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений

при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) на закупку расходных материалов для лабораторных исследований

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 и/или КТРУ | Количество | ед. изм. | Характеристики объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Микропробирка 1,5 мл, типа "Эппендорф" | 32.50.50.190 | 25 000 | штука | Предназначены для взятия микропроб сыворотки крови и других биологических жидкостей, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение. Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся прокалываемой крышкой. Изготовлена пробирка из полипропилена, что обеспечивает возможность автоклавирования в стандартном режиме. Имеет матовое окошко для записи информации. Относительная центробежная сила, действующая на пробирку, не должна превышать 25000 g. Объем: 1,5 мл. Диаметр: 10,5 мм. Высота: 40 мм. Цена деления: 0,5 мл. Упаковка: 1000 штук Арт: 11005521 Производитель: "АПТАКА С.П.А" РУ № ФСЗ 2011/09223 |
|  | Наконечник для дозатора, универсальный до 200 мкл | 32.50.50.190 | 110 000 | штука | Наконечники универсальные для пипеточных дозаторов используются при дозировании небольших объемов жидкости, переносе и перемещении жидких образующих веществ. Подходят для большинства видов пипеточных дозаторов. Объем — до 200 мкл. Материал – ультрачистый полипропилен. Длина наконечника – 52 мм. Цвет – прозрачный. Упаковка 1000 штук Арт: 1061 Производитель: ООО "СибАкадемТехнологии" РУ № РЗН 2023/21437 |
|  | Наконечник для дозатора, универсальный, до 300 мкл | 32.50.50.190 | 45 000 | штука | Наконечники универсальные для пипеточных дозаторов используются при дозировании небольших объемов жидкости, переносе и перемещении жидких образующих веществ. Подходят для большинства видов пипеточных дозаторов. Объем — до 300 мкл. Материал – ультрачистый полипропилен. Длина наконечника – 52 мм. Цвет – прозрачный. Упаковка 1000 штук Арт: 1071-2 Производитель: ООО "СибАкадемТехнологии" РУ № РЗН 2023/21437 |
|  | Наконечник для дозаторов 2-200 мкл, | 32.50.50.190 | 2 000 | штука | Наконечники предназначены для отбора и переноса биологических жидкостей с помощью дозаторов при проведении профессиональных анализов. Без фильтра, нестерильный, с фаской. Тип универсальный. Совместимость с дозаторами: Biohit Proline (кроме многоканальных), Finnpipette, Ленпипет (10, 20, 50, 100, 200), Gilson (Pipetman P), Eppendorf (Research), Socorex (Acura), HTL (Discovery), Nichiryo, CAPP, Elkay, Brand. Объём: 2 - 200 мкл. Длина общая: 51,2 мм. Диаметр верхний внутренний: 5,25 мм. Материал: полипропилен Цвет: желтый. Упаковка: 1000 штук Арт: 12001337 Производитель: "АПТАКА С.П.А" РУ № ФСЗ 2011/09223 |
|  | Пробирка коническая с винтовой крышкой, 15 мл | 32.50.50.190 | 500 | штука | Пробирка коническая градуированная с окошком для записи и винтовой крышкой. Градуировка на пробирке нанесена белой краской, устойчивой к стиранию. Изготовлена пробирка из полипропилена, что позволяет её автоклавировать в стандартном режиме. Предназначена для центрифугирования биологических и иных жидкостей. Относительное центробежное ускорение 9000 g. Объем: 15 мл. Диаметр: 17 мм. Высота: 121 мм. Цена деления: 0,5 мл. Упаковка: 100 штук Арт: 11005409 Производитель: ООО "МиниМед" РУ № РЗН 2015/2596 |
|  | Планшеты и крышки к пробиркам | 32.50.50.190 | 100 | штука | Планшет «П-образный» предназначен для реакций с культурами клеток (совместимость трансплантантов донора и реципиента). Имеется буквенно-цифровая маркировка, максимально облегчающая организацию анализа. Коэффициент светопропускания донышка планшета превышает 88% при длине световой волны в диапазоне 480—520 нм, с разбросом показателя по всем 96 лункам 2,5%. Планшет состоит из корпуса и съемной крышки, изготовленных из прозрачного полистирола. Размеры : (128 x 85,5 x 17 мм). Материал : полистирол. Вид упаковки : стерильная/индивидуальная 100 шт. Арт: 12002720 Производитель: Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд. РУ № ФСЗ 2012/11857 |
|  | Ванночка для многоканальных дозаторов вместимостью 30 мл. | 22.29.29.000 | 75 | штука | Предназначена для наполнения раствором (химреактивы, реагенты, биологические жидкости и т.п. в концентрациях, используемых в клинико-диагностических лабораториях, за исключением концентрированных органических растворителей) с последующим отбором этого раствора дозаторами при проведении диагностических исследований в лечебно-профилактических и научно-исследовательских лабораториях. Изготовлена из полистирола. Ванночка для многоканальных дозаторов является нестерильным изделием однократного применения. Объём: 30 мл. Габариты: 100 x 50 x 19 мм. Упаковка: 15 шт. Арт: 12006101 Производитель: ООО "МиниМед" РУ № РЗН 2018/7494 |
|  | Ванночка для многоканальных дозаторов вместимостью 60 мл. | 22.29.29.000 | 50 | штука | Предназначена для наполнения раствором (химреактивы, реагенты, биологические жидкости и т.п. в концентрациях, используемых в клинико-диагностических лабораториях, за исключением концентрированных органических растворителей) с последующим отбором этого раствора дозаторами при проведении диагностических исследований в лечебно-профилактических и научно-исследовательских лабораториях. Изготовлена из полистирола. Ванночка для многоканальных дозаторов является нестерильным изделием однократного применения. Объём: 60 мл. Габариты: 157 x 63 x 28 мм. Упаковка: 5 шт. Арт: 12006102 Производитель: ООО "МиниМед" РУ № РЗН 2018/7494 |
|  | Пипетка для переноса жидкостей (Пастера) 0,25 мл | 32.50.50.190 | 100 | штука | Пипетки Пастера стерильные предназначены для дозирования растворов при проведении серологических и бактериологических исследований. Замкнутый резервуар для заполнения обеспечивает безопасность работы. Объём: 0,25 мл. Длина: 70 мм. Материал: полиэтилен. Упаковка: 20 шт. Арт: 12006663 Производитель: ООО "МиниМед" РУ № РЗН 2020/12811 |

| Требования к поставке/приемке товара: |  |
| --- | --- |
| Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | Участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведения в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия: -копию регистрационного удостоверения; -выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства от 30.09.2021 № 1650; -сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения; -копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в ПП РФ № 430 от 03.04.2020). |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А (Центральный склад) |
| Срок поставки | В течение 30 рабочих дней с момента заключения Контракта |
| Остаточный срок годности | Не менее 10 месяцев |