Описание объекта закупки

| № п/п | ОКПД2/КТРУ | Наименование товаров (работ, услуг) | Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров (работ, услуг)) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23.19.23.110 | Банка лабораторная стеклянная, 500 мл | Вместимость: 500 мл Цена деления: 50 мл Высота: 176 ± 2 мм Внутренний диаметр горловины: 30 ± 0,5 мм Диаметр основания: 86 ± 2 мм Предназначена для хранения химических реактивов. Изготовлена из химико-лабораторного стекла, крышка изготовлена из полипропилена. На горлышке есть уплотнительное кольцо. Градуированы до 400 мл. | Штука | 70 |
| 2 | 23.19.23.110 | Банка лабораторная стеклянная,1 л | Вместимость: 1 л Цена деления: 50 мл Высота: 224,5 ± 2,0 мм Внутренний диаметр горловины: 30 ± 0,5 мм Диаметр основания: 100 ± 2,0 мм Предназначена для хранения химических реактивов. Изготовлена из химико-лабораторного стекла, крышка изготовлена из полипропилена. На горлышке есть уплотнительное кольцо. Градуированы до 900 мл. | Штука | 24 |
| 3 | 23.19.23.110 | Банка лабораторная стеклянная, 250 мл | Вместимость: 250 мл Цена деления: 25 мл Высота: 137,5 ± 1,5 мм Внутренний диаметр горловины: 30 ± 0,5 мм Диаметр основания: 70 ± 1,5 мм Предназначена для хранения химических реактивов. Изготовлена из химико-лабораторного стекла, крышка изготовлена из полипропилена. На горлышке есть уплотнительное кольцо. Градуированы до 200 мл. | Штука | 60 |
| 4 | 23.19.23.110 | Бутылка стеклянная для крови,250 мл | Тип: II (с гладкой горловиной) Номинальная вместимость, мл: 250 Полная вместимость, мл: 270 Цена деления, мл: 50 Ø бутылки, мм: 58 Высота, мм: 160 Внутренний Ø горловины, мм: 25 Внешний Ø горловины, мм: 34 Предназначена для хранения крови, кровезаменителей, инфузионных и трансфузионных растворов. Изготовлена из медицинского стекла марки МТО. ГОСТ 10782-85 РУ № ФСР № 2009/04736 от 27.12.2019 г. |  | 56 |
| 5 | 23.19.23.110 | Капельница Страшейна | Вместимость: 30 мл Габаритные размеры: 76 х 40 мм Состоит из: - флакон изготовлен из темного (янтарного) или светлого мелицинского стекла; - пробка-пипетка изготовлена из темного (янтарного) или светлого медицинского стекла; - груша резиновая для пробки-пипетки. Предназначена для капельного дозирования фотолабильных реактивов | Штука | 12 |
| 6 | 23.19.23.110 | Колба, 250 мл | Вместимость: 250 мл Цена деления: 25 мл Обозначение конуса: 29/32 Высота: 140 ± 3,0 мм Диаметр колбы: 85 ± 2,0 мм Колба коническая (Эрленмейера) разработана для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях. Производится с ориентировочной шкалой белого цвета. Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75. Изготовлена по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Тип Кн, исполнение 1. РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г. | Штука | 24 |
| 7 | 23.19.23.110 | Колба, 500 мл | Вместимость: 500 мл Цена деления: 50 мл Обозначение конуса: 29/32 Высота: 170 ± 4,0 мм Диаметр колбы: 105 ± 2,0 мм Колба коническая (Эрленмейера) разработана для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях. Производится с ориентировочной шкалой белого цвета. Пробка (арт. 12002926, 12002993) приобретается отдельно. Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75. Изготовлена по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Тип Кн, исполнение 1. РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г. | Штука | 24 |
| 8 | 23.19.23.110 | Пипетка градуированная,5 мл | Объем: 5,0 мл Цветовая маркировка: красная Допустимая погрешность: ±0,03 мл Цена деления: 0,05 мл Предназначена для отмеривания необходимого объема жидкости. Изготовлена в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 29228-91. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75. Тип 1 (неполный слив), исполнение 1 (прямая), класс точности 1. | Штука | 20 |
| 9 | 23.19.23.110 | Пипетка градуированная,10 мл | Объем: 10,0 мл Цветовая маркировка: оранжевая Допустимая погрешность: ± 0,05 мл Цена деления: 0,1 мл Предназначена для отмеривания необходимого объема жидкости. Изготовлена в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 29228-91. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75. Тип 1 (неполный слив), исполнение 2 (с расширением), класс точности 1. | Штука | 10 |
| 10 | 23.19.23.110 | Пробирка медицинская стеклянная, 10мл | Объем: 10 мл Высота: 100± 5 мм Наружный диаметр: 16,0 ± 1 мм Пробирка с завинчивающейся крышкой разработана для химических, биологических и микробиологических лабораторных процедур. Изготовлена из боросиликатного стекла, круглодонная, крышка из бакелита выдерживает t до 300 град., имеет уплотнительную силиконовую прокладку. Толщина стенки 1,0-1,2 мм. РУ № РЗН 2024/22475 от 14.10.2024 г. РРПП № 10678573 от 30.07.2025 г. | Штука | 100 |
| 11 | 23.19.23.110 | Стекло для микропрепаратов | Габариты: 22 x 32 мм Предельное отклонение: ±1 мм Толщина стекла мм,: 0,13-0,19 Предназначено для защиты микропрепаратов на предметных стеклах. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. ТУ 9464-012-52876859-2014 РУ № РЗН 2015/2981 от 16.12.2021 г. | Штука | 1 |
| 12 | 23.19.23.110 | Колба, 10 мл | Объем: 10 мл Допустимая погрешность: ± 0,025 мл Обозначение конуса: 7/16 Диаметр шара: 27 мм Высота: 90 мм Предназначена для отмеривания жидкостей и приготовления растворов в заданном объеме. Изготовлена в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75 (ХС-1 ). Исполнение 2, класс точности 1. | Штука | 100 |
| 13 | 23.19.23.110 | Колба, 100 мл | Объем: 100 мл Допустимая погрешность: ± 0,10 мл Обозначение конуса: 10/19 Диаметр шара: 60 мм Высота: 170 мм Предназначена для отмеривания жидкостей и приготовления растворов в заданном объеме. Изготовлена в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75 (ХС-1 ). Исполнение 2, класс точности 1. | Штука | 20 |
| 14 | 23.19.23.110 | Колба, 500 мл | Объем: 500 мл Допустимая погрешность: ± 0,25 мл Обозначение конуса: 14/23 Диаметр шара: 100 мм Высота : 260 мм Предназначена для отмеривания жидкостей и приготовления растворов в заданном объеме. Изготовлена в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75 ( ХС-1 ). Исполнение 2, класс точности 1. | Штука | 10 |
| 15 | 23.19.23.110 | Цилиндр, 100 мл | Объем: 100 мл Допустимая погрешность: ± 0,50 мл Цена деления: 1,0 мл Высота не более: 260 мм Разработан для дозирования нелетучих жидкостей. Изготовлен в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400. Исполнение 1, класс точности 1. Нанесенная шкала устойчива к любым воздействиям. | Штука | 20 |
| 16 | 23.19.23.110 | Стакан, 150 мл | Объем: 150 мл Цена деления: 25 мл Диаметр: 54 ± 1,0 мм Высота: 98 ± 2,0 мм Разработан для выполнения большинства химических процедур. Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75. РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г. | Штука | 36 |
| 17 | 23.19.23.110 | Стакан, 250 мл | Объем: 250 мл Цена деления: 25 мл Диаметр: 60 ± 1,5 мм Высота: 120 ± 3,0 мм Разработан для выполнения большинства химических процедур. Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75. РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г. | Штука | 40 |
| 18 | 23.19.23.110 | Стакан, 50 мл | Объем: 50 мл Цена деления: 10 мл Диаметр: 38 ± 1,0 мм Высота: 70 ± 2,0 мм Разработан для выполнения большинства химических процедур. Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75. РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г. | Штука | 40 |
| 19 | 23.19.23.110 | Стаканчик для взвешивания низкий | Диаметр: 60 мм Высота: 30 мм Обозначение шлифа: наибольший Ø/длина : 54/9 мм Емкость: 50 мл Бюкс (стаканчики для взвешивания) предназначен для взвешивания и хранения реагентов и препаратов. Изготовлен из химико-лабораторного стекла. | Штука | 12 |
| 20 | 23.19.23.110 | Колба, 2000 мл | Вместимость: 2000 мл Цена деления: 250 мл Диаметр горловины: 50 ± 2,0 мм Диаметр колбы: 166 ± 3,0 мм Высота: 275 ± 4,0 мм Колба коническая (Эрленмейера) разработана для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях. Производится с ориентировочной шкалой белого цвета. Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75. Изготовлена по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Тип Кн, исполнение 2. РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г. | Штука | 4 |
| 21 | 23.19.23.110 | Банка лабораторная стеклянная, 1000 мл | Вместимость: 1000 мл Цена деления: 50 мл Высота: 223,5 ± 2,0 мм Внутренний Ø горловины: 30 ± 0,5 мм Диаметр основания: 100 ± 2,0 мм Предназначена для хранения химических реактивов. Изготовлена из янтарного (темного) химико-лабораторного стекла, крышка изготовлена из полипропилена. На горлышке есть уплотнительное кольцо. Градуированы до 900 мл. | Штука | 6 |
| 22 | 23.19.23.110 | Стакан, 1000 мл | Объем: 1000 мл Цена деления: 100 мл Диаметр: 105 ± 2,0 мм Высота: 145 ± 3,0 мм Разработан для выполнения большинства химических процедур. Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75. РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г. |  | 6 |
| 23 | 23.19.23.110 | Стакан, 50 мл | Объем: 50 мл Цена деления: 10 мл Диаметр: 42 ± 1,0 мм Высота: 60 ± 2,0 мм Разработан для выполнения большинства химических процедур. Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75. РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г. |  | 100 |
| 24 | 23.19.23.110 | Цилиндр, 250 мл | Объем: 250 мл Допустимая погрешность: ±2,0 мл Цена деления: 2,0 мл Разработан для дозирования нелетучих жидкостей. Изготовлен по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400. Исполнение 3, класс точности 2. Нанесенная шкала устойчива к любым воздействиям. РУ № РЗН 2016/4740 от 25.10.2021 г. |  | 10 |
| 25 | 23.19.23.110 | Колба, 100 мл | Объем: 100 мл Допустимая погрешность: ± 0,2 мл Диаметр горловины: от 12 до 14 мм Высота: 170 мм Предназначена для отмеривания жидкостей и приготовления растворов в заданном объеме. Изготовлена по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75 ( ХС-1 ). Исполнение 1, класс точности 2. РУ № РЗН 2016/4740 от 25.10.2021 г. |  | 6 |
| 26 | 23.19.23.110 | Стакан,100 мл | Объем: 100 мл Цена деления: 25 мл Диаметр: 48 ± 1,0 мм Высота: 80 ± 2,0 мм Разработан для выполнения большинства химических процедур. Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75. РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г. |  | 80 |
| 27 | 23.19.23.110 | Воронка лабораторная | Диаметр воронки: 75 ± 5,0 мм Диаметр носика: 10 ± 2,0 мм Высота: 110 мм Предназначена для переливания и фильтрования жидкостей. Изготовлена из стекла Boro 3.3. |  | 12 |
| 28 | 23.19.23.110 | Колба, 250 мл | Вместимость: 250 мл Цена деления: 25 мл Диаметр горловины: 34 ± 1,5 мм Диаметр колбы: 85 ± 2,0 мм Высота: 140 ± 3,0 мм Колба коническая (Эрленмейера) разработана для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях. Производится с ориентировочной шкалой белого цвета. Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75. Изготовлена по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Тип Кн, исполнение 2. РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г. |  | 12 |
| 29 | 23.19.23.110 | Стакан, 400 мл | Объем: 400 мл Цена деления: 50 мл Диаметр: 70 ± 1,5 мм Высота: 130 ± 3,0 мм Разработан для выполнения большинства химических процедур. Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75. РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г. |  | 32 |