ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на установку окон ПВХ в зданиях

Федерального государственного

бюджетного учреждения здравоохранения

«Медико-санитарная часть №59 Федерального

медико-биологического агентства»

(ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА России)

Адрес выполнения работ:442960, Ул. Спортивная, дом 8, г. Заречный, Пензенская область

| № п/п |  | Оконного блока ПВХ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Особые условия | Подрядчик до момента начала изготовления товара производит замеры оконных проемов на объекте Заказчика. Если указанные в Спецификации на изготовление и монтаж оконного блока ПВХ размеры товара расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет изготовление товара по произведенным им замерам |
| 2.1 |  | Схема оконного блока в палате № 210 хирургического корпуса (2й этаж). Кол-во 1 шт. Требования к качеству и технические характеристики товара | Размеры: 1830 (высота)*1800 (ширина). Количество воздушных камер в стеклопакете: не менее 2 Количество воздушных камер в профиле: не менее 3 Толщина стеклопакета: не менее 32 мм Ширина профиля: не менее 58 мм Класс профиля: А Приведенное сопротивление теплопередачи не менее 0,58 Конструкция изделия должна предусматривать проветривание помещений при помощи створки с откидным регулируемым механизмом. Тип открывания: поворотно - откидное внутрь помещения, согласно схемы оконного блока Функция микропроветривания: наличие Цвет рамы, импоста, створки: белый Комплектация: оконный блок укомплектован всеми необходимыми аксессуарами (подвесами, заглушками, ручками и т.п.) Водоотлив – оцинкованный 1.76 м.п. с заглушкой 200 мм.. Цвет: белый Подоконник: длинна 2,0 м.п ., ширина 600 мм ,толщина 20 мм. Цвет: белый Комплектация: подоконник укомплектован пластиковыми заглушками. Откосы внутренние: сэндвич-панель 5,46 м.п. Откосы внешние: фасадная шпатлевка 5,46 м.п.. Швы монтажных узлов примыканий оконного блока к стеновым проемам необходимо классифицировать и выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2012. При изготовлении товара должна использоваться фурнитура: поворотно-откидная с эксплуатационными показателями по ГОСТ 30777-2012 и ГОСТ 538-2014. Стеклопакеты должны отвечать требованиям ГОСТ 24866-2014. Уплотнительная резинка должна быть: черная, морозостойкая. Окно комплектуется ручкой и ограничителями. Окно должны быть изготовлено согласно требованиям ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 23166-99. |
| 2.2 |  | Схема оконного блока в кабинете начальника гаража корпуса гаража. Кол-во 1 шт. Требования к качеству и технические характеристики товара | Размеры: 1800 (высота)*1260 (ширина). Количество воздушных камер в стеклопакете: не менее 2 Количество воздушных камер в профиле: не менее 3 Толщина стеклопакета: не менее 32 мм Ширина профиля: не менее 58 мм Класс профиля: А Приведенное сопротивление теплопередачи не менее 0,58 Конструкция изделия должна предусматривать проветривание помещений при помощи створки с откидным регулируемым механизмом. Тип открывания: поворотно - откидное внутрь помещения, согласно схемы оконного блока Функция микропроветривания: наличие Цвет рамы, импоста, створки: белый Комплектация: оконный блок укомплектован всеми необходимыми аксессуарами (подвесами, заглушками, ручкой и крепежом противомоскитной сетки и т.п.) Противомоскитная рамочная сетка: поставляется в комплекте с оконным блоком, размеры соответствуют полному перекрытию открывающейся створки Водоотлив – оцинкованный :1.21 м.п. с заглушкой 180 мм.. Цвет: белый Подоконник: длинна 1,6 м.п ., ширина 500 мм ,толщина 20 мм. Цвет: белый Комплектация: подоконник укомплектован пластиковыми заглушками. Откосы внутренние: сэндвич-панель 4,86 м.п.. Швы монтажных узлов примыканий оконного блока к стеновым проемам необходимо классифицировать и выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2012. При изготовлении товара должна использоваться фурнитура поворотно-откидная с эксплуатационными показателями по ГОСТ 30777-2012 и ГОСТ 538-2014. Стеклопакеты должны отвечать требованиям ГОСТ 24866-2014. Уплотнительная резинка должна быть: черная, морозостойкая. Окно комплектуется ручкой и ограничителями. Окно должно быть изготовлено согласно требованиям ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 23166-99. |
|  |  |  | Требования к работам по установке товара на объекте |
| 1 |  | Перечень работ | Демонтаж старых оконных рам, подготовка оконного проема, монтаж (установка) оконного блока ПВХ, а также установка заглушек, фурнитуры, регулировка окна, в том числе створок оконных блоков, включая регулировку запорной фурнитуры и нажимного гарнитура, закрытие пенного шва под подоконником, отделка окон со стороны улицы, в том числе иные работы необходимые для нормального использования оконного блока на объекте в соответствие с его функциональным назначением. По окончании выполнения работ уборка и вывоз строительного мусора. |
| 2 |  | Требования к монтажному узлу | Монтаж конструкций оконного блока производится по четырем сторонам - через переходные пластины. После установки оконного блока производится Подрядчиком снятие защитной пленки с товара. |
| 3 |  | Условия монтажа | Монтаж окон выполнить в соответствии с технической документацией. Заделка монтажных зазоров между товаром и откосами проемов по всему периметру окна должна быть: плотной, герметичной, рассчитанной на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещения. Конструкция узлов примыкания должна обеспечивать отвод дождевой воды и конденсата наружу. Должна быть предусмотрена защитная пленка на изделиях (товаре) с двух сторон после завершения монтажа. |
| 4 |  | Требования к выполнению работ | Работы должны соответствовать условиям настоящего технического задания, ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия», ТР 152-05 «Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков», ГОСТ 30777- 2012 «Устройства поворотные, откидные и поворотно- откидные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия», ГОСТ 538-2014 «Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия», ГОСТ24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия», ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», ГОСТ 2316699 «Блоки оконные. Общие технические условия», ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия», ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СН 481-75 «Инструкции по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов», СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», СНиП 21-0197 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 часть 1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», СНиП 12-04-2002 часть 2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство» и иным обязательным требованиям и нормам. |

Спецификация оконных блоков ПВХ

| № п/п | Страна производитель | Наименование товара | Размеры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Россия | Окно ПВХ | 1830x1800 | шт. | 1 |
| 2 | Россия | Окно ПВХ | 1800x1260 | шт | 1 |

Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства). Качество и безопасность товара должны подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества, передаваемым Подрядчиком Заказчику вместе с товаром. Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц. Срок поставки и установки товара: до 31.07.2026г.

Установка оконных блоков осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. Доставка товара осуществляется за счет средств Подрядчика.