ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку фотооборудования

1. Фотоаппарат Sony Alpha a7 V

| № | Параметр | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип устройства | Беззеркальная цифровая камера со сменной оптикой. |
| 2 | Модель / код модели | Sony Alpha a7 V / ILCE-7M5. |
| 3 | Байонет | Sony E-mount. |
| 4 | Тип матрицы | Полнокадровая 35 мм матрица Exmor RS CMOS, размер 35,9 x 23,9 мм. |
| 5 | Разрешение | Эффективное разрешение: фото - 33,0 Мп; видео - 27,6 Мп. |
| 6 | Диапазон ISO | Фото: ISO 100-51200, расширение до ISO 50-204800; видео: ISO 100-51200, расширение до ISO 100-102400. |
| 7 | Автофокус | Fast Hybrid AF: фазовая и контрастная автофокусировка; до 759 точек фазовой автофокусировки. |
| 8 | Распознавание объектов | Auto, человек, животное, птица, насекомое, автомобиль, поезд, самолет. |
| 9 | Видеозапись | Форматы XAVC S, XAVC HS, XAVC S-I; запись 4K 3840 x 2160 до 119,88p. |
| 10 | Карты памяти / масса | Слот 1: SD UHS-I/II или CFexpress Type A; слот 2: SD UHS-I/II. |

2. Клетка SmallRig 3667C для Sony

| № | Параметр | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип устройства | Защитная клетка (cage для камеры). |
| 2 | Модель | SmallRig 3667C. |
| 3 | Назначение | Защита корпуса камеры и установка дополнительных аксессуаров. |
| 4 | Совместимость | Sony Alpha a7 V. |
| 5 | Материал | Алюминиевый сплав. |
| 6 | Конструкция | Модульная конструкция. |
| 7 | Крепления | Отверстия для установки ручек, площадок и дополнительных модулей. |
| 8 | Совместимость с системами крепления | NATO rail. |

3. Объектив Sony FE 20-70mm F4 G

| № | Параметр | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип устройства | Полнокадровый зум-объектив. |
| 2 | Модель / код модели | Sony FE 20-70mm f/4 G / SEL2070G. |
| 3 | Байонет | Sony E-mount. |
| 4 | Формат | 35 мм full frame. |
| 5 | Фокусное расстояние | 20-70 мм; эквивалент для APS-C - 30-105 мм. |
| 6 | Диафрагма | Максимальная диафрагма F4; минимальная диафрагма F22. |
| 7 | Лепестки диафрагмы | 9 лепестков, круглая диафрагма. |
| 8 | Минимальная дистанция фокусировки | AF: 0,30 м на широком угле / 0,25 м на теле; MF: 0,25 м. |
| 9 | Оптическая схема / фильтр | 13 групп / 16 элементов; диаметр фильтра 72 мм. |

4. Светофильтр K&F Concept Nano-X Pro CPL/ND2-32 72мм

| № | Параметр | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип устройства | Комбинированный светофильтр 2-в-1. |
| 2 | Модель | K&F Concept CPL&ND2-32, серия Nano-X Pro / Nano-Xcel PRO, размер 72 мм. |
| 3 | Тип фильтра | Поляризационный фильтр CPL + нейтральный фильтр переменной плотности ND. |
| 4 | Диаметр | 72 мм. |
| 5 | Диапазон затемнения | ND2-ND32. |
| 6 | Экспозиционный диапазон | 1-5 ступеней экспозиции EV. Значение 0 EV не используется, так как ND2 уже снижает светопропускание на 1 ступень. |
| 7 | Конструкция рамки | Латунная рамка, самофиксирующаяся конструкция, два рычага управления. |
| 8 | Покрытие | Двустороннее 36-слойное нанопокрытие. |
| 9 | Защитные свойства | Водозащита, грязеотталкивающее покрытие, устойчивость к царапинам. |
| 10 | Назначение | Управление светопропусканием, снижение бликов и отражений при фото- и видеосъемке, в том числе при съемке 8K-видео. |

5. Комплект аккумуляторов NP-FZ100 и зарядного устройства SmallRig 3824

| № | Параметр | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип устройства | Комплект аккумуляторов и зарядного устройства. |
| 2 | Состав комплекта | аккумулятор NP-FZ100 – 2 шт; зарядное устройство SmallRig 3824 – 1 шт. |
| 3 | Формат аккумулятора | Совместимый формат Sony NP-FZ100. |
| 4 | Совместимость | Sony Alpha a7 V. |
| 5 | Тип аккумуляторов | Литий-ионные аккумуляторы. |
| 6 | Емкость аккумулятора | 2040 мАч. |
| 7 | Энергия аккумулятора | 14,69 Вт·ч при номинальном напряжении 7,2 В. |
| 8 | Зарядное устройство | Двойное зарядное устройство для зарядки одного или двух аккумуляторов. |
| 9 | Индикация / управление | Цифровой экран отображает зарядный ток, напряжение, ход зарядки и емкость в реальном времени; декодированный чип поддерживает отображение уровня заряда в камере. |
| 10 | Интерфейсы зарядки | Встроенный USB-A кабель и вход USB-C. |

6. Стабилизатор DJI RS 5

| № | Параметр | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип устройства | Легкий коммерческий стабилизатор / электронный гимбал для камеры. |
| 2 | Модель | DJI RS 5. |
| 3 | Полезная нагрузка | 3,0 кг. |
| 4 | Поддержка вертикальной съемки | Поддерживается. |
| 5 | Механический диапазон | Pan: непрерывное вращение 360°; Roll: от -95° до +240°; Tilt: от -112° до +214°. |
| 6 | Максимальная скорость управляемого вращения | Pan/Tilt/Roll: 360°/с. |
| 7 | Аккумулятор | BHX715-2150-15.48, LiPo 4S, емкость 2150 мАч, энергия 33,29 Вт·ч. |
| 8 | Время работы / зарядка | Максимальное время ожидания около 14 часов; время зарядки около 1 часа при использовании зарядного устройства 65 Вт с поддержкой PD. |
| 9 | Подключения и порты | Bluetooth 5.0, USB-C Charging Port, RSA/NATO Ports, отверстие 1/4"-20, Cold Shoe, Camera Control Port USB-C, Multifunctional Port USB-C. |