ТехническОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку продукции радиоэлектронной промышленности в сфере ИКТ

1. Наименование закупки: поставка продукции радиоэлектронной промышленности в сфере ИКТ (далее – Товар).

2. Срок поставки товара: по 24 июня 2026 года.

3. Место поставки Товара: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул. 1812 года, д. 14. Доставка Товара отдельными партиями не допускается. Доставка Товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни с обязательным оповещением Заказчика за 1 (один) рабочий день до даты доставки Товара. Время доставки Товара определяется по согласованию с Заказчиком.

4. Срок приемки Заказчиком товара (работ, услуг): в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поставки.

5. Срок предоставления Поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по Контракту: одновременно с поставкой Товара.

6. Прочие требования к поставке Товара:

- Поставщик должен гарантировать безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;

- Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам;

- Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами;

- Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения;

- Товар должен быть новым, не должен иметь дефектов, связанных с его упаковкой, материалами или работой по его изготовлению, в результате действия или упущения Поставщика и (или) изготовителя (производителя).

- Дефектный (бракованный) Товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара;

- Одновременно с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику документы об оценке соответствия, предусмотренные правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательные для данного вида Товара, а также иные документы, подтверждающие качество Товара, руководство по эксплуатации на русском языке (при наличии).

7. Требования к функциональным (потребительским свойствам), техническим и качественным характеристикам товара:

| № п/п | ОКПД2/ КТРУ | Наименование товара в соответствии с КТРУ | Наименование товара | Техническое описание товара |  |  | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение хар-ки |  |  |  |
| 1 | 26.30.30.190/ 26.30.30.000-00000013 | Система электропитания шкафа устранения цифрового неравенства | Система электропитания телекоммуникационного шкафа устранения цифрового неравенства | Тип установки | шкаф/стойка 19”, вертикально | Для установки в телекоммуникационный шкаф Заказчика монтажной высотой 42U | шт. | 6 |
|  |  |  |  | Количество розеток Тип Schuko | 10 штук | для распределения электропитания между активным оборудованием, установленным в телекоммуникационный шкаф |  |  |
|  |  |  |  | Количество розеток Тип IEC 320 С19 | 10 штук | для распределения электропитания между активным оборудованием, установленным в телекоммуникационный шкаф |  |  |
|  |  |  |  | Количество розеток Тип IEC 320 С13 | 8 штук | для распределения электропитания между активным оборудованием, установленным в телекоммуникационный шкаф |  |  |
|  |  |  |  | Кабельный ввод | клеммная колодка | Для подключения внешнего шнура (кабеля) |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный ток нагрузки | 32 А | Требование к электропитанию активного оборудования, установленного в телекоммуникационный шкаф |  |  |
|  |  |  |  | Параметры электропитания | 220-250 В, 50/60 Гц | Требование к электропитанию активного оборудования, установленного в телекоммуникационный шкаф |  |  |
|  |  |  |  | Автомат защиты | 32 А | Для обеспечения безопасности оборудования |  |  |
|  |  |  |  | Суммарная мощность нагрузки | 7400 Вт | Требование к электропитанию активного оборудования, установленного в телекоммуникационный шкаф |  |  |
|  |  |  |  | Выключатель розеток | общий | Для обеспечения безопасности оборудования |  |  |
|  |  |  |  | Материал корпуса | металл | Корпус выполнен из металла с монтажными кронштейнами для надежной установки в шкаф высотой 42U |  |  |
| 2 | 27.33.13.190 / 27.33.13.190-00000002 | Блок розеток | Блок силовых розеток телекоммуникационного шкафа | Длина кабеля | ≥ 1.8 и < 2.3 метр | В соответствии с КТРУ | шт. | 9 |
|  |  |  |  | Количество розеток EURO | 9 штука | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная мощность подключенных устройств | ≥ 3 Киловатт | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Тип | Удлинитель | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Тип розеток | EURO с заземлением | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Тип штепселя блока розеток | IEC | В соответствии с КТРУ |  |  |
| 3 | 26.30.23.112/ 26.30.23.000-00000016 | Трансивер | Трансивер | Длина волны, нм | 850 | В соответствии с КТРУ | шт. | 70 |
|  |  |  |  | Интерфейс | SFP+ | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное расстояние передачи сигнала | < 1 Километр; тысяча метров | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Скорость передачи данных | ≥ 10 Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Тип разъема | LC | В соответствии с КТРУ |  |  |
| 4 | 26.30.30.190 | - | Оптический патч-корд | Тип разъема | LC - LC |  | шт. | 70 |
|  |  |  |  | Длина | 3.0 Метр |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип патч-корда | Распределительный (Duplex) |  |  |  |
|  |  |  |  | Полировка | UPC |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал проводника | оптоволокно |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип волокна | MM (OM3) |  |  |  |
| 5 | 27.32.13.157/ 27.32.13.157-00000001 | Шнур соединительный для устройств ввода-вывода информации | Модуль стекирования | Характеристики, включенные в КТРУ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина шнура соединительного | ≥ 100 Сантиметр | В соответствии с КТРУ | шт. | 8 |
|  |  |  |  | Тип разъема 1 | SFP+ | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Тип разъема 2 | SFP+ | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Скорость передаваемого сигнала | ≥ 1 Гигабайт в секунду | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Направление потока сигнала | Двунаправленный | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Формат передаваемого сигнала | Цифровой | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Характеристики, не включенные в КТРУ (дополнительные характеристики) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип кабеля | DAC (Direct Attach Cable) пассивный, медный | Для подключения двух 10G интерфейсов в рамках одной стойки |  |  |
|  |  |  |  | Соответствие стандарту | SFP+ MSA | Для обеспечения совместной работы оборудования (коммутаторов) |  |  |
|  |  |  |  | Разъем ввода-вывода, предназначенный для передачи высокоскоростных дифференциальных сигналов | Соответствие | Для обеспечения совместной работы оборудования (коммутаторов) |  |  |
|  |  |  |  | Улучшенный форм-фактор с возможностью подключения (IPF) для повышения эффективности защиты от электромагнитных помех | Соответствие | Для обеспечения совместной работы оборудования (коммутаторов) |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания | +3,3В | Требование для объединения нескольких коммутаторов Заказчика в единую логическую единицу |  |  |
|  |  |  |  | Соответствие стандарту | RoHS | Ограничивает содержание вредных веществ в электротехническом оборудовании |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка функции горячей замены | Наличие | Возможность добавлять или удалять аппаратные компоненты в компьютерной системе во время её работы без выключения или перезагрузки |  |  |
|  |  |  |  | Поперечное сечение кабеля | 30AWG | Калибр провода необходимый для обеспечения совместной работы оборудования |  |  |