ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ТРЕБОВАНИЯ К ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ

На  приобретение приборов учета тепловой энергии и комплектующих для нужд Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

1. Наименование организации: Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Саха (Якутия).

Адрес объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, д. 16 /2.

2. Приборов учета тепловой энергии и комплектующих для нужд Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

2.1. Приложение:

| № п/п | Наименование товара | Требования к потребительским свойствам, которым должен (должны) соответствовать поставляемый (ые) товар (ы) | Ед. изм. | Кол-во ед. изм. | ОКПД-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходомер электромагнитный ПРЭМ D ДУ 20 или эквивалент | Прибор предназначен для измерения и коммерческого учёта количества теплоты, объёма и массы теплоносителя, потребляемого жилыми, общественными, коммунально-бытовыми зданиями, промышленными предприятиями в закрытых и в открытых системах теплоснабжения. Для измерения и регистрации объёмного и массового расхода и параметров теплоносителя в обоих направлениях через первичные преобразователи расхода, а так же для использования в автоматизированных системах учёта, контроля и регулирования теплоты. Измеряемая среда Жидкость Тип расхода Объём Спец. исполнение Пищевое, Рудничное Давление измеряемой среды, МПа до 25 Взрывозащита1 Exdb [ia] IIC T6...T3 Gb X; PB ExdI X Выходные сигналы Частотно-импульсный; Аналоговый: токовый 4…20мА; Цифровой: RS-485 с протоколом Modbus RTU; HART; Сигнал тревоги Напряжение питания, В24 В постоянного тока, 220 В переменного тока Погрешность, % ±0,5 Температура измеряемой среды, °С-40...+180 | шт | 1 | 26.51.52.110 |
| 2 | Комплект датчиков сопротивления Pt100 или эквивалент | Диапазон измеряемых температур от 0 °С до 160 °С Диапазон измеряемых разностей температур Δt: от Δtmin до 150 °С, где Δtmin = 3 °С – минимальная разность температур. Номинальная статическая характеристика преобразования (далее НСХ) — Pt100. Длина монтажной части (L) — 100 мм Минимальная глубина погружения Lmin — 40 мм Класс допуска по ГОСТ 6651 — B Источник: https://energymeter.su/product/komplekt-termopreobrazovateley-soprotivleniya-ktsp-n-100-pt100-b-isp-3 | комп | 1 | 26.51.52.110 |

3. Требования к качеству и техническим характеристикам услуг:

3.1  Товар должен быть новым и  соответствовать характеристикам, указанным в п. 2.1 технического задания.

3.2 Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки.

3.3 Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, с предоставлением действующих сертификатов соответствия, технических паспортов производителя товара на русском языке, для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам.

3.4 Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах.

3.5 Поставка товара должна осуществляться транспортом Поставщика до склада заказчика.

3.6 При обнаружении после приемки Товара недостатков, недостач и иных несоответствий условиям настоящего контракта Заказчик извещает об этом Поставщика в течение 24 часов.

3.7 Выявленный в процессе реализации Товар с производственными дефектами подлежит возврату Поставщику, что оформляется двусторонним актом, Товар подлежит замене. Вывоз Товара производится за счет Поставщика в течение 24 часов с момента уведомления.

3.8 При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и потребительские свойства которого являются улучшенными по сравнению с характеристиками Товара, указанными в контракте.

3.9 Срок и место поставщика: с момента подписания Договора по 26.08.2026г.

3.10 Адрес: Республика Саха Якутия. г.Якутск, ул. Кальвица дом16, корп 2.