Приложение №1

Техническое задание

| № п/п | Код по ОКПД2 | Наименование товара | Характеристики товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.25.12.130 | Поставка и монтаж кондиционера HAIER AC105S2LH1FA/ 1U105S1LS1FB | Вид кондиционера: Сплит-система Тип кондиционера: Инверторный Режим работы кондиционера: Обогрев; охлаждение Тип внутреннего блока: Напольно-потолочный Мощность в режиме охлаждения: ≥ 9.0 Киловатт Мощность в режиме нагрева: ≥ 9.0 Киловатт Наличие фильтров грубой очистки воздуха: Да Наличие антибактериального фильтра: Да Наличие дистанционного управления: Да Наличие функции авторестарта: Да Наличие функции самодиагностики: Да Наличие системы антиобледенения: Да Тип хладагента: Фреон R32 Дополнительные функции: Режим автоматической поддержки температуры, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), режим осушения, устройство зимнего пуска кондиционера Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): Не ниже А Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): Не ниже А Рабочий диапазон температур наружного воздуха: от - 30 до +40 °C | штука | 1 |

Условия исполнения контракта:

1. Срок поставки и монтажа кондиционера: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня заключения контракта.

2. Место поставки и установки товара: 163000, г. Архангельск, наб. Сев. Двины д.115/ ул. Гайдара д.1, пом.1

3. Условия монтажа:

- длина трассы хладагента - 10 метров, длина линии питания - 30 метров, высота наружного блока над землей - 2 метра.

- крепеж осуществляется строго по уровню. Расположение внешнего блока сплит-системы не должно нарушать архитектурный облик здания.

- пробивка отверстий: отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене без разрушений фасада. Отверстия алмазного бурения сверлятся с учетом функциональных требований и помещения. Заделку отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке кондиционеров, поставщик производит своими силами и за свой счет.

- отходы и строительный мусор, накапливаемый в процессе установочно-монтажных работ, подлежат уборке и вывозу поставщиком за свой счет.

4. Гарантийный срок составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания соответствующего документа о приемке. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Поставщик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

5. При поставке поставщик обязуется предоставить:

- паспорт;

- гарантийный талон;

- копии деклараций о соответствии или сертификатов соответствия (в случае если товар включен в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, или в единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

6. Поставщик осуществляет монтаж товара без остановки текущей деятельности учреждения (отделений учреждения), не нарушая работы заказчика и третьих лиц, осуществляющих свою деятельность в месте исполнения контракта. Все работы, связанные с превышением нормативного шума, вибрации и т.п., выполняются в порядке и время согласованные с заказчиком.

7. Цена контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость монтажа товара, стоимость расходных материалов, необходимых для монтажа товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС (если применяется), другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением контракта.

8. Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

9. Поставщик не менее чем за 5 (Пять) дней до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки и монтажа.

10. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.