Описание объекта закупки

выполнение работ по текущему ремонту механической части   на НИС «Василий Костарев»

Общие сведения по судну:

Тип проекта - СТР420

Класс - КМ(*) L2 (AUT) fishing vessel

Дедвейт – 148 т

Валовая вместимость – 462

Завод-строитель – ОАО «Николаевский на Амуре судостроительный завод»

Дата постройки – 04.11.1998

Главные размерения судна:

- длина наибольшая – 44,88 м

- ширина наибольшая - 9,47 м

- высота борта до верхней палубы – 5,13 м

- осадка порожнем –3,77 м

| Главный двигатель | Судовая электростанция |
| --- | --- |

| Двигатель внутреннего сгорания (левого исполнения, правого вращения) | 4-х тактный, рядный, простого действия, реверсивный | Дизель-генератор с генератором переменного тока типа | ДГРА150/750-1. ОМЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип или марка | 6NVD48A2U | Основной род тока | переменный |
| Мощность кВт | 589 | Мощность | 160кВт |
| Частота вращения | 340 об/мин | Количество | 2шт. |
| Завод-изготовитель SKL |  | Дизель-генератор переменного тока типа AD126TIF, генератор – BK 55-330 |  |
| Год изготовления | 1993 | Основной род тока | переменный |
| Заводской номер | 8510845 | Количество | 1шт. |

1. Наименование выполняемых работ: выполнение работ по текущему ремонту механической и корпусной части НИС «Василий Костарев», для нужд «БИФ ВНИРО».

2. Количество выполняемых работ: согласно ремонтной ведомости.

3. Место выполнения работ: Приморский край, г. Владивосток, 42 причал.

4. Сроки (периоды) выполнения работ: в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора.

5. Цели использования результатов работ: поддержание судна в исправном техническом состоянии.

6. Виды выполняемых работ: согласно ремонтной ведомости.

7. Условия выполнения работ (конкретизируются заказчиком): с использованием производственных мощностей Подрядчика.

8. Требования по поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: поставка всех изделий и материалов для ремонтных работ в том числе расходных (крепеж, прокладочный материал, прокладки, РТИ, теплоизоляция с сертификатом РС, грунт и пр.) производится Подрядчиком, поставка ЗИПа производится заказчиком, за исключением позиций согласно ремонтной ведомости.

9. Общие требования к выполнению: выполнять отраслевые нормативные требования в соответствии с требованиями Правил РС, ТУ на ремонт, инструкции изготовителя оборудования.

10. Порядок выполнения работ: на усмотрение Заказчика.

11. Требования к качеству работ: работы производить согласно технологии Подрядчика, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

12. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: выполнять согласно отраслевым нормативным требованиям, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

13. Порядок сдачи и приемки результатов работ: подписание акта выполненных работ, иных документов при сдаче работы производить после предъявления личному составу в работе.

14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: передаются в течении 5 (пяти) суток по завершению и сдачи работ.

15. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика: нет.

16. Требования по техническому обучению Подрядчиком персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах: обучение не производить.

17. Требования по объему гарантий качества работ: на весь объём работ, выполненных Подрядчиком.

18. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: установить гарантийный период 6 (шесть) месяцев.

19. Авторские права: нет

20. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: на основании законодательства РФ.

21. Подрядчику необходимо иметь «Свидетельство о соответствии предприятия», выдаваемое Российским морским регистром судоходства на право выполнения работ по предмету договора.

До начала выполнения работ на судне Подрядчику необходимо предоставить Заказчику оригиналы или копии «Свидетельства о соответствии предприятия», выдаваемое Российским морским регистром судоходства на право выполнения работ по предмету договора (при условии выполнения работ поднадзорных РМРС).

На заменяемый материал и ЗИП подрядчику также необходимо иметь сертификаты РМРС, в соответствии с требованием РМРС.

22. Требование к выполнению сопутствующих работ: сопутствующие работы необходимые для обеспечения работ по ремонтной ведомости (демонтаж/монтаж трубопроводов систем и оборудования; изоляция и грунтовка заменяемых участков трубопроводов сертифицированным РС материалом; центровка ремонтируемых эл. двигателей к насосам и лебедкам, генераторов к двигателям и редукторам. Отключение/подключение/демонтаж/монтаж электрооборудования, электроприборов, светильников, кабель-трасс со скоб-мостами, кабельных стаканов с сальниками, кабельных коробок, розеток, выключателей и пр., такелажные и транспортные работы т.д.),  выполняются Подрядчиком и входят в стоимость договора.

23. Конструктивные чертежи и спецификации: техническая документация находятся на борту в полном комплекте и доступны для ознакомления.

24. Ремонтная ведомость (см. ниже).

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Главный инженер «БИФ ВНИРО»

____________________ Железняков Р.В.

«____»_______________  2026 г.

Р Е М О Н Т Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь

Механическая часть

НИС «Василий Костарев»

Начало ремонта: __________________  Окончание ремонта:________________

Согласовано:

Начальник МСС ___________________/ Булкин  А.В. /                Капитан           ___________ / Стародубцев А.Н. /

Начальник СБМ ___________________/  Чернобаб А.П. /             Ст. механик _____________ / Пильников П.Г. /

РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| Объект ремонта, заводской номер, место установки и описание дефектов, перечень работ, обозначение чертежа |  | Кол-во | Ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Главный двигатель 6NVD48A-2U |  |  |  |
| 1 | Цилиндры №1,2. Демонтаж, монтаж поршня с шатуном. Произвести чистку от нагара. Произвести обмер поршня . | 2 | шт | Двигатель поставка подрядчика |
| 2 | Произвести демонтаж, замену, монтаж цилиндровых втулок. Очистить от нагара, произвести обмеры, замена РТИ. | 2 | шт | РТИ поставка подрядчика |
| 3 | Блок цилиндров. Чистка посадочных буртов, зарубашечного пространства от накипи. | 1 | К-т |  |