ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для системы видеонаблюдения

1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт астрономии Российской академии наук (ИНАСАН) |
| Адрес поставки | Республика Крым, Ялта, пгт. Голубой Залив ул. Шайна, д. 1 |
| Источник финансирования | Средства федерального бюджета |
| Код ОКПД2 | 26.40.33.111— Видеокамеры для систем наблюдения |

2. Цель закупки

Закупка осуществляется с целью замены вышедшего из строя и пополнения запаса оборудования системы видеонаблюдения на объекте ИНАСАН, расположенного по адресу поставки.

3. Номенклатура и количество поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера IP цилиндрическая антивандальная 5 Мп Synapse SNB-5-MZ-I (или эквивалент) | шт. | 30 |
| 2 | Монтажная коробка для видеокамеры DH-PFA121 Dahua (или эквивалент) | шт. | 30 |

4. Технические характеристики товара

4.1. Камера IP цилиндрическая антивандальная 5 Мп

| № | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размер матрицы | 1/2.7" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor |
| 2 | Разрешение | 5MP |
| 3 | Кол-во эффективных пикселей | 2616(H)*1964(V) |
| 4 | Основной поток | PAL: 2592x1944 - 25к/c, 2880x1620 - 25к/с, 2688x1512 - 25к/с, 2048x1536 - 25к/с, 1920x1080 - 25к/с NTSC: 2592x1944 - 30к/c, 2880x1620 - 30к/с, 2688x1512 -30к/с, 2048x1536 -30к/с, 1920x1080 - 30к/с |
| 5 | Дополнительный поток | PAL/NTSC: 720x576 — 25 к/с, 640x480 — 25 к/с, 640x360 — 25 к/с, 352x288 — 25 к/с, 320x240 — 25 к/с |
| 6 | Адаптационное разрешение | PAL/NTSC: 3072x2048 - 25к/c |
| 7 | Битрейт | 16-8000 кБит/с |
| 8 | Видео кодеки | H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG |
| 9 | Аудиокодеки | G.711A, G,711U, AAC, G.726, G.722 |
| 10 | Электронный затвор | Авто: 1/3-1/100000сек |
| 11 | Минимальная освещенность | Цвет: 0.003 Lux@(F1.6, AGC ON), Ч/Б: 0 Lux с ИК |
| 12 | Соотношение сигнал/шум | 60дБ |
| 13 | Поддерживаемые протоколы | RTPM, TELNET, MULTICAST, TCP/IP, SLINK, MAIL, IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, RTP, RTSP, UDP, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, NFS, SMB, QoS, HIK |
| 14 | ONVIF | ONVIF 19.12(Profile S/T) |
| 15 | P2P | Да |
| 16 | Поддержка браузеров | Microsoft Edge, IE11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari |
| 17 | Подсветка | Адаптивная DUAL(IR+LED)подсветка |
| 18 | Управление подсветкой | Авто, Вручную, По расписанию |
| 19 | Подсветка ИК | 70 м |
| 20 | Подсветка LED | 70 м |
| 21 | День/Ночь | Механический светофильтр |
| 22 | Встроенный микрофон | Да |
| 23 | Встроенный динамик | Да |
| 24 | Тревожный вход/выход | да |
| 25 | Объектив | Варифокальный моторизированный 2,7-13,5 мм |
| 26 | Максимальный угол обзора по горизонтали, градус | 114 |
| 27 | Минимальный угол обзора по горизонтали, градус | 31 |
| 28 | Максимальный угол обзора по вертикали, градус | 70 |
| 29 | Минимальный угол обзора по вертикали, градус | 24 |
| 30 | Параметры изображения | Насыщенность/Яркость/Контрастность/Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR, Баланс белого, Защита от мерцания, Искажение видео, HLC, Дисторсия, Поворот 180, Антитуман |
| 31 | Full Color | Да |
| 32 | WDR | 120dB |
| 33 | Встроенная аналитика | Маска конфиденциальности 3 зоны(ROI), Датекция движения, Обнаружение человека, световая тревога, Голосовая тревога, Детекция толпы, Вторжение в зону, Пересечение линии, Праздношатание, Отсутсвие персонала, Незаконная парковка, Встречное движение |
| 34 | TPU | 1 TOPS |
| 35 | Подогрев | Внутренний интелектуальный подогрев |
| 36 | Холодный старт | Есть |
| 37 | Диапазон рабочих температур | -50 ...+70 °C |
| 38 | Тип питания | DC 12V 700мА(8,4Вт)/PoE 802.3af |
| 39 | Поддержка карт microSD |  |
| 40 | Грозозащита | TVS4000 B |
| 41 | Влагозащита | IP67 |
| 42 | Антивандальность/ударостойкость | IK8 |
| 43 | Материал корпуса | Металл, Стекло |

Требование к эквивалентности: Допускается предложение эквивалента. Эквивалентом признаётся товар, соответствующий всем функциональным и техническим характеристикам, указанным в таблице выше, совместимый с существующей инфраструктурой Заказчика (коммутаторы PoE, видеорегистраторы NVR, поддерживающие протокол ONVIF).

4.2. Монтажная коробка для видеокамеры

| № | Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Монтажная коробка для цилиндрических IP-камер |
| 2 | Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| 3 | Степень защиты | IP66 |
| 4 | Максимальная нагрузка | Не менее 3.0 кг |
| 5 | Размеры (Д×Ш×В) | Не более 140 × 140 × 60 мм |
| 6 | Рабочая температура | -40 °C … +60 °C |
| 7 | Резьба под кабель | G3/4" |
| 8 | Гарантия производителя | Не менее 12 месяцев |

Требование к эквивалентности: Допускается предложение эквивалента, совместимого с поставляемыми камерами по креплению и габаритам, с идентичными или лучшими характеристиками.

5. Требования к качеству и безопасности

- Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не иметь повреждений, выпуска не ранее 2025 года.

- Товар должен быть упакован в заводскую упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении.

- Гарантийный срок на товар — не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи.

6. Требования к поставке

6.1. Срок поставки

В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения контракта.

6.2. Место поставки

Российская Федерация, Республика Крым, муниципальный округ Ялта, пгт. Голубой Залив, ул. Шайна, д. 1, Симеизская обсерватория ИНАСАН

6.3. Условия поставки

- Поставка осуществляется силами и за счёт Поставщика.

- Разгрузка товара осуществляется силами Поставщика.

- Поставщик обязан одновременно с товаром передать Заказчику следующие документы (на русском языке):

- товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД;

- счёт-фактура (при наличии);

- копии сертификатов/деклараций соответствия;

- руководство по эксплуатации / паспорт изделия на русском языке.

- гарантийный талон

7. Требования к гарантии

- Гарантийный срок на товар — не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи товара.

- В течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счёт осуществить замену неисправного товара или его ремонт в срок не более 20 рабочих дней с даты получения письменной претензии от Заказчика.

- Замена товара производится в месте нахождения Заказчика (адрес поставки) или в сервисном центре Поставщика с доставкой за счёт Поставщика.

8. Порядок приёмки товара

- Приёмка товара по количеству и видимым дефектам осуществляется в момент передачи товара на складе Заказчика.

- При обнаружении дефектов, недостачи, несоответствия ассортимента или комплектности составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству (форма ТОРГ-2).

- Скрытые дефекты (не выявленные при внешнем осмотре) фиксируются в течение гарантийного срока.

- Экспертиза поставленного товара проводится силами Заказчика или с привлечением независимых экспертов.