| № п/п | Наименование товара в соответствии с КТРУ | ОКПД 2/КТРУ | Технические характеристики |  |  |  |  |  | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биопротез сердечного аортального клапана | 32.50.22.190-00005106 | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Обоснование | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | шт | 1 |
|  |  |  | Качественная | Материал створчатого аппарата - Ксеноперикард бычий | Соответствие |  | Биосовместимость (ксеноперикардиальная ткань ближе по свойствам к нативным материалам) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Качественная | Материал каркаса - Никелид титана с памятью формы | Соответствие |  | Восстановление исходной формы после естественных сокращений сердца | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Качественная | Способ химической сшивки биологической ткани - Эпоксидный | Соответствие |  | Обеспечение поперечной сшивки коллагена, биосовместимости, эластичности створчатого аппарата, снижения риска тромбоэмболии | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количественная | Посадочный диаметр биопротеза сердечного аортального клапана | 21 | мм | Обеспечение пациент-протезного соответствия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количественная | Остаточный срок годности не менее 18 месяцев | Соответствие |  | Обеспечение сохранности закупленных медицинских изделий при возможном снижении операционной активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Качественная | Наличие инструкции по применению на русском языке | Соответствие |  | Обеспечения правильного применения медицинского изделия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Качественная | Наличие в составе изделия: держатель имплантационный | Соответствие |  | Для удобства имплантации клапана | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Качественная | Наличие в составе изделия: индивидуальный контейнер с раствором для хранения | Соответствие |  | Для обеспечения стерильности клапана | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Качественная | Раствор для хранения - 0,3% раствор смеси парабенов | Соответствие |  | Поддержание стерильности и сохранения свойств медицинского изделия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Биопротез сердечного аортального клапана | 32.50.22.190-00005106 | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Обоснование | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | шт | 1 |
|  |  |  | Качественная | Материал створчатого аппарата - Ксеноперикард бычий | Соответствие |  | Биосовместимость (ксеноперикардиальная ткань ближе по свойствам к нативным материалам) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Качественная | Материал каркаса - Никелид титана с памятью формы | Соответствие |  | Восстановление исходной формы после естественных сокращений сердца | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Качественная | Способ химической сшивки биологической ткани - Эпоксидный | Соответствие |  | Обеспечение поперечной сшивки коллагена, биосовместимости, эластичности створчатого аппарата, снижения риска тромбоэмболии | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количественная | Посадочный диаметр биопротеза сердечного аортального клапана | 23 | мм | Обеспечение пациент-протезного соответствия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количественная | Остаточный срок годности не менее 18 месяцев | Соответствие |  | Обеспечение сохранности закупленных медицинских изделий при возможном снижении операционной активности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Качественная | Наличие инструкции по применению на русском языке | Соответствие |  | Обеспечения правильного применения медицинского изделия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Качественная | Наличие в составе изделия: держатель имплантационный | Соответствие |  | Для удобства имплантации клапана | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Качественная | Наличие в составе изделия: индивидуальный контейнер с раствором для хранения | Соответствие |  | Для обеспечения стерильности клапана | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Качественная | Раствор для хранения - 0,3% раствор смеси парабенов | Соответствие |  | Поддержание стерильности и сохранения свойств медицинского изделия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3 | Заплата сердечно-сосудистая, животного происхождения | 21.10.60.191-00000054 | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Обоснование | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | шт | 5 |
|  |  |  | Качественная | Материал - Ксеноперикард бычий | Соответствие |  | Биосовместимость (ксеноперикардиальная ткань ближе по свойствам к нативным материалам) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Качественная | Способ химической сшивки биологической ткани - Эпоксидный | Соответствие |  | Обеспечение поперечной сшивки коллагена, биосовместимости, естественной пластичности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количественная | Остаточный срок годности не менее 18 месяцев | Соответствие |  | Обеспечение сохранности закупленных медицинских изделий при возможном снижении операционной активности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Качественная | Наличие в составе изделия: индивидуальный контейнер с раствором для хранения | Соответствие |  | Для обеспечения стерильности клапана | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Качественная | Раствор для хранения - 0,3% раствор смеси парабенов | Соответствие |  | Поддержание стерильности и сохранения свойств медицинского изделия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количественная | Типоразмеры заплаты ксеноперикардиальной - 60x80 (0,5-0,7), мм | Соответствие |  | Обеспечение пациент-протезного соответствия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |