Приложение

к контракту № 200909756126100091

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Адрес поставки товара: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, корпус 2, склад.

- Срок поставки товара: 35 дней с даты подписания Контракта

- Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы товара, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Графический процессор (дискретный видеоадаптер) Характеристика; Требуемое значение. Количество; 3 шт.. Интерфейс; PCIe 5.0. Частота видеочипа; от 2317 МГц до 2587 МГц. Видеопамять; 8 ГБ GDDR6. Шина памяти; 128 бит. Видеоразъемы; 2 x DisplayPort, 2 x HDMI. | шт. | 3 |  |  |
| 2 | Корпус для установки компонентов вычислительной системы Характеристика; Требуемое значение. Количество; 3 шт.. Форм-фактор плат; Micro-ATX, Mini-ITX. Типоразмер; Mini-Tower. Слотов расширения; 4. Вентиляторы; 3 x 120 мм. Интерфейсы; USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A. | шт. | 3 |  |  |
| 3 | Блок питания вычислительной системы Характеристика; Требуемое значение. Количество; 3 шт.. Мощность; 650 Вт, 80 PLUS GOLD, активный PFC. Форм-фактор; ATX, 12V v3.1. Вентилятор; 120мм. Разъемы; MB 20+4 pin, CPU 2x(4+4) pin, питание видеокарты 3х(6+2) + 16 pin (12V-2x6), SATA 8 шт, Molex 2 шт. Цвет; черный. Тип поставки; Ret. | шт. | 3 |  |  |
| 4 | Комплект проводных устройств ввода Характеристика; Требуемое значение. Количество; 3 шт.. Клавиатура; клавиш 104 шт. Мышь; оптическая светодиодная, 1600 dpi dpi. Питание; клавиатура: от USB, мышь: от USB. Интерфейс; USB. | шт. | 3 |  |  |
| 5 | Твердотельный накопитель вычислительной системы Характеристика; Требуемое значение. Количество; 3 шт.. Объем; 500 ГБ; интерфейс: PCIe 4.0 x4. Скорость; чтения до 5000 МБ/с, записи до 3000 МБ/с. Форм-фактор; M.2 2280; разъем M.2; толщина 2.3 мм. Ресурс; TBW 160 ТБ; время наработки: 2000000 ч. Особенности; для ПК, для ноутбука; NVMe. | шт. | 3 |  |  |
| 6 | Устройство охлаждения процессора вычислительной системы Характеристика; Требуемое значение. Количество; 3 шт.. Вентиляторы; 1шт, 120 мм, 500 - 2200 об/мин; 29.22 дБ. Макс., рассеиваемая мощность (TDP, Вт); 260. Совместимость; AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851. Радиатор; алюминий+медь. Высота кулера; 150 мм. Питание от МП; 4-pin. Особенности; PWM, место для дополнительного вентилятора, технология прямого контакта. | шт. | 3 |  |  |
| 7 | Процессор вычислительной системы Характеристика; Требуемое значение. Количество; 3 шт.. Ядро; Vermeer. Частота; 3.7 ГГц и 4.7 в режиме Turbo. Сокет; AM4. Число ядер; 6, потоков 12. Тепловыделение; 65 Вт. Техпроцесс; 7 нм. | шт. | 3 |  |  |
| 8 | Оперативная память вычислительной системы Характеристика; Требуемое значение. Количество; 3 шт.. Объем; 2х 16 ГБ. Частота; 3200 МГц. Латентность; CL16. Тайминги; 16-18-18. Форм-фактор; UDIMM, 288-pin. Особенности; комплект; оснащается радиатором. Тип поставки; Ret. | шт. | 3 |  |  |
| 9 | Системная плата вычислительной системы Характеристика; Требуемое значение. Количество; 3 шт.. Сокет; AM4. Форм-фактор; Micro-ATX. Слотов памяти; 4, DDR4. Слотов PCI-E x16; 2. Портов SATA; 4. Портов USB Type-A; 6. | шт. | 3 |  |  |
| 10 | Коннекторы RJ-45 (8P8C), упаковка 100 шт. Характеристика; Требуемое значение. Количество; 1 упак.. Тип; коннектор. Тип разъема; RJ-45. Модульный разъём; 8P8C. Категория; 5. Экранирование; UTP. Количество в упаковке; 100 шт.. | упак. | 1 |  |  |
| НДС 22 % |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |  |  |  |

- Требования к безопасности и качеству товара

  - Поставляемый товар должен быть заводского производства, новым, т.е. не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц, не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не иметь производственных дефектов и неисправностей. В комплект поставки должна входить техническая документация, необходимая для эксплуатации оборудования.

  - Весь поставляемый товар должен соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности, пожарной безопасности и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации. В случае возгорания не должно выделяться ядовитых газов и дымов.

  - В комплект поставки должны быть включены все непоименованные в спецификации, но необходимые для работы шнуры, соединительные кабели, а также комплект эксплуатационных документов на русском языке (руководство по эксплуатации, гарантийный талон).

  - Товар должен быть протестирован и готов к эксплуатации. Все товары должны быть поставлены в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений.

  - На поставляемый товар должна распространяться гарантия не ниже гарантии производителя, но не менее 1 года.

- Требования к доставке и отгрузке товара

  - Доставка должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика. Денежные затраты Поставщика на услуги транспортных компаний, иного перевозчика, используемые для выполнения обязательств по Контракту, являются расходами Поставщика и возмещению Заказчиком не подлежат.

  - Товар поставляется в неповрежденной, невскрытой упаковке завода изготовителя, Поставщик организовывает доставку таким способом, который не противоречит инструкциям по хранению и перевозке завода изготовителя (световой режим, температурный и т.д.).

  - Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.

  - Поставщик обязан уведомить по электронной почте kruzhaevkv@yandex.ru представителя Заказчика о дате и времени доставки Товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня поставки.

  - Весь товар должен быть доставлен по указанному в п.1 адресу.