Описание объекта закупки

- Объект закупки: услуги по проведению строительно-технической экспертизы состояния кровельных элементов и межэтажных перекрытий здания с целью определения безопасности эксплуатации помещений ФГБОУ ВО МГППУ.

- Место оказания услуг:

- г. Москва, Спасский тупик, д. 6, стр.1, часть здания: 3 и 4 этажи, общая площадь - 1084,9 кв. м, (площадь кровли 766 кв.м.). Кадастровый номер: 77:01:0003041:5278

- Качественные и количественные характеристики оказываемых услуг:

Проведение строительно-технической экспертизы состояния кровельных элементов и межэтажных перекрытий здания с целью определения безопасности эксплуатации помещений 3 и 4 этажей, включающей в себя:

- Визуальное и инструментальное обследование объекта;

- Определение технического состояния кровельного и межэтажных перекрытий;

- Определение критичности и устранимости выявленных дефектов и повреждений;

- Подготовка экспертного заключения с выводами, рекомендациями возможности дальнейшей безопасной эксплуатации помещений.

- Общие требования к оказываемым услугам:

  - Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями технической безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности

  - Виды и объемы оказываемых услуг должны быть строго соблюдены. Перечень используемых материалов и оборудования должен соответствовать составу услуг.

  - Услуги оказываются Исполнителем без нарушения действующих инженерных сетей. Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся Исполнителем только по предварительному согласованию с Заказчиком. При необходимости отключения любой из указанных систем, Исполнитель должен обратиться с заявкой к Заказчику не менее чем за 24 часа до предполагаемой даты отключения и согласовать время и дату отключения.

  - Исполнитель обязан обеспечить за свой счет и на свой риск хранение материалов, инструментов и другого имущества Исполнителя, находящегося на территории Заказчика, а также нести расходы по коммунальным платежам за использование линий электроснабжения, водоснабжения и водоотведения на период оказания услуг по контракту.

  - Исполнитель должен осуществить уборку на объекте и прилегающей к нему территории, которые использовались им при оказании услуг, а также вывоз мусора, образовавшегося в результате оказания услуг.

  - В случае повреждения отделки, инженерных сооружений, конструктивных элементов и (или) имущества Заказчика, Исполнитель обязан восстановить все повреждения за собственный счет до сдачи выполненных работ или компенсировать Заказчику причиненный ущерб.

- Требования к безопасности работ

  - При оказании услуг на территории Заказчика Исполнитель обязан обеспечить соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

  - Исполнитель за счет собственных средств обязан обеспечить своих сотрудников всем необходимым для оказания услуг, в том числе инструментом, средствами защиты, спецодеждой и иным инвентарем, отвечающим требованиям безопасности.

  - Ответственность за соблюдение указанных правил и норм на объекте возлагается на Исполнителя.

  - Услуги должны выполняться без нарушения режима образовательного учреждения, с соблюдением правил распорядка и пропускного режима учреждения. Оказание услу не должно препятствовать работе учреждения, представлять угрозы жизни и здоровья людей, находящихся в учреждении, нарушать режим работы и санэпидрежим в учреждении.

  - Складирование материалов, инструментов и оборудования должно производиться в местах, отведенных Заказчиком, с соблюдением норм и правил пожарной безопасности, охраны труда. Не допускается загромождение эвакуационных путей и выходов, блокирование двери эвакуационных выходов.

  - Исполнитель, в случае необходимости должен выставить ограждения и предупредительные знаки, принять иные необходимые меры для предотвращения вреда жизни и здоровью людей, ущерба окружающей среде.

  - Во время оказания услуг Исполнитель должен бережно относиться к имуществу Заказчика и выполнять требования законодательства Российской Федерации об энергосбержении.

  - Исполнитель самостоятельно выдает наряды-допуски на опасные работы, работы на высоте.

  - Исполнитель несет ответственность за регулярный и своевременный инструктаж сотрудников по охране труда и строгое соблюдение сотрудниками Исполнителя правил охраны труда, техники безопасности и правил пожарной безопасности. За риски, связанные с убытками или повреждением собственности Заказчика, травмами или гибелью людей при выполнении работ, нанесения ущерба третьим лицам несёт ответственность Исполнитель.

  - Оказание услуг не должно препятствовать рабочему процессу учреждения. Исполнитель обязан при оказании услуг обеспечивать беспрепятственное перемещение сотрудников учреждения и ограничить доступ сотрудников и посетителей к месту оказания услуг.

- Требования соответствия нормативным документам:

- ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

- ГОСТ Р 58945-2020 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»;

- ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля»;

- ГОСТ 28570-2019 (СТ СЭВ 3978-83) «Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций»;

- «СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» (утв. Приказом Минстроя России от 31.05.2017 N 827/пр) (ред. от 09.12.2024);

- ГОСТ Р 59122-2020 Работы кровельные. Монтаж крыш с водоизоляционным слоем из кровельных гибких полимерных (термопластичных и эластомерных) материалов. Правила и контроль выполнения работ;

- иная нормативная документация.

- Требования к Исполнителю в части документов подтверждающие право на проведение строительной экспертизы:

- Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования;

- Сроки выполнения работ, оказания услуг:

- Услуги должны быть оказаны в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта; услуги оказываются в рабочий день (Пн-Пт), с 09:00 до 18:00 по предварительной договоренности с Заказчиком не менее чем за сутки до начала оказания услуг.

Приложение № 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование услуги | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. измерения, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по проведению строительно-технической экспертизы состояния кровельных элементов и межэтажных перекрытий здания с целью определения безопасности эксплуатации помещений. | Условная единица | 1 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |