Приложение №1

Описание объекта закупки на поставку материалов для текущего ремонта

| № п/п | Описание объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели) |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке (по каждой характеристике товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Количество, единица измерения | Товарный знак или эквивалент | ОКПД2/КТРУ | Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара). Обоснование включения дополнительной информации о товаре(в случае установления дополнительной информации о товаре при наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ) |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики (единица измерения характеристики) | Значение характеристики |  |
| 1 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS | 5 м. | Не устанавливается | 27.32.13.111 | Материал токопроводящих жил | Медная жила | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | ≥4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | однопроволочные круглые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Номинальное напряжение, кВ | ≥0,66 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Число токопроводящих жил, шт. | ≥5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Наличие заполнения между изолированными жилами | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Тип | Силовые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности | да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности | да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Отсутствие защитных покровов | да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Не распространяет горение при групповой прокладке по категории А | да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Низкие показатели дымо и газовыделения при горении и тлении | да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Провод установочный | 15 м. | Не устанавливается | 27.32.13.111 | Материал | ПВХ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | ≥25 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Класс проводника | 5 - многопроволочная гибкая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | Многопроволочные круглые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Число токопроводящих жил, шт. | ≥1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Цвет | Белый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Провод установочный | 2 м. | Не устанавливается | 27.32.13.111 | Материал | ПВХ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | ≥4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Класс проводника | 5 - многопроволочная гибкая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | Многопроволочные круглые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Число токопроводящих жил, шт | ≥1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Цвет | Белый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Труба гофрированная | 3 м | Не устанавливается | 27.90.12.130 | Материал | ПВХ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Диаметр, мм. | ≥25 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Степень защиты IP | ≥55 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Наличие протяжки | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Цвет | Серый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Шина соединительная | 2 шт. | Не устанавливается | 27.33.13.120 | Материал | медь | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Вид | Шина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Тип подключения | штырь (тип PIN) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Количество штырей, шт. | ≥12 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Номинальный ток, А | ≥63 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количество полюсов, Р | ≥3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина, мм | ≥220 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 6 | Гильза соединительная кабельная | 14 шт. | ТМЛ 25-8-7, 25 мм под болт М8 или эквивалент | 27.33.13.130-00000001 | Покрытие гильзы | Лужение | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Метод соединения | опрессовка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Материал гильзы | медь | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |
|  |  |  |  |  | Крепление винта | М8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Сечение кабеля, мм2 | ≥ 10.0 и < 50.0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | внутренний диаметр, мм. | ≥7 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Модельный ряд | ТМЛ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Наличие изоляции | нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Тип | наконечник кольцевой прямой | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | Наконечник | 100 шт. | Не устанавливается | 27.33.13.120 | Тип коннектора | наконечник втулочный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Сечение жилы, мм² | ≥4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина контактной части, мм. | ≥9 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Материал жилы | медь | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Тип используемого кабеля | один провод | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Наличие изоляции | да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8 | Щит электрический навесной | 1 шт. | Не устанавливается | 27.12.31.000 | материал | сталь | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Количество рядов | ≥2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Способ монтажа | Поверхностный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Степень защиты IP | ≥IP54 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Высота, мм. | ≥410 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Ширина, мм. | ≥330 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Глубина, мм. | ≥120 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Ширина в числах модульных расстояний | ≥24 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Тип крышки | Закрытого типа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Цвет | Серый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 9 | Автоматический выключатель | 1 шт. | Не устанавливается | 27.12.22.000 | Номинальный ток, А | ≥32 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Общее количество полюсов, шт. | ≥3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Характеристика срабатывания | С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА | ≥4,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В, кА | ≥4,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Тип монтажа | динрейка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 10 | Автоматический выключатель | 6 шт. | Не устанавливается | 27.12.22.000 | Номинальный ток, А | ≥16 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Общее количество полюсов, шт. | ≥1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Характеристика срабатывания | С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА | ≥4,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В, кА | ≥4,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Тип монтажа | динрейка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 11 | Автоматический выключатель | 4 шт. | Не устанавливается | 27.12.22.000 | Номинальный ток, А | ≥10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Общее количество полюсов, шт. | ≥1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Характеристика срабатывания | С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА | ≥4,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В, кА | ≥4,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Тип монтажа: | динрейка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 12 | Плавкая вставка предохранителя | 6 шт. | Не устанавливается | 27.12.21.000 | Номинальный ток, А | ≥80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Номинальное напряжение, В | ≥690 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Род тока | Переменный ток | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Категория применения | gL/gG | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Тип товара | Шина заземления/нулевая для распределительного щита I | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 13 | Шина нулевая | 2 шт. | Не устанавливается | 27.33.13.190 | Материал изделия | Латунь | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Способ монтажа | DIN-рейка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Количество соединений, шт. | ≥16 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Модель/исполнение | Изолятор-стойка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Номин. Ток, А | ≥125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

* Обоснование включения дополнительных характеристик, не включенные в КТРУ: Поскольку показатели, требования и терминология, используемые в технических регламентах, КТРУ и в документах, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не в полной мере способны описать потребность Заказчика в функциональных, технических, качественных и иных характеристиках объекта закупки, техническое задание содержит иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию. Дополнительная информация, которая не предусмотрена в позициях КТРУ, включена Заказчиком в описание объекта закупки с целью максимально точного отражения функциональных характеристик товара. Данные характеристики определяют область применения товара, необходимого к поставке.

**В случае если описание объекта закупки содержит указание на товарный знак, в данном столбце указывается товарный знак с сопровождением словами «или эквивалент». В случае если в описании объекта закупки отсутствует указание на товарный знак, в данном столбце заказчик указывает «не устанавливается».

*** Конкретные показатели включаются в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в описании объекта закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки.

1.1. Требования к качеству поставляемого товара:

- Товар должен соответствовать предъявляемым требованиям.

- Товар должен быть предоставлен со всеми сопутствующими документами (при наличии): декларация соответствия, сертификат соответствия и т.п.

1.2. Требование к безопасности поставляемого товара

Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

1.3. Отгрузка товара:

- Доставка товара, погрузка, разгрузка должна производиться транспортом и средствами ПОСТАВЩИКА по следующему адресу:

-Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Максима Горького, 72.

- Срок поставки товара составляет 20 календарных дней с даты подписания контракта.

2. Гарантийные обязательства:

- 2.1.Гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приёмке.

Инженер ОЭРЗCиРИ  УМТО								                                                        Нуртдинова Н.С.