УТВЕРЖДАЮ

Врио директора РГАНТД

______________ /Е.В. Косырева/

«_____» _____________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене радиаторов отопления и подключению радиаторов на сварке в существующую систему отопления с частичной заменой трубопроводов отопления в рабочих кабинетах здания федерального казенного учреждения «Российский государственный архив научно-технической документации» (РГАНТД)

1.Государственный заказчик: Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив научно-технической документации» (РГАНТД) (далее - Государственный заказчик)

2. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по замене радиаторов отопления и подключению радиаторов на сварке в существующую систему отопления с частичной заменой трубопроводов отопления в рабочих кабинетах здания федерального казенного учреждения «Российский государственный архив научно-технической документации» (РГАНТД).

3. Место выполнения работ и место приёма-сдачи выполненных работ:

3.1. Место выполнения работ: 117393, Российская Федерация, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82.

3.2. Место приёма-сдачи выполненных работ: 117393, Российская Федерация, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82.

4. Сроки (этапы) выполнения работ:

4.1. Начало: 20 августа 2026г.

4.2. Окончание: 01сентября 2026 г.

4.3. Количество этапов выполнения работ: 1 (Один) этап.

4.4. Сроки этапов выполнения работ: Выполнение работ производится 1 (Одним) этапом в срок, указанный в пунктах 4.1 - 4.2 настоящего технического задания.

5. Финансовое обеспечение:

5.1. Источник финансирования: Средства бюджета Российской Федерации, выделенные на 2023 год.

5.2. Авансирование выполняемых работ: Не предусмотрено.

5.3. Форма оплаты выполненных работ: Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

5.4. Порядок и срок оплаты выполненных работ: Оплата производится по факту выполненных работ. Государственный заказчик, производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня, следующего за днём подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. Нормативно-правовые основания при выполнении работ. При выполнении работ подрядчик обязан руководствоваться:

6.1. Гражданским кодексом Российской Федерации;

6.2. Техническим заданием на выполнение работ по замене радиаторов отопления в рабочих кабинетах здания федерального казенного учреждения «Российский государственный архив научно-технической документации» (РГАНТД).

7. Требования к подрядчику:

7.1. Единые требования в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ);

7.2. Требование в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей);

8. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

8.1. Код и наименование КТРУ (ОКПД:2) соответствующий характеристикам выполняемых работ, наименование и количество выполняемых работ:

| № п/п | Код КТРУ/ ОКПД2 | Наименование кода КТРУ/ОКПД2 | Наименование услуг | Ед. изм. по ОКЕИ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43.22.12.190 | Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки | Выполнение работ по замене радиаторов отопления и подключению радиаторов на сварке в существующую систему отопления с частичной заменой трубопроводов отопления в рабочих кабинетах здания федерального казенного учреждения «Российский государственный архив научно-технической документации» (РГАНТД) | усл. ед. | 1 |

8.2. Характеристика выполняемых работ:

8.2.1. Перечень выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 25 |
| 2 | Установка радиаторов отопления биметаллических 10 секций в комплекте с кранами шаровыми, клапанами Маевского (спускник) и заглушками. | шт. | 25 |
| 3 | Подключение радиаторов на сварке в существующую систему отопления с частичной заменой трубопроводов отопления | шт. | 28 |
| 4 | Доставка материала на объект | шт. | 1 |
| 5 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром до 50 мм | м.п. | 500,00 |
| 6 | Очистка помещения и вынос мусора с погрузкой и выгрузкой | шт | 25,00 |

8.2.2 Перечень материалов, применяемых для выполнения работ

| Материалы и оборудование, применяемые при замене радиаторов отопления в рабочих кабинетах здания РГАНТД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 ВМ3, диаметр условный 20мм., диаметр наружный 26,8 мм, толщина стенки 2,8 мм. | м.п. | 52,0 |
| 2 | Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 ВМ3, диаметр условный 15 мм, диаметр наружный 21,3 мм, толщина стенки 2,8 мм. | м.п. | 26,0 |
| 3 | Отвод стальной крутоизогнутый 90°, под приварку, диаметр условный 20 мм, диаметр наружный 26,8 мм, толщина стенки 2,5 мм. | шт. | 104 |
| 4 | Лен сантехнический для уплотнения резьбы в п/э пакете 200 гр.Mr.Bond | шт. | 1 |
| 5 | Паста для пропитки льна тюбик (250гр) вода Pastum | шт. | 1 |
| 6 | Электроды сварочные ESAB OK 46.00 2,5 мм 350 мм (упаковка 5,3 кг) | уп. | 1 |
| 7 | Круг отрезной А 40 125х1,6х22 | шт. | 26 |

9. Условия выполнения работ:

9.1. Работы должны проводиться персоналом подрядчика, который должен иметь Российское гражданство, в том случае если лицо имеет иностранное гражданство представить Государственному заказчику в письменной форме список лиц, копии паспортов и разрешений на трудовую деятельность на территории РФ для прохождения проверки. Работы выполняются в зоне, охраняемой ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве. Пропускной режим в здание РГАНТД осуществляют сотрудники полиции. Выполнение работ контролируют сотрудники РГАНТД.

9.2. В целях организации допуска на объект подрядчик в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания Государственного контракта должен сообщить Государственному заказчику в письменной форме список лиц, представляющих подрядчика на объекте, с указанием их полномочий, а также представить копии их паспортов и разрешений на трудовую деятельность на территории РФ, в том случае если лицо имеет иностранное гражданство, квалификационные удостоверения, а также марки и номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ, ФИО и данные водительского удостоверения.

9.3. Специалисты и рабочие, привлекаемые подрядчиком, должны иметь действующие квалификационные документы (удостоверения, аттестаты, свидетельства, допуски, сертификаты и др.), дающие право на выполнение работ, предусмотренных настоящим техническим заданием. Квалификационные удостоверения (квалификационное удостоверение сварщика, пожарный талон, допуск по электробезопасности, копия журнала проверки знаний) предоставляются Государственному заказчику для проверки в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания Государственного контракта.

9.4. Выполнение работ осуществляется одним этапом в полном объеме в соответствии с требованиями Технического задания.

9.5. Частичное выполнение работ не допускается. Досрочное выполнение работ допускается только после получения согласия Государственного заказчика.

9.6. В случае если Государственным заказчиком не были указаны какие-либо части работ, составляющие полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом закупки, данные работы должны в любом случае быть выполнены подрядчиком в полном объеме в соответствии с условиями технической   документации в пределах цены контракта.

9.7. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, нанесенный имуществу Государственного заказчика во время выполнения работ, если такой ущерб нанесен умышленно или по халатности, и в случае его причинения возместить материальный ущерб, подтвержденный документально.

9.8. Подрядчик обязан строго выполнять Правила внутреннего распорядка Государственного заказчика. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком распорядок рабочего дня, время использования машин и механизмов, время пребывания специалистов и рабочих Подрядчика на объекте

9.10. Подрядчик должен обеспечить своевременное проведение всех необходимых инструктажей и допусков к производству работ с оформлением соответствующих документов. Обязательное согласование с Государственным заказчиком всех непредусмотренных Техническим заданием и проектной документацией работ.

9.11. Подрядчик до начала выполнения работ должен предоставить Государственному заказчику приказ о назначении ответственного за проведение работ. Подрядчик назначает лицо, ответственное за проведение работ, имеющее высшее профессиональное образование и аттестацию по правилам техники безопасности.

9.12 Ответственный представитель подрядчика ежедневно в рабочее время должен присутствовать на объекте.

9.14. Доставка оборудования, строительных материалов, демонтажные и монтажные работы, в соответствии с техническим заданием, перечнем выполняемых работ и спецификацией на материалы производятся силами и за счет подрядчика.

9.15. Все риски по выполнению работ возлагаются на подрядчика. Переход ответственности и риска по выполненным работам осуществляется от подрядчика к Государственному заказчику после подписания последним акта сдачи-приемки выполненных работ.

9.16. До начала производства работ подрядчику необходимо ознакомиться с объемами предстоящих работ на объекте Государственного заказчика, выполнить замеры для размещения заказа на поставку материалов, необходимых для выполнения работ, и согласовать с Государственным заказчиком:

- график поставки материалов;

- график выполнения работ;

- перечень мероприятий по противопожарной безопасности при выполнении работ на территории эксплуатируемого здания;

- перечень мероприятий по технике безопасности.

9.17. Персонал подрядчика, задействованный в проведении указанных работ, должен пройти противопожарный инструктаж и инструктаж по технике безопасности у полномочного представителя Государственного заказчика.

9.18. Проживание на территории Государственного заказчика запрещено. Режим работы: по рабочим дням в дневное время с 9.00 до 18.00. Все работы должны проводиться в присутствии представителя Государственного заказчика.

10. Требования по передаче Государственному заказчику документов при выполнении работ:

10.1.   Подрядчик не менее чем за 2 (Два) рабочих дня по завершению работ обязан уведомить Государственного заказчика о дате и точном времени приемке выполненных работ по телефонной связи или по электронной почте Государственного заказчика, указанный в разделе 17 Государственного контракта.

10.2. Приемка выполненных работ осуществляется путем предъявления Подрядчиком выполненных работ и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида работ, а также иных документов, подтверждающих качество выполненных работ.

10.3. Подрядчик при предъявлении выполненных работ Государственному заказчику передает Государственному заказчику Акты скрытых работ и гидравлического испытания, подтверждающие выполнение работ в 2 (Двух) экземплярах и документы, подтверждающие качество выполненных работ.

10.4. В соответствии с требованиями части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ оформление и подписание Сторонами документа о приёмке работ осуществляется в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) с подписанием данного документа усиленными электронными подписями Сторон (далее – Электронный документ о приёмке).

10.5. Подрядчик не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днём передачи выполненных работ Государственному заказчику, обязан с использованием программно-аппаратных средств ЕИС сформировать Электронный документ о приёмке выполненных работ и подписать его усиленной электронной подписью Подрядчика.

10.6. В случае если Подрядчик в предоставляемом комплекте документов некорректно оформил документы, указанные в пункте 10.3, и (или) некорректно сформировал документ о приёмке, указанный в пункте 10.5 Технического задания Государственный заказчик вправе приостановить приёмку работ до устранения Подрядчиком замечаний к оформлению указанных документов.

10.7. Государственный заказчик, в том числе на основании экспертного заключения, проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик выполненных работ характеристикам, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к Государственному контракту).

10.8. По результатам проверки, указанной в пункте 10.7 Технического задания, Государственный заказчик в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня, следующего за днём подписания усиленной электронной подписью Подрядчиком Электронного документа о приёмке Работ указанного в пункте 10.5 Технического задания, при отсутствии у Государственного заказчика претензий по количеству и качеству выполненных работ, с использованием программно-аппаратных средств ЕИС подписывает усиленной электронной подписью Государственного заказчика Электронный документ о приёмке Работ.

10.9. Работы   считаются принятым с момента подписания усиленной электронной подписью Государственным заказчиком Электронного документа о приёмке выполненных работ, оформленного с использованием программно-аппаратных средств ЕИС.

10.10. В случае проведения Государственным заказчиком экспертизы выполненных работ, экспертными организациями Государственный заказчик вправе продлить срок приемки работ, указанный в пункте 10.8 Технического задания на срок проведения такой экспертизы.

10.11. Право собственности и риск случайной гибели или порче выполненных работ переходит от Подрядчика к Государственному заказчику с момента подписания обеими Сторонами Электронного документа о приёмке, указанного в пункте 10.5 Технического задания.

10.12. Передаваемые документы, указанные в пункте 10.3. настоящего технического задания подрядчиком, Государственному заказчику должны соответствовать требованиям, формам и условиям исполнения государственного контракта. При получении подрядчиком письменного согласования от Государственного заказчика подрядчик в праве представить Государственному заказчику документы, перечисленные в пункте 10.3. настоящего технического задания иным порядком доставки корреспонденции и (или) оформленные в ином виде и форме чем определённые в настоящем техническом задании.

11. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов выполнения работ:

11.1. Работы должны осуществляться с соблюдением противопожарных и взрывоопасных мероприятий, а также с соблюдением правил по охране труда при выполнении работ в соответствии с действующими нормами и правилами.

11.2. На объекте необходимо ведение журнала производства работ и проверки техники безопасности и охраны труда.

11.3. Ущерб, причиненный объектам в процессе выполнения работ, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, подрядчик устраняет за свой счет.

11.4. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений несет подрядчик.

11.5. Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному (не менее чем за два дня) согласованию с Государственным заказчиком.

11.6. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям:

Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями);

Федерального закона от 18.11.1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 11.06.2021) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022);

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности Приказ МЧС России от 06.04.2021 N 20"Об утверждении свода правил СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности;

Постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 г. № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» СанПин2.4.1178-02;

Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;

ГОСТ 28130-89 Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические;

ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

11.7. Подрядчик обязан обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц, на протяжении установленного гарантийного срока.

12. Требования к качеству оборудования, строительным материалам, изделиям и конструкциям:

12.1. Оборудование и строительные материалы должно быть безопасны и разрешены для применения на территории Российской Федерации.  Подрядчик гарантирует безопасность материалов и оборудования в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

12.2. Поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

12.3. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать техническим характеристикам его производителя, требованиям нормативных документов, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации, и полностью соответствовать описанию. Подрядчик обязан при поставке оборудования и материалов предоставить сертификаты соответствия требованиям нормативных документов на материал для его изготовления, санитарно-эпидемиологическое заключение, сопроводительную документацию к товару, поставляемую фирмой-производителем, на русском языке.

12.4. Поставляемые и используемые подрядчиком при выполнении работ строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям завода-изготовителя. На всех этапах выполнения работ подрядчиком должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком строительных материалов, изделий и конструкций. Указанные строительные материалы, изделия и конструкции должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у подрядчика и (или) у третьих лиц), не подвергавшимися ранее ремонту (модернизации или восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

13. Иные требования к выполнению работ:

13.1. Подрядчик должен выполнить все подготовительные мероприятия по организации производства работ. Выполнение работ подрядчиком не должно препятствовать рабочему процессу.

13.2. Места проведения временных сварочных и других огневых работ определяются только письменным разрешением лица, ответственного за пожарную безопасность объекта. Ведение огневых работ надо прекращать по первому требованию представителей пожарной охраны, службы техники безопасности и газоспасательной службы, при нарушении правил безопасности и требований, обусловленных разрешением на проведение огневых работ, а в аварийных случаях - по первому сообщению об аварии.

13.3. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям СП 68.1330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр.)

13.4. При выполнении работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых для выполнения работ.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования:

Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 04.07.2020) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии"

Строительных норм и правил, санитарных норм и правил, правилам противопожарного режима в РФ, правилам устройства электроустановок, межотраслевым правилам по охране труда.

13.5. Работы производятся в условиях действующего учреждения, без остановки производственного процесса, в контролируемой зоне.

13.6. Ответственность за пожарную безопасность при производстве работ на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель организации подрядчика или лицо, его замещающее.

13.7. Подрядчик назначает лицо, ответственное за проведение работ, имеющее высшее профессиональное образование и аттестацию по правилам техники безопасности.

13.8. Персонал подрядчика должен быть аттестован в соответствии с требованиями Правил и инструкций по технике безопасности, а также иметь допуск к выполнению специальных работ. Специальными работами следует считать:

- работы с электрическим, пневматическим и абразивным инструментом;

- работы с ГПМ;

- работы на высоте.

13.9. При выполнении работ подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований к безопасности работ, установленных:

Федеральным законом Российской Федерации от 04.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с действующими дополнениями и изменениями);

- Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

13.10. При выполнении работ необходимо выполнять мероприятия по технике безопасности в соответствии со СП № 12.135.2003 «Безопасность труда в строительстве», «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте". Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н. Часть I. Общие требования», по соблюдению правил пожарной безопасности в соответствии со СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ГОСТ 12.1.004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования», Правила противопожарного режима (Постановление правительства России от 25.04.2012 г. №390) и охране объекта.

14.Порядок сдачи и приемки выполненных работ.

14.1. Подрядчик по требованию Заказчика обязан предоставить в течение 3-х рабочих дней относящуюся к предмету государственного контракта документацию и информацию о ходе выполнения работ. Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссионно с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

14.2. Подрядчик должен обеспечить технические, технологические и организационные мероприятия для контроля и приемки работ Заказчиком, в том числе предоставить:

14.2.1. Акты на скрытые работы;

14.2.2. Акты гидравлических испытаний;

14.2.3. Технические паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, применяемые при выполнении ремонтных работ и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, иные документы, подтверждающие качество выполненных работ.

14.3. Государственный заказчик, проводит проверку выполненных работ на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и условиям исполнения Государственного контракта, в том числе настоящего технического задания.

15. Требования к сроку гарантии качества на выполненные работы:

15.1. Гарантия подрядчика на выполненные работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня, следующего за днём подписания Сторонами Электронного документа о приёмке.

15.2. Подрядчик гарантирует, что Выполненные работы соответствуют требованиям, установленным Техническим заданием.

15.3. При выявлении Государственным заказчиком в течение гарантийного срока несоответствия выполненных работ требованиям государственного контракта, в том числе настоящего технического задания, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные в течение гарантийного срока несоответствия в выполненных работах в срок не более 7 (Семи) рабочих дней со дня, следующего за днём получения сообщения от Государственного заказчика о выявленных несоответствиях.

15.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки.

15.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (Трех) календарных дней со дня получения письменного извещения государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Начальник отдела ЭИТО                                                                                                   А.Б. Мурышкин

«___» _______ 2026г.