Приложение № 1
к  Контракту 
от ___________________2026 г.

№ _________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на выполнение работ по ремонту напольного покрытия (укладка плитки) из материалов Исполнителя в помещении гаража № 10 принадлежащего филиалу ФКУ Упрдор «Вилюй» в г. Алдан, находящийся по адресу: г. Алдан, пер. Дорожный, д. 16.

## Код ОКПД 2: 43.39.19.190 (Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки).

## Код КТРУ: отсутствует.

- Общие положения

  - Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок на выполнение работ по укладке плитки напольной в помещении гаражей 10 принадлежащих филиалу ФКУ Упрдор «Вилюй» в г. Алдан.

  - «Исполнитель»  должен гарантировать полное соответствие оказанных услуг требованиям, указанным ниже.

  - Материал: Керамогранит для пола, для коммерческих помещений, с уровнем водопоглощение не более 3 %, матовая поверхность, размер 600*600*10 мм, цвет (оттенок) – по согласованию с Заказчиком.

  - Место выполнения работ — г. Алдан, пер. Дорожный, д. 16.

  - Начало выполнения работ – с момента подписания Контракта, окончание – в течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.

- Наименование и описание объекта закупки

2.1. Объект закупки: работы по укладке плитки на пол, на специальный клей повышенной прочности в помещении 10 гаража принадлежащему филиалу ФКУ Упрдор «Вилюй» в г. Алдан, включающие в себя: подготовку поверхности пола, а также затирку швов и установку бордюра из керамогранитной плитки.

2.2. Описание объекта закупки: «Исполнитель» выполняет работы по укладке напольной плитки в помещении гараже 10 принадлежащему филиалу ФКУ Упрдор «Вилюй» в г. Алдан, площадью 24,0 м2, по адресу: г. Алдан, пер. Дорожный, д. 16.

2.3. Условия оказания услуг: Работы выполняются силами «Исполнителя», с выездом сотрудников «Исполнителя» на место.

Цена Контракта включает в себя все расходы «Исполнителя» связанных с выполнением работ по Контракту, в том числе стоимость материалов, расходов на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, расходов на сертификацию, страхование, гарантийное обслуживание, уплату таможенных пошлин, налогов, за исключением НДС (для неплательщиков), и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ

Доставка оборудования производится «Исполнителем» (или официальным представителем на основании доверенности), либо транспортной компанией на основании подписанного Контракта по адресу «Заказчика».

«Заказчик» после письменного уведомления от «Исполнителя» об окончании выполнения работ осуществляет приемку выполненных объемов работ в течение 5-ти рабочих дней. «Исполнитель» несет полную ответственность за убытки, возникшие вследствие поломки, повреждения, порчи, понижения качества оборудования и материалов из-за неправильной упаковки, неправильной строповки при погрузо-разгрузочных работах, а также за дополнительные расходы, возникшие в связи с неправильной маркировкой и ненадлежащей тарой.

«Исполнитель» обязан соблюдать правила складирования и хранения применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования на территории объекта.

Персонал «Исполнителя», проводящий работы должен иметь соответствующую квалификацию на выполнение строительных и ремонтных работ.

«Исполнитель» несет ответственность за нарушение природоохранных мероприятий при выполнении работ, а также обязан возместить в полном объеме вред, причиненный окружающей природной среде, здоровью и имуществу граждан, народному хозяйству загрязнением окружающей природной среды в соответствие с действующим законодательством.

«Исполнитель» обязан:

- устранять все недостатки, дефекты, любого рода некачественного исполнения работ, выявленные в процессе выполнения и приемки работ своими силами и за свой счет в сроки, установленные двухсторонними актами;

- выполнить работы в полном объеме в соответствие с техническим заданием, а также обеспечить возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;

- провести необходимые приемо-сдаточные испытания по инженерным системам;

- обеспечить в счет цены соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности, техники безопасности ведения работ, противопожарную безопасность, а также сохранность (объекта) выполненных работ до момента передачи результата работ по акту приемки работ;

- ежедневно производить уборку рабочих мест, образовавшиеся отходы складировать в специально отведенных местах, емкостях, контейнерах, обеспечивать погрузку и вывоз мусора к месту утилизации. В случае невыполнения данных требований к Исполнителю применяются штрафные санкции в виде выставленных счетов;

- до сдачи объекта по акту, «Исполнитель» обязан произвести полную очистку объекта от мусора. В течение 5 дней после сдачи объекта по акту обеспечить вывоз техники, инструмента;

- своевременно устранять все дефекты, которые могут возникнуть во время гарантийного периода своими силами и за свой счет.

Качество строительных материалов, поставляемых или используемых «Исполнителем» должно соответствовать требованиям проектной документации, строительным нормам и правилам РФ.

Все поставляемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия ГОСТ РФ и разрешение на применение от Федеральной службы по техническому надзору РФ (Ростехнадзор). Вся документация на оборудование должна поставляться на русском языке.

«Исполнитель» должен предоставить «Заказчику» один экземпляр оригиналов или заверенные копии сертификатов соответствий или протоколы о результатах испытаний качества поставленных материалов, оборудования, комплектующих изделий, данные об их соответствие строительным и противопожарным нормам, действующим в России не менее, чем за 3 календарных дней до дня их использования или установки на объекте.

«Исполнитель» обязан проводить необходимые испытания и/или проверки качества выполненных работ, использованных в производстве работ материалов, оборудования.

В случае, если соответствующим актом будет установлено ненадлежащее качество и другие дефекты выполненных работ, «Исполнитель» обязуется устранить их за свой счет, своими силами, без увеличения цены, в течение установленного актом срока.

Выполнение работ с соблюдением норм ТБ и ПБ, СНиП, СанПиН, РД, СП и ГОСТ, экологической безопасностью являются обязанностью «Исполнителя».

Работы должны быть выполнены в срок и своими силами и средствами, инструментами, необходимыми для выполнения полного объема работ.

Контроль над выполнением хода работ, согласование и спецификацию применяемых материалов, сдачу выполняемых работ выполняет «Заказчик».

В соответствии со ст. 724 ГК РФ гарантийный срок составляет 2 (два) года. Гарантийный срок прерывается на период, на протяжение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает «Исполнитель».

Все работы должны выполняться «Исполнителем» в строгом соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среду» (актуализированная редакция);

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (актуализированная редакция);

- постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (актуализированная редакция);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (актуализированная редакция);

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (актуализированная редакция);

- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;

- СП 73.13330-2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01.-85 (с Изменением №1)»;

- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85».

Выполняемые скрытые работы должны предъявляться приёмочной комиссии «Заказчика», с оформлением актов, дополнительных соглашений и смет на скрытые работы.

- Ведомость объема работ на объекте

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Армирование цементобетонных покрытий: сетками | м2 | 26,4 |
|  | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 45х45 мм |  |  |
| 2 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 40 мм | м2 | 24 |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)150, W6 |  |  |
| 3 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 10 мм | м2 | 24 |
|  | Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания оснований пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс В20 (М250), ручного нанесения |  |  |
|  | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 |  |  |
| 4 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | м2 | 24 |
|  | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм |  |  |
| 5 | Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси | м | 24 |
|  | Смеси сухие гидроизоляционные поверхностные, класс В45 (М600) |  |  |
| 6 | Погрузка и перевозка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 0,3 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  |

- Требования к Исполнителю

Исполнитель должен иметь действующие сведения о видах экономической деятельности, внесенных в Единый государственный реестр на проводимые работы.

При оказании услуг Исполнитель должен:

- иметь на рабочем месте должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда и пожарной безопасности, согласованные с Заказчиком;

- составить списки работников и согласовать их с Заказчиком;

- иметь собственный инструмент, необходимые приборы, оборудование, приспособления для выполнения работ;

- согласовать время и сроки оказания услуг с Заказчиком;

При осуществлении деятельности Исполнитель обязан обеспечить соблюдение работниками на территории Заказчика требований охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с требованиями документов: ГОСТ 12.0.004.2015 «Организация обучения безопасности труда»; Раздел Х Трудового кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

Все услуги производить с соблюдением требований межотраслевых правил по охране труда, Правил пожарной и промышленной безопасности.

Оказание услуг производить с использованием собственных инструментов, контрольно-измерительных приборов, оборудования и приспособлений.

Персонал Исполнитель должен иметь допуск к оказанию всех видов услуг, проинструктирован по мерам безопасности (копии документов о допуске и инструктаже предоставляются Заказчику).

При необходимости специалисты Исполнителя выполняют свои должностные обязанности за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в том числе в выходные и праздничные дни (предотвращение аварий, устранение непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование обслуживаемого оборудования, обеспечение проведения важных мероприятий).