ФИЦ ХФ РАН

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

- Объект закупки: поставка этилена чистого в газовом баллоне высокого давления (далее - Товар)

- Адрес поставки: указано в разделе 6 для каждой позиции.

- Время поставки Товара: по рабочим дням – с понедельника по четверг с 11:00 до 16:30, в пятницу: с 10:00 до 14:00, включая обеденные часы (время поставки согласуется с Заказчиком не позднее 1 (одного) рабочего до дня поставки по электронной почте, указанной в Договоре).

- Условия поставки: Товар поставляется в емкостях, принадлежащих Поставщику, транспортом Поставщика с соблюдением требований, предъявляемых действующим законодательством к маркировке товара, к условиям транспортировки и хранению товара с учетом его специфики и требований нормативных правовых и нормативных технических актов, указанных в разделе 8 настоящего Технического задания.

Допускается частичная досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

- Стоимость товара: цена контракта формируется с учетом всех расходов, связанных с исполнением контракта, в том числе расходов на доставку, погрузку и разгрузку, упаковку, тару (страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей).

- Технические и функциональные характеристики Товара:

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ | Ед. измерения | Кол-во | Наименование характеристики товара | Значение характеристики товара | Адрес поставки | Заказчик предоставляет пустую тару (стальной баллон) на обмен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этилен чистый марки 3.0 40 л | 19.20.32.111/ нет | шт | 1 | Агрегатное состояние | газообразный | 119334 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 38, к 3 | Нет, газ поставляется в новом баллоне или в оборотной таре поставщика (п. 2) |
|  |  |  |  |  | Объем баллона, л | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Заполнение баллона, кг | ≥ 10.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Объемная доля этилена, % | ≥ 99.9 |  |  |
|  |  |  |  |  | Соответствие качества газа требованиям ГОСТ 25070-2013 | Да |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие вентиля | Да |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие башмака баллона | Да |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие заглушки на баллоне | Да |  |  |
| 2 | Баллон для этилена чистого марки 3.0 40 л | 25.29.12.110/ нет | шт | 1 | Назначение | Баллон оборотный или новый для этилена чистого | 119334 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 38, к 3 | --- |
|  |  |  |  |  | Тип баллона | Баллон среднего объема |  |  |
|  |  |  |  |  | Номинальный объем, л | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал баллона | Сталь |  |  |
|  |  |  |  |  | Цвет окраски баллона | Фиолетовый |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие надписи «Этилен» | Да |  |  |
|  |  |  |  |  | Толщина стенки баллона | ≥ 5.2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление, МПа | ≥ 14.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие вентиля | Да |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие башмака баллона | Да |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие заглушки на баллоне | Да |  |  |

- Требования к оборотной таре и новым баллонам (газовым баллонам среднего и малого объемов):

7.1. Все поставляемые баллоны среднего и малого объемов должны соответствовать требованиям промышленной безопасности (п. 8.1, 8.2). Поставка товара осуществляется с резиновыми кольцами или иной защитой, которая позволяет предохранить баллоны от повреждений и сколов краски при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке.

7.2. Все поставляемые баллоны должны соответствовать следующим требованиям:

а) оборотная тара должна быть строго не старше 38 лет (не ранее 1988 года выпуска) для обеспечения соблюдения действующего законодательства РФ (ст. 485 приказа Ростехнадзора № 116 от 25.03.2014) и возможности повторного использования обменной тары Заказчиком.

б) баллон должен иметь срок эксплуатации, не превышающий срок, установленный в технической документации при его проектировании. При отсутствии в технической документации сведений о сроке службы баллона его принимают за 20 лет с даты производства баллона. Срок службы баллона может быть увеличен до 40 лет при условии, что ранее в баллоне находился газ, вызывающий разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и т.п.) со скоростью не более 0,1 мм/год;

в) все баллоны должны пройти техническое освидетельствование. Остаточный срок до очередного технического освидетельствования баллона на момент поставки не должен быть менее 12 месяцев;

г) корпус баллона не должен иметь повреждений, вмятин, раковин, рисок и других деформаций, на нем не должно быть значительных следов коррозии;

д) на поверхности баллона или на прикрепленной к нему пластине в обязательном порядке должна быть актуальная информация о газе и газовых баллонах (паспорт баллона), а именно: сведения о марке газа и его физико-химических показателях, о техническом состоянии газового баллона:

- номер баллона

- масса порожнего баллона

- дата его изготовления

- дата очередного технического освидетельствования

- рабочее и пробное давление

- вместимость (объем)

е) технический осмотр, текущий ремонт, периодическое освидетельствование баллонов, находящихся в обращении между Заказчиком и Поставщиком, производится силами Поставщика и за его счёт;

ж) баллон должен поставляться с вентилем, соответствующим типу поставляемого газа. Вентиль должен открываться без приложения чрезмерных усилий и не иметь повреждений резьбы на выходном штуцере. Во всех остальных случаях вентиль подлежит замене, а баллон повторной поставке

з) баллон должен иметь заглушку на вентиле, а также колпак (если на баллоне предусмотрено кольцо с резьбой на горловине);

и) баллон должен иметь прочно закрепленное кольцо горловины баллона с недеформированной резьбой (если кольцо предусмотрено конструкцией);

к) баллон должен иметь прочно и прямо насаженный башмак (если он предусмотрен конструкцией).

7.3. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

7.4. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемой продукции требованиям действующих Российских государственных (отраслевых) стандартов и ТУ РФ

7.5. В случае несоблюдения требований, указанных в разделах 6, 7 и 8 данного Технического задания, Поставщик производит замену несоответствующего Товара за свой счет.

- Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

  - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением".

  - Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 N 41 "О техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (вместе с "ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением");

  - ГОСТ 949-2023 «Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр <= 19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 19.12.1973 N 2717).

  - ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73). «Межгосударственный стандарт. Азот газообразный и жидкий. Технические условия» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 25.07.1974 N1773).

  - ГОСТ 9909-81 (СТ СЭВ 2056-79). «Государственный стандарт Союза ССР. Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба коническая вентилей и баллонов для газов» (введен Постановлением Госстандарта СССР от 22.12.1981 N 5566).

  - ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73). «Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия».