ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Выполнение работ по текущему ремонту напольного покрытия на 3-м этаже Главного управления МЧС России по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Максима Горького, 72.

Описание объекта закупки: выполнение работ по текущему ремонту напольного покрытия в здании Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Выполнение работ: по приведению полов в эстетичный вид в процессе монтажа коврового покрытия в здании Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Работы выполняются: на территории Главного управления МЧС России по Тюменской области

Адрес проведения работ: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького, дом 72.

Срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты заключения контракта.

ОКПД 2: 43.39.19.190;

Перечень выполняемых работ:

| № | Объект закупки | Кол-во. | Ед. изм. | Цена руб. | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень работ при проведении текущего ремонта |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка основания пола (очистка, обезжиривание) | 32,77 | м.кв. |  |  |
| 2 | Монтаж полового покрытия (укладка иглопробивного коврового покрытия, подрезка, проклейка) | 48,73 | м.кв. |  |  |
|  | Иглопробивное ковровое покрытие толщиной 6 мм, ворс полипропилен 100%, под основа резина, плотностью не менее 1040 г/м2, класс пожарной опасности КМ5, цвет серый | 48,73 | м.кв. |  |  |
|  | Клей для напольных покрытий на водно-дисперсионной основе | 10 | кг |  |  |
| 3 | Установка металлических порогов | 3,6 | м.п. |  |  |
|  | Металлический порог ширина 37 мм высотой не более 5 мм цвет венге | 3,6 | м.п. |  |  |
| 4 | Установка плинтусов | 34,3 | м.п. |  |  |
|  | Плинтус напольный ПВХ, высота 80 мм, наличие кабель-канала, цвет венге | 35,2 | м.п. |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Примечание: цена работ включает в себя стоимость расходных материалов.

Условия:

1. Работы должны быть выполнены качественно и в установленные сроки.

2. Работы проводятся с материалами Подрядчика.

3. В цену контракта включаются все расходы: стоимость расходных материалов, стоимость работ, транспортные услуги Подрядчика, хранение, таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи, командировочные расходы представителя Подрядчика.

Требования к безопасности выполняемых работ:

Требования к безопасности работ устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к выполняемому виду работ.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на перечень работ по текущему ремонту напольному покрытию не менее шести месяцев со дня подписания документа о приемке.

Инженер отдел ЭРЗСиРИ                                                                Нуртдинова Н.С.