Техническое задание

на поставку средств индивидуальной защиты

для нужд ФГБНУ «НИИ МТ»

| № | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемого товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги «Электра» ОКПД2 - 14.12.30.190 | Комплектация: куртка, брюки. Вид защиты: Уровень защиты: ЕПВ50 до 17 кал/см2 Защитные свойства: Ти - от теплового излучения Тт - от конвективной теплоты То - от кратковременного воздействия открытого пламени З - от общих производственных загрязнений Ми - от истирания Мп - от проколов и/или порезов Половая принадлежность: мужской. Размерный ряд: Рост 170-176 / размер 52-54 – 1 шт.; Рост 182 -188/ размер 52 – 54 – 1 шт. Ткань: БиОТерм®, НМВО огнестойкая отделка. Описание: Куртка: с центральной застёжкой на тесьму "молния". По линии талии кулиска со шнуром и фиксатором. Манжета с застёжкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования по ширине. Воротник-стойка. Брюки: прямые с застёжкой на тесьму "молния", пояс с потайной застёжкой на петлю. Цвет: Васильковый с красной кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм. Внутренняя накладка полочки, внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов и пояс брюк контрастного красного цвета, – для контроля правильности эксплуатации костюма. Соответствие стандартам: ГОСТ Р 12.4.234-2012 ТР ТС 019/2011 | шт. | 2 |
| 2. | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины «Зевс» ОКПД2 - 32.99.11.140 | Комплектация: куртка, брюки. Вид защиты: Защитные свойства: • от искр и брызг расплавленного металла, окалины – Тр (2 класс) • от теплового излучения – Ти, С1 • от конвективной теплоты – Тт, В1 • от кратковременного воздействия открытого пламени – То, А1 • от выплесков расплавленного металла – Тм, D1, E1 • от контакта с нагретыми поверхностями до 250°С – Тп, F1 • от общих производственных загрязнений – З • от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) – Ми, Мп Половая принадлежность: мужской Размерный ряд: рост 170-176/ размер 44-46 (88-92). Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, НМВО, К50, огнестойкая отделка. Описание: Комплектация: куртка, брюки Застежки: на куртке – потайная, правосторонняя, на пуговицах, хлястик на воротнике; на брюках – центральная на молнии, боковые на пуговицах. Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей. Регулировки: внутренние манжеты и хлястики с огнестойкой текстильной застежкой на рукавах, бретели на брюках. Карманы: потайной на куртке, боковые в брюках. Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов. Цвет: черный с серым. Соответствие стандартам: ГОСТ 12.4.250-2019 ТР ТС 019/2011 | шт. | 1 |

Страна происхождения: Россия

Место поставки: г Москва, пр-кт Будённого, д 31

Сроки поставки Товара:10 (Десять) календарных дней со дня подписания Контракта в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов, по местному времени. Возможна досрочная поставка. Поставка производится транспортом поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц.

В КТРУ отсутствует необходимая позиция, использовать наименование товара по ОКПД2

Ответственный за составление

технического задания                                                                                               Ланская М.И.