- Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров:

| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. 1 | Кровь баранья, дефибринированная | Количество товара | по заявкам с возможностью еженедельной поставки, с соблюдением холодовой цепи, с подтверждением соответствия температурного режима | Флакон |  |  |
|  |  | Назначение: ростостимулирующий компонент при приготовлении микробиологических питательных сред для культивирования и определения гемолитической активности требовательных и прихотливых микроорганизмов, таких как Streptococcus spp., Haemophilus spp., Neisseris spp | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование обусловлено спецификой проведения исследований. |
|  |  | Стерильность | при инкубации крови (10 мл из партии) в автоматическом анализаторе для культивирования и детекции микроорганизмов рост в аэробном и анаэробном флаконе - отсутствует в течение 72 часов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает корректность и точность проведения исследования |
|  |  | Не содержит в составе добавок и консервантов | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает корректность и точность проведения исследования |
|  |  | После инкубации на среде с добавлением крови наблюдается рост тестовых штаммов микроорганизмов: Streptococcus pneumoniae NCTC 12977, Streptococcus pyogenes NCTC 12696, Escherichia сoli NCTC 12241. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование обусловлено спецификой проведения исследований. |
|  |  | Незамороженная (для определения гемолитической активности микроорганизмов) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает корректность и точность проведения исследования |
|  |  | Фасовка: в пластиковой бутылке с завинчивающейся (резьбовой) крышкой | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает корректность и точность проведения исследования |
|  |  | Уровень гематокрита | 27,0 - 45,0 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает корректность и точность проведения исследования |
|  |  | Объем крови | ≥ 100 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения необходимой производительности лаборатории |
|  |  | Общий срок годности при температуре от +2°C до +8 °C | ≥ 30 | сутки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование обусловлено спецификой проведения исследований. |

ОКПД 2 21.10.60.193 — Кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях.

В соответствии с пунктом 7 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145), в случае отсутствия в каталоге нужной позиции Заказчик осуществляет описание объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При этом в качестве кода товара указывается соответствующий код по классификатору ОКПД 2.

Таким образом, для проведения закупки товара «Кровь баранья дефибринированная для питательных сред» достаточно использовать код ОКПД 2 21.10.60.193 и  описать технические характеристики товара в Техническом задании.