| Техническое задание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | ОКПД 2 | Характеристики | Ед.измерения | Кол-во |
| 1 | Дозатор для мыла | 22.23.12.140 | Настенный локтевой дозатор МДУ-10. Локтевой дозатор используется для порционной подачи моющих, дезинфицирующих или антисептических составов жидкой или гелеобразной консистенции. Устройство оснащено локтевым приводом для исключения контакта незащищенной одеждой кожи рук с его поверхностью, что помогает избежать передачи заболеваний, передающихся через прикосновения либо сохранить стерильность обрабатываемых ладоней или перчаток, в случае размещения механизма в операционных блоках или в перевязочных. Рычаг имеет оптимальную длину для нажатия локтем без прикладывания усилий. Для соблюдения санитарных норм или для экономии расхода дозировка подаваемого средства может регулироваться. Регулируемая дозировка — 1-1.5-2-2.5 мл. Материал исполнения корпуса — АБС-пластик, устойчивый к истиранию и механическому воздействию, рычаг выполнен из нержавеющей стали, стойкой к образованию ржавчины. Локтевой дозатор оснащен специальным лотком для сбора капель, для поддержания чистоты в месте его размещения и предупреждения попадания средств на окружающие его поверхности. Совместим с литровыми еврофлаконами. Допускается обработка в автоклаве. Назначение: для антисептика, для жидкого мыла; Механизм управления: локтевой; Объем, л: 1; Материал: пластик, нержавеющая сталь; Цвет: белый; Тип установки: настенный; Ширина, мм: 80; Высота, мм: 210; Глубина, мм: 95; Способ заправки: картриджный; Подходит для средств: жидких, гелеобразных; Комплектация: каплесборник, крепежные материалы, монтажный кронштейн, нажимной рычаг, еврофлакон; Замок: нет | штука | 2 |