- НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Наименование объекта закупки: выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения объект «Учебный корпус».

43.29.11.140 Работы по противопожарной защите

Объем работ:

- Объемы выполняемых работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций в здании по адресу:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Объем оказываемых услуг | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Республике Коми | Республика Коми, г. Емва, ул. Калинина 55 «а», объект «Учебный корпус» | 1504,2 | кв.м |

1. Цель и сроки выполнения работ

- Целью выполнения работ является - повышение огнестойкости деревянных конструкций чердачного помещения.

- Работы выполняются силами и средствами Подрядчика из материалов и оборудования в соответствии               с техническими регламентами, СНиП и другими документами, предусмотренными законодательством РФ.

- Срок выполнения работ – до 31.08.2026 года.

- Применяемые материалы

- Используемые материалы для огнезащитного покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ                Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний».

- Состав должен представлять собой раствор антипиренов с антисептиком, предназначенный для внешней и глубокой обработки древесины и материалов из древесины. Способы нанесения должны быть в соответствии       с технической документацией на данный огнезащитный состав.

- Огнезащитный состав должен быть снабжен соответствующей маркировкой и упакован в тару,                          не допускающую утраты огнезащитных свойств в течение установленного срока годности при соблюдении условий хранения и транспортировки, а также отвечающую требованиям технической документации.

- Расход состава должен быть строго регламентирован и быть достаточным для обеспечения требуемого уровня огнезащиты, наносится не одного слоя огнезащитного состава (для II группы огнезащитной эффективности).

- Качество применяемых материалов должно соответствовать сертификатам, действующим стандартам, техническому заданию и могут проверяться Заказчиком до начала производства работ. Упаковка (тара) огнезащитного состава должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья и охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Для визуального контроля выполненных работ по огнезащитной обработке огнезащитный состав необходимо колировать состав если он бесцветный.

- Условия выполнения работ

  - Выполнить огнезащитную обработку в соответствие с требованиями руководящих документов, указанных     в разделе 6 Технического задания «Описание объекта закупки». Обработать огнезащитным составом обрешетку кровли, стропила, балки, стойки, откосы, деревянный настил чердачного помещения, другие элементы чердачного покрытия и кровли внутри помещения чердака. Средства огнезащиты наносить ровным слоем,            без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывать места соединения отдельных деталей.

  - Подрядчик должен обеспечивать возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом выполнения работ, представлять по требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.3. В случае повреждения при производстве работ материалов, элементов деревянных конструкций                             и коммуникаций объекта Заказчика, Подрядчик производит их восстановление за свой счет и собственными силами.

4.4. Подрядчик обязан организовать производственный контроль качества, который включает: входной контроль материалов, а также операционный контроль выполнения работ. Подрядчик обязан обеспечить условия                   для проведения Заказчиком контроля выполняемых работ.

- Требования к организации работ

  - Подрядчик до начала выполнения работ должен представить Заказчику список работников: фамилия, имя, отчество, а также перечень машин и другой техники с указанием государственных номеров и марок машин, доставляющих материалы, оборудования и другие грузы для выполнения работ.

  - Допуск сотрудников Подрядчика на объект будет производиться только по предварительно согласованным спискам, и при наличии документов, подтверждающих их личность, после прохождения инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.

  - Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.

  - Подрядчик до начала производства работ должен согласовать с Заказчиком: - порядок оперативного руководства и действий при возникновении аварийных ситуаций; - места и условия подключения временных сетей электроснабжения; - график выполнения работ на конкретном объекте.

  - При выполнении обработки огнезащитным составом необходимо учитывать, что работы будут производиться в условиях работы учреждения. Время и режим производства работ согласовывается                              с администрацией Заказчика, с учетом следующих требований: - производство работ в зданиях с пропускной системой входа; - режим работ: с 9-00 до 17-00, выходные дни - суббота, воскресенье; - уборка и вывоз мусора ежедневно.

- Нормативные требования

  - Выполняя работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций Подрядчик обязан соблюдать нормативно-технические требования действующих законодательных и нормативно-технических документов,         в том числе: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон                от 23.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «О противопожарном режиме»; Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; ГОСТ Р 53292—2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

- Требования к подрядчику

  - Подрядчик должен иметь действующую лицензию МЧС России на данный вид деятельности.

- Требования к безопасности работ

  - Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

  - При проведении работ использовать сертифицированные материалы и оборудование.

  - При выполнении работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, требований нормативно-технических документов и санитарно-гигиенических норм возлагаются на персонал Подрядчика.

- Требования к результатам работ
(приемка выполненных работ)

  - Результаты работ передаются Подрядчиком Заказчику по акту выполненных работ.

  - По завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику полный пакет документов:

- паспорт, сертификаты на огнезащитные составы (санитарно-гигиенический и пожарный),

- акт выполненных работ,

- счета или счет-фактуру,

- другие необходимые документы (по запросу Заказчика)

- Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков,

которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком.

- Гарантийный срок на выполненные работы и используемые при выполнении работ расходные материалы - 3 (три) года с момента подписания акта выполненных работ.

- Гарантии качества распространяются на все элементы и работы.

Заместитель начальника ФКУ ИЦ-1 
УФСИН России по Республике Коми
майор внутренней службы

Д.М. Ешкилев