|  |  | Заместитель начальника филиала СРГСиС |
| --- | --- | --- |
|  |  | ________________/ Растегаев Р.Ю. |
|  |  | «___»________________ 2026 г. |

Описание объекта закупки

на «Выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия автодорожного поворотного моста (устранение локальных дефектов)»

| 1. Основные характеристики товаров, работ, услуг | Наименование работы: – Восстановление верхних изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках толщиной 5 см при работе БЦМ-24. Состав работы: – Приведение машины в рабочее положение; – Пробег к месту работ и обратно; – Очистка выбоины; – Подгрунтовка выбоины битумной эмульсией; – Подбор россыпи каменного материала; – Установка и снятие ограждений; – Переходы (переезды). |
| --- | --- |
| 2. Количество товаров, работ, услуг | 1 |
| 3. Единица измерения товаров, работ, услуг | Условная единица / код по ОКЕИ – 876 |
| 4. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | С момента подписания Контракта по 10 сентября 2026 года включительно |
| 5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, 7 (Верхне-Свирский шлюз, нижняя голова). |
| 6. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги | Срок предоставления гарантии качества работ: – 12 месяцев со дня подписания сторонами акта о приемки выполненных работ. |
| 7. Заказчик | Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Волго-Балт»). |
| 8. Объект | Поворотный автодорожный мост Верхне-Свирского шлюза. |
| 9. Общие требования и содержания работ | Требуется восстановить верхние изношенные слои асфальтного покрытия автодорожного поворотного моста Верхне-Свирского шлюза на отдельных участках толщиной 5 см при работе БЦМ-24, общей площадью 20 м2. |
| 10. Применять материалы | – Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка 1400, фракция 5-10 мм; – Битумная эмульсия для ямочного ремонта ГОСТ Р 58952.1-2020. |
| 11. Особые условия | – Выполнение работы производить согласно ВСН 24-89 «Технические правила содержания и ремонта городских дорог», ГОСТ, СП 78.133330.2012 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы». Требование к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». – Подрядчик предоставляет паспорта (сертификаты) на применяемые материалы. |
| 12. Технические требования при выполнении работ | – Привлекать квалифицированный и опытный персонал, включая специалистов в соответствии с объемом и характером выполнения работ; – Выполнять работы в соответствии с требованиями и условиями, государственными стандартами, строительными нормами и правилами; – Обеспечивать выполнение работ с соблюдением сроков на производство работ; – Обеспечивать выполнение работ путем поставки необходимых материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники, а также за свой счет осуществлять транспортировку работников, привлеченных к выполнению работ; – Осуществлять охрану материалов и инструментов, требующих для выполнения работ; – Обеспечить при выполнении работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик гарантирует соответствие строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, государственным стандартам, техническим условиям, СНиП. |

| Исполнитель: | Инженер по ЭиР ГТС СРГСиС | М.Д. Максимкова |
| --- | --- | --- |

(подразделение, должность)                                                   (Ф.И.О.)