II. Техническое задание (описание объекта закупки)

| № п/п | Наименование товара | Характеристика или № ТРУ в ЕАТ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр сменный для аппарата для аспирации дыма АСД-«ФОТЕК», ШГИД.943129.001ТУ. Исполнение 3 [EH218.2] | Назначение: для задерживания частиц, микроорганизмов, токсичных газов, запахов, образующихся при сжигании тканей. Тип фильтрующего элемента: сменный, используется до выработки ресурса. Ресурс сменного фильтра при максимальном уровне аспирации: не менее 18 часов. Совместим с аппаратом для аспирации дыма ФОТЕК. Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/03723839 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/03723839). ООО «ФОТЕК», Россия | штука | 2 |
| 2 | Шланг аспирационный, исполнение 3 (внутренний диаметр 22 мм, длина 3 м) [EH221] | Назначение: для удаления дыма из операционного поля, подсоединяется к входу фильтра сменного. Внутренний диаметр шланга: 22 ± 5% мм. Длина: 3 ± 5% м. Совместимость с аппаратом для аспирации дыма ФОТЕК. Регистрационный номер медицинского изделия: ФСР 2010/09018 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02939409). ООО «ФОТЕК», Россия | штука | 2 |
| 3 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Держатель (кабель) для подключения инструментов для гибких эндоскопов. Инструментальная часть - подключение к инструментам для гибких эндоскопов. Аппаратная часть - защищенный штекер 4 мм (ФОТЕК, MARTIN). Длина кабеля 3 м [EH352-3] | Аппаратная часть: защищенный штекер 4 мм (ФОТЕК, MARTIN). Инструментальная часть: подключение к инструментам для гибких эндоскопов. Длина кабеля: 3 ± 5% м. Материал изоляции кабеля: cиликоновая смесь. Метод обработки / стерилизации: автоклавирование. Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2020/10482 (ЕРУЛ - Г004-00110- 00/02942588). ООО «ФОТЕК», Россия | штука | 2 |

| Требования к поставке: |  |
| --- | --- |
| Документ, подтверждающий качество и безопасность товара | Участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведения в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия: -копию регистрационного удостоверения; -выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства от 30.09.2021 № 1650; -сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения; -копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в ПП РФ № 430 от 03.04.2020). |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А (Центральный склад) |
| Срок поставки | В течение 20 рабочих дней с момента подписания договора |
| Гарантия не менее | 6 месяцев |
| Специальные условия, обусловленные спецификой товара | В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика. |