Описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.13 № 44-ФЗ.

Техническое задание

на выполнение работ по Техническому обслуживанию медицинского оборудования (Микроскоп операционный OPMI Lumera 700, s/n 6634121718) , без замены запасных частей.

ОКПД 2 - 33.13.13.000

1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по Техническому обслуживанию медицинского оборудования (Микроскоп операционный OPMI Lumera 700, s/n 6634121718).

2. Перечень медицинских изделий (далее МИ), подлежащих Техническому обслуживанию:

| № п/п | Наименование МИ | Модель МИ | Год выпуска | Сервисный номер | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроскоп операционный OPMI Lumera 700, s/n 6634121718 | OPMI Lumera 700 | 2011 | 6634121718 | 07.0005741 |

3. Работы выполняются по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4, литера А

4. Регламентные работы по Техническому обслуживанию: 1 раза в год

| № п/п | Описание (технические характеристики услуг) | Качественные и функциональные характеристики услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка балансировки микроскопа | наличие |
| 2 | Проверка работоспособности ручек | наличие |
| 3 | Проверка фокусировки микроскопа | наличие |
| 4 | Проверка системы увеличения микроскопа | наличие |
| 5 | Проверка движения XY муфты | наличие |
| 6 | Проверка соединений на нижней панели | наличие |
| 7 | Проверка состояния проводов в системе подвески | наличие |
| 8 | Проверка состояния навесного оборудования | наличие |
| 9 | Проверка всех ручных переключателей и ручек изменения параметров микроскопа | наличие |
| 10 | Внешний осмотр микроскопа | наличие |
| 11 | Проверка перемещения ассистентского микроскопа | наличие |
| 12 | Проверка работоспособности системы Resight (если имеется) | наличие |
| 13 | Проверка работоспособности инверсии в тубусах | наличие |
| 14 | Проверка проводки к встроенному монитору (если имеется) | наличие |
| 15 | Проверка работоспособности монитора | наличие |
| 16 | Проверка проводки к системе записи видео (если имеется) | наличие |
| 17 | Проверка работоспособности системы записи видео | наличие |
| 18 | Проверка систем освещения и часов выработки ламп | наличие |
| 19 | Проверка систем вентиляции | наличие |
| 20 | Проверка колёс микроскопа | наличие |
| 21 | Проверка работоспособности электромагнитных тормозов оси 1, 2 и 3 на штативе | наличие |
| 22 | Проверка работоспособности и соединения педали управления | наличие |
| 23 | Проверка работоспособности механики микроскопа | наличие |
| 24 | Чистка оптики | наличие |
| 25 | Проверка состояния стерильных колпачков | наличие |
| 26 | Проверка оптических параметров микроскопа | наличие |
| 27 | Запись в журнале технического обслуживания о проведенных работах |  |
| 28 | Инструктаж персонала |  |

5. Сроки выполнения работ: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта

| 1 | Срок гарантии на выполняемые работы - 3 (три) месяца. | Соответствие |
| --- | --- | --- |
| 2 | Техническое обслуживание и ремонт МИ производится строго в соответствии с действующей технической (эксплуатационной) документацией на МИ, в противном случае, работы не принимаются. | Наличие |
| 3 | Техническое диагностирование МИ производится только с применением инструментов, расходных материалов, запасных частей и программного обеспечения, а также и других средств диагностики и контроля разрешенных и рекомендованных изготовителем (производителем) МИ, необходимых для выполнения работ согласно технической (эксплуатационной) документации. | Наличие |
| 4 | Выполнение работ проводится квалифицированным (обученным проведению технического обслуживания и ремонта данного МИ по стандартам изготовителя (производителя) персоналом с предоставлением копий соответствующих удостоверяющих документов о таком обучении по требованию Заказчика. Инженер Исполнителя обязан предъявить копию соответствующего удостоверяющего документа об обучении проведению технического обслуживания соответствующего наименования и модели МИ непосредственно перед началом выполнения работ/услуг, в противном случае Заказчик вправе не допустить его к выполнению работ/услуг. Исполнитель вправе привлекать субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения работ/ услуг. | Наличие |
| 5 | Инженеры Исполнителя должны иметь все предусмотренные действующим законодательством (в т.ч. миграционным законодательством и законодательством об электробезопасности) разрешения и допуски для выполнения технического обслуживания и ремонта МИ на территории РФ. Инженер, у которого нет необходимых разрешений на работу, допуска по электробезопасности и иных необходимых по российскому законодательству документов, на территорию Заказчика не допускается. | Наличие |
| 6 | Наличие выписки из реестра лицензий на право осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий, с соответствующим классом потенциального риска согласно законодательству Российской Федерации. | Наличие |
| 7 | Обязательное наличие у Исполнителя действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485 | Наличие |