ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Сервисного обслуживания систем водоочистки колонного типа с заменой фильтрующей загрузки: для нужд ФГБУ «Астраханский государственный заповедник», в количестве 2 единиц.

| Перечень работ | - Демонтаж и замена управляющего клапана; - Извлечение выработавшей ресурс засыпки механическим способом или с помощью гидровыгрузки; - Очистка внутренних поверхностей оборудования от остатков загрузки и скопившейся грязи за период эксплуатации; - Засыпка нового фильтрующего материала; - Сборка и подключение системы фильтрации; - Программирование управляющего клапана; - Обслуживание фильтров грубой очистки; - Контроль протечек и общей работоспособности системы; - Замена фильтров тонкой очистки; - Пусконаладочные работы с автоматикой. |
| --- | --- |
| Материалы и компаненты | 1.Уголь кокосовый активированный AktiTek KC 12.40 i1000(25 кг) 3 шт 2.FM-83 Сорбент АС (фр.0.7-1.4/2 мм) 14 кг/25 литр 5 шт 3.Кварцевый щебень фр.2.0-5.0 мм в мешках по 25 кг 2 шт 4.Управляющий клапан atoll BNT-1891(F) DN filter, traniomer, meter, 1” straight. Fitings. Black sovers 2 шт 5.Соединитель-штуцер 600.51 3/4х20 (1442) никель 003130416 2 шт 6.Дистрибьютор XS-3F-3/4 (JD210) труба 31007 (1,5 м) 4 шт 7.07060077 Distributor Top (07060009) 2 шт 8. Картридж АКВАБРАЙТ ВП-10 М-20 ББ для механической очистки воды - 6 шт |
| Месторасположение систем водоочстки | Дамчикский участок кордон№3 - Система водоочистки инв. № т16531853 - Система водоочистки инв. № т16531852 |
| Условия доставки | Доставка персонала и материала предусматривается за счет подрядчика: - Астраханская область, Камызякский район, Дамчикский участок Астраханского государственного заповедника, кордон №3 80 км от г. Астрахань (10 км от с. Полдневое), 2 паромные переправы: с. Образцово-Травино и с. Полдневое. Предусмотреть 3 выезда на объект: 1 зтап – Диагностика оборудовани, подбор материалов и компанентов. запасных частей. 2 этап – Работы по обслуживанию системы водоочистки инв. № т16531852 с заменой фильтрующей загрузки 3 этап – Работы по обслуживанию системы водоочистки инв. № т16531853 с заменой фильтрующей загрузки |
| Гарантийный срок | 3 (три) месяца со дня подписания Заказчиком документа о приемке |