Техническое задание

на предоставление услуг по защите канала передачи данных от DDoS-атак

Оператор связи (далее - Исполнитель) должен оказать Услугу (далее – Услуга) по организации и предоставлению Системы защиты от DoS/DDoS атак на основе протокола IPv4.

Исполнитель должен обеспечить оказание Услуги с даты подписания контракта в помещениях Заказчика по адресу - 308503, Белгородская область., Белгородский р-н, п. Майский, ул. Вавилова, д. 1., (далее – Объект).

Исполнитель должен обеспечивать заданные параметры скорости передачи данных и скорости сетевых подключений по собственной сети Исполнителя для обеспечения передачи данных. Система защиты от DoS/DDoS является частью инфраструктуры Исполнителя и находится на технической поддержке Исполнителя, без участия третьих лиц.

Исполнитель обеспечивает защиту от DoS/DDoS атак на оборудовании Исполнителя в объеме, необходимом для доставки легитимного трафика на сервисы Заказчика, на скоростях, необходимых Исполнителю. Программно-аппаратный комплекс должен иметь возможность взаимодействия с маршрутизирующим оборудованием Исполнителя для возможности блокирования трафика атаки на информационные ресурсы Заказчика

Для проактивного обнаружении Dos/DDoS атак Система защиты от DoS/DDoS атак Исполнителя обеспечивает постоянный анализ трафика Заказчика, используя индивидуальные граничные значения параметров трафика Заказчика (значения пиковой и средней нагрузки, распределения трафика по источнику и времени суток и др.).

Программно-аппаратный комплекс Исполнителя должен поддерживать тонкую настройку порогов превышения количества входящего трафика для отдельных объектов Заказчика (префиксы от /24 до /32). Должна поддерживаться настройка по типу трафика и указание величин в мегабитах в секунду и пакетах в секунду.

Защита от DoS/DDoS атак средствами Исполнителя должна включать в себя в том числе защиту от следующих типов атак:

-атаки на переполнение каналов связи (Volumetric Attacks);

-атаки на сетевую инфраструктуру (State Exhaustion Attacks);

-атаки на протоколы DNS

Фильтрация трафика должна осуществляться в том числе по следующим критериям:

-с помощью регулярных выражений основных характеристик протоколов;

-с отслеживанием соединений на наличие медленных атак;

-по «черным» спискам IP адресов;

-по «белым» спискам IP адресов.

Система защиты от DoS/DDoS атак должна поддерживать включение Режима очистки трафика тремя перечисленными ниже способами:

в автоматическом режиме при обнаружении оборудованием Исполнителя аномалии в трафике Заказчика;

вручную, путем обращения Заказчиком в службу технической поддержки Исполнителя;

в автоматизированном режиме при получении оповещения от систем обнаружения и предотвращения DoS/DDoS – атак, находящихся в сети Заказчика под его управлением.

Оборудование Исполнителя, обеспечивающее защиту от DoS/DDoS, должно иметь техническую возможность:

    - Подавлять атаки до уровня приложения семиуровневой модели OSI емкостью не менее 150 Гбит/сек;

    - Подавлять атаки до транспортного уровня семиуровневой модели OSI до 2 Тбис/с.

    - При необходимости и возможности взаимодействовать с системой защиты от DoS/DDoS Заказчика в целях обработки автоматических запросов активации дополнительной очистки трафика и подавления атак техническими средствами Исполнителя.

    - В автоматическом режиме загружать и применять «белые» и «черные» списки IP адресов сети Интернет для точек подключения Заказчика, в которых оказывается услуга по защите от DoS/DDoS.

Решение защиты от DoS/DDoS должно поддерживать включение режима очистки трафика перечисленными ниже способами:

    - в автоматическом режиме при получении сведений от оборудования площадки Заказчика, где оказывается Услуга;

    - в автоматическом режиме при обнаружении оборудованием Исполнителя аномалии в трафике Заказчика;

    - вручную, путем обращения Заказчиком в службу технической поддержки Исполнителя;

    - вручную Исполнителем при обнаружении оборудованием Исполнителя аномалии в трафике Заказчика.

Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к единому порталу самообслуживания, который является неразрывной частью общего решения защиты от DoS/DDoS атак. Портал должен обладать следующими характеристиками:

    - предоставлять статистику о суммарном пропущенном/заблокированном трафике, географическую информацию, информацию о распределении протоколов и о наиболее активных сетевых объектах;

    - предоставлять возможность генерации пользовательских отчетов и их выгрузки в различных текстовых форматах;

    - доступ до портала должен осуществляться по защищенному каналу.

При оказании услуг по защите от DoS/DDoS атак, время включения режима очистки трафика составляет не более:

    - 15 минут, с момента поступления заявки от Заказчика;

    - 15 минут, с момента обнаружения системой мониторинга Исполнителя атаки DoS/DDoS направленной на информационные ресурсы Заказчика;

    - 5 минут, с момента поступления автоматического запроса от системы защиты от DoS/DDoS Заказчика.

    - Не более 5 минут при настроенной функции автоматического подавления аномалий.

Доступность службы технической поддержки - 24х7х365.