ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по плановому гарантийному техническому обслуживанию

автомобиля LADA GRANTA

для нужд ФКУ БМТиВС УФСИН России по Ярославской области

- Описание объекта закупки.

Исполнитель принимает на себя обязанности по плановому гарантийному техническому обслуживанию автомобиля Государственного заказчика в соответствии с Техническим заданием.

2. Основные условия выполнения работ.

2.1.	Порядок формирования цены:

в цену должны быть включены:

- стоимость выполненных всех работ;

- стоимость транспортных расходов, связанных с выполнением работ;

- стоимость запасных частей и расходных материалов, используемых для выполнения работ;

- расходы по гарантийным обязательствам в течение всего гарантийного периода;

- расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.2.	Место и сроки выполнения работ:

Работы должны оказываться в течении 3 (трех) календарных дней. Работы оказываются по месту нахождения Исполнителя. Государственный заказчик своими силами и за свой счет осуществляет доставку автомобиля до адреса Исполнителя в пределах 
г. Ярославля.

Передача автомобиля на ремонт должна производиться на основании Акта приема-передачи, подписанного обеими сторонами. Прием отремонтированного автомобиля от Исполнителя производится на основании Акта сдачи - приёмки выполненных работ.

2.3.  Условия оказания услуг:

Исполнителем должен быть авторизированный сервисный центр по техническому обслуживанию автомобилей LADA GRANTA в г. Ярославле.

По заявке заказчика принять автомобиль, оформлять акт приема-передачи автомобиля в ремонт и заказ-наряд на оказание услуг в течении 1 рабочего дня с момента обращения, приступать к оказанию услуг с момента приема автомобиля от заказчика.

Сроки оказания услуг не должны превышать со дня приемки Исполнителем автотранспорта заказчика – 3 (три) календарных дня.

Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком состав работ, и давать рекомендации по устранению неисправностей ТС, регулировке и т.п., обнаруженных в процессе оказания услуг, но не заявленных заказчиком.

Работы по устранению выявленных неисправностей могут выполняться только с согласия Заказчика.

Все замененные неисправные запасные части, узлы и агрегаты Исполнитель принимает у Государственного заказчика для дальнейшей утилизации.

По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить сертификаты соответствия на запасные части, которые были использованы в процессе технического обслуживания и ремонта транспортных средств.

По окончанию оказания услуг техническое состояние автотранспортных средств должно соответствовать требованиям, определенным - ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

Перечень работ и материалов для проведения планового гарантийного технического обслуживания в объеме ТО-3 автомобиля LADA GRANTA:

Перечень материалов, подлежащих замене на ТО-3:

- моторное масло LADA ULTRA 5w-40? SN/CF

- масляный фильтр

- воздушный фильтр двигателя

- фильтр отопителя салона (на а/м, наличие фильтра в которых предусмотрено комплектацией)

- тормозная жидкость 0.5л Super dot-4

- Комплект смазочный ТО Лада

- рабочие жидкости, хладагент системы кондиционирования - доливка (дозаправка) при необходимости*

- щетки стеклоочистителей - замена при необходимости*

- передние тормозные колодки - замена при необходимости*

- задние тормозные колодки - замена при необходимости*

* запасные части, рабочие жидкости, хладагент и работы по замене (доливке/дозаправке) оплачиваются потребителем дополнительно

Контрольно-осмотровые (диагностические) работы

Проверить:

Состояние кузова:

- Наличие трещин и коррозии кузова, отслоение мастики от днища и арок колес;

- Работу замков дверей и капота

- Состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек, состояние шарниров рулевых тяг и их защитных колпачков; защитных чехлов рулевого механизма, приводов колёс, шаровых пальцев, состояние наконечников тросов привода управления механизмом переключения передач и их защитных чехлов

- Суммарный люфт в рулевом управлении

- Герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического привода тормозов и сцепления, состояние шлангов, трубок и соединений

- Герметичность уплотнений узлов и агрегатов

- Уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления

- Уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов

- Уровень охлаждающей жидкости

- Состояние и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (генератора) двигателя

- Работоспособность генератора, освещения, световой и звуковой сигнализации, контрольных приборов и сигнализаторов состояния систем автомобиля, отопителя, стеклоочистителей, омывателей, обогрева стёкол, наружных зеркал, электрической блокировки замков дверей, корректора фар

- Отсутствие нефункциональных шумов и стуков в двигателе, узлах и агрегатах трансмиссии

- Работоспособность рабочей и стояночной тормозных систем

- Состояние дисков и шин колес, давление воздуха в шинах

- Состояние колодок передних тормозов, тормозных дисков

- Состояние колодок задних тормозов

- Наличие и правильность расположения предупредительных этикеток в салоне автомобиля

- Состояние аккумуляторной батареи

- Соответствие установленным нормативам границ световых пучков головных фар

- Работоспособность усилителя рулевого управления

- Работоспособность электронных систем автомобиля при помощи сигнализаторов панели приборов и отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей

Обнаруженные неисправности устраняются в рамках гарантии либо оплачиваются потребителем дополнительно, в соответствии с гарантийной политикой АО «АВТОВАЗ».

Регламентные работы

- Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра

- Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя, закрепить в моторном отсеке этикетку с информацией о залитом масле

- Заменить фильтрующий элемент системы вентиляции и отопления салона (на а/м, наличие фильтра в которых предусмотрено комплектацией)

- Заменить ремень ГРМ

- Смазать петли дверей, трущиеся участки ограничителей открывания дверей; шарниров и пружины крышки люка топливного бака; замочные скважины дверей

- Заменить тормозную жидкость в системе гидропривода тормозов

- Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей