Приложение № 1 к Контракту № ___-26-ЕАТ

| Наименование товара (КТРУ/ОКПД2) | Наименование характеристики товара Значение характеристики товара Ед. изм. характеристики | Ед. изм. товара |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 28.14.13.131-00000002 - Кран общепромышленного назначения | Вид крана – Шаровый. Форма корпуса – Прямой. Тип присоединения – Резьбовое. Номинальное давление - 2,5 Мегапаскаль . Тип проточной части корпуса крана – Полнопроходной. Наименование (состав) рабочей среды – Вода. Материал корпуса - Никелированная латунь. Тип управления - Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка. Номинальный диаметр (DN) – 15 мм. Тип комбинированного присоединения - Муфта-штуцер с накидной гайкой. Резьба - Внутренняя/наружная. Максимальная рабочая температура - ≥ 110 Градусов Цельсия. Материал изготовления колец седельных и уплотнителя сальникового – Фторопласт. | штука |  | 100 |
| - 28.14.13.131-00000002 - Кран общепромышленного назначения | Вид крана – Шаровый. Форма корпуса – Прямой. Тип присоединения – Резьбовое. Номинальное давление - 2,5 Мегапаскаль. Тип проточной части корпуса крана – Полнопроходной. Наименование (состав) рабочей среды – Вода. Материал корпуса - Никелированная латунь. Тип управления - Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка. Номинальный диаметр (DN) – 15 мм. Резьба - Внутренняя/наружная. Максимальная рабочая температура - ≥ 110 Градусов Цельсия. Материал изготовления колец седельных и уплотнителя сальникового – Фторопласт. | штука |  | 80 |
| - 28.14.13.131-00000002 - Кран общепромышленного назначения | Вид крана – Шаровый.. Форма корпуса – Прямой. Тип присоединения – Резьбовое. Номинальное давление - 2,5 Мегапаскаль. Тип проточной части корпуса крана – Полнопроходной. Наименование (состав) рабочей среды – Вода. Материал корпуса - Никелированная латунь. Тип управления - Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка. Номинальный диаметр (DN) – 20 мм. Резьба - Внутренняя/внутренняя. Максимальная рабочая температура - ≥ 110 Градусов Цельсия. Материал изготовления колец седельных и уплотнителя сальникового – Фторопласт. |  | штука | 80 |
| - 28.14.13.131-00000002 - Кран общепромышленного назначения. | Вид крана – Шаровый. Форма корпуса – Прямой. Тип присоединения - Под приварку. Номинальное давление - 4,0 Мегапаскаль. Тип проточной части корпуса крана – Полнопроходной. Наименование (состав) рабочей среды – Вода. Материал корпуса - Сталь углеродистая. Тип управления - Привод ручной (рукоятка) – ручка рычажная. Номинальный диаметр (DN) – 50 мм. Материал шара и штока - Нержавеющая сталь. Тип крана – Цельносварной. Температура внешней среды - ≥ 200 Градусов Цельсия. Уплотнение – Фторсилоксан. |  | штука | 10 |
| - 28.14.13.131-00000002 - Кран общепромышленного назначения | Вид крана – Шаровый. Форма корпуса – Прямой. Тип присоединения - Под приварку. Номинальное давление - 4,0 Мегапаскаль. Тип проточной части корпуса крана – Полнопроходной. Наименование (состав) рабочей среды –Вода. Материал корпуса - Сталь углеродистая. Тип управления - Привод ручной (рукоятка) – ручка рычажная. Номинальный диаметр (DN) – 32 мм. Материал шара и штока - Нержавеющая сталь. Тип крана – Цельносварной. Температура внешней среды - ≥ 200 Градусов Цельсия. Уплотнение – Фторсилоксан. |  | штука | 10 |
| - 28.14.13.131-00000003 - Кран общепромышленного назначения. (ОКПД2 – 28.14.13.130) | Вид крана –Цилиндрический. Форма корпуса – Прямой. Тип присоединения – Фланцевое. Номинальное давление - 1,6 Мегапаскаль. Тип проточной части корпуса крана – Полнопроходной. Наименование (состав) рабочей среды – Вода. Материал корпуса - Сталь углеродистая. Тип управления - Привод ручной (рукоятка) – ручка рычажная. Номинальный диаметр (DN) – 80 мм. Материал шара и штока - Нержавеющая сталь. Тип крана – Цельносварной. Строительная длина – 320 мм. Общая длина крана – 21 см. Количество отверстий под крепеж - 4 шт. |  | штука | 2 |

Цена Контракта включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара, и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной ГОСТом 21345-2005, ГОСТом Р 59553-2021 и иной нормативно-технической документацией. Маркировка товара должна содержать информацию согласно требованиям действующего законодательства, и позволять идентифицировать товар. Упаковка должна обеспечить сохранность Товара при хранении и транспортировке. Поставщик несет ответственность за соответствие поставляемого товара, установленным требованиям к качеству и безопасности такого товара.

Поставщик должен поставить товар надлежащего качества, в том числе соответствующий требованиям государственных стандартов, технических условий.

Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

Поставленный Заказчику товар, несоответствующий требованиям контракта, считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика, с возмещением всех затрат, связанных с его приемкой.

Товар должен поставляться новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Качество товара должно подтверждаться документами на русском языке: декларация о соответствии (для товаров, подлежащих обязательной сертификации) товара и/или другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара применительно к каждому виду товара.

Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории РФ.

Поставщик обязуется отслеживать и информировать Заказчика о факте выявления фальсифицированных, забракованных и запрещенных к продаже товаров посредством факсимильной связи или электронной почтой в течение 2 (двух) дней после выявления факта фальсификации, забракованных и запрещенного к продаже товара, а так же, в согласованные сторонами сроки, за свой счет заменить/допоставить выявленные фальсифицированные, забракованные и запрещенные к продаже товары поставленные Заказчику без дополнительной оплаты.

Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке товара.

Гарантийный период обслуживания: Поставщик гарантирует, что будет осуществлять гарантийное обслуживание поставляемого товара в случае обнаружения производственного брака. Гарантийное обслуживание производится на основании подаваемой Заказчиком заявки о неисправности. Гарантийное обслуживание поставляемого товара осуществляется без затрат со стороны Заказчика.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине Заказчика или третьих лиц в результате нарушений правил монтажа и условий эксплуатации, указанных в паспорте.

Контакты:

По товару: Данилова Анна Павловна: DanilovaAP@cms28.ru, тел.8(3955)541305, 8(952)6267467.

По поставке:  Разживина Надежда Михайловна: RazzhivinaNM@cms28.ru, тел.8(908)6482120.