Приложение № 1

к договору на поставку товаров

от «___» _____________ 2026г. № _____

Спецификация

Предмет договора: поставка товаров для обеспечения деятельности университета

Перечень товаров:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Наименование страны происхождения товара | Номер реестровой записи товара (при наличии) | Цена за 1. ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель КГтп-ХЛ 5х25 | мп. | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Вилка переносная 3Р+РЕ+N 125А 380В IP67 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Розетка переносная 3Р+РЕ+N 125А 380В IP67 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Автоматический выключатель ВА 47-63N 1P 20А (C) 4,5 кА | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Гильза кабельная ГМЛ 25-8 | шт. | 20 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Показатели (характеристики) поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, установленным в Таблице №2:

Таблица №2

| № п/п | Наименование | Наименование характеристики | Значение и единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Кабель КГтп-ХЛ 5х25 | Кабель силовой гибкий с медными жилами для нестационарной прокладки. Предназначены для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии. |  |
|  |  | Материал жилы | Медь |
|  |  | Конструкция жилы | Многопроволочная |
|  |  | Сечение жилы, мм.кв. | 25 |
|  |  | Количество жил | 5 |
|  |  | Форма жилы | Круглая |
|  |  | Материал изоляции | Термоэластопластовая |
|  |  | Материал оболочки | Термоэластопластовая |
|  |  | Температурный режим / Климатическое исполнение | -60 ___+50 |
|  |  | Номинальный ток, А | 105 |
|  |  | Номинальное напряжение | 660 В |
| 2 | Вилка переносная 380В | Вилка переносная серии ВП-103 Dekraft применяется там, где необходима повышенная надежность оборудования или присутствует агрессивное воздействие влаги и пыли. |  |
|  |  | Количество полюсов | 3Р+РЕ+N |
|  |  | Номинальный ток, А | 125 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 400 |
|  |  | Степень защиты | IP67 |
|  |  | Гарантийный срок (мес.) | 36 |
| 3 | Розетка переносная 380В | Розетка переносная серии РП-103 Dekraft, где необходима повышенная надежность оборудования или присутствует агрессивное воздействие влаги и пыли. |  |
|  |  | Количество полюсов | 3Р+РЕ+N |
|  |  | Номинальный ток, А | 125 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 400 |
|  |  | Степень защиты | IP67 |
|  |  | Гарантийный срок (мес.) | 36 |
| 4 | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель серии | ВА-47 |
|  |  | Количество полюсов | 1 |
|  |  | Серия | PROXIMA ВА 47-63N |
|  |  | Номинальный ток, А | 20 |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | С |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (АС) | 4,5 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 400 |
|  |  | Возможность установки дополнительного оборудования | Да |
|  |  | Род тока | Переменный (АС) |
|  |  | Количество модулей (DIN) | 1 |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |
|  |  | Защита от пыли и влаги | IP 20 |
|  |  | Гарантийный срок (мес.) | 36 |
| 5 | Гильза кабельная ГМЛ 25-8 | Предназначены для соединения опрессовкой медных кабелей. |  |
|  |  | Тип изделия | Гильза кабельная |
|  |  | Материал изделия | Медь |
|  |  | Покрытие | Луженое |
|  |  | Наружный диаметр, мм. | 11 |
|  |  | Внутренний диаметр, мм. | 8 |
|  |  | Длина, мм. | 39 |
|  |  | Сечение жилы, мм. | 25 |
|  |  | Способ монтажа | Опрессовка |

Товар поставляется по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская. 24.

Срок поставки товаров: в течение 20 дней с момента заключения Договора.

Дополнительные требования к поставке:

В состав поставляемого Товара должны быть включены все необходимые расходные материалы – соединительные болты, переходники и прочие расходные материалы.

Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке.

При поставке Товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на Товар.

Требования к осуществлению монтажа и наладки Товара: не требуется

Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара: не требуется

Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара:

1). Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2). Товар не должен иметь внешние и внутренние дефекты, конструктивные и производственные недостатки.

3). Срок гарантии на Товар: не менее 12 месяцев со дня подписания накладной Заказчиком.

Заказчик:	Поставщик:

Ректор ПГГПУ												_____________К.Б.Егоров