ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ремонту оборудования системы очистки воды

(УВОИ-М-Ф-1812С6-1, сер. № МФ-0100704IМФ4250)

Место выполнения услуги: г. Санкт-Петербург, ул. Мира 16.

Условия оказания услуги: Услуги оказываются в соответствии с заявкой Заказчика в период с момента заключения Контракта по 20 декабря 2026 года. Заявки направляются исполнителю по электронной почте, указанной в разделе Контракта «Реквизиты и подписи Сторон». Исполнитель должен приступить к оказанию услуг в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.

Перечень работ по ремонту оборудования:

1. Предварительный осмотр

Общий осмотр, проверка на наличие повреждений.

2. Проверка состояния

Проверка выводимых на экран значений параметров работы системы;

Проверка производительности системы;

3. Проверка всех узлов

Замена крана подачи воды - 1 шт.

Промывка системы

Проверка гидравлических соединений

Замена контролера - 1 шт.

Перепрограммирование контролера

4. Проверка настроек системы

Промывка системы

Используемые материалы и комплектующие для проведения ремонтных работ

| № | Наименование | Артикул | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | крана подачи воды | 201514 | 1 |
| 2 | контролер | 301619 | 1 |

Требования к обеспечению качества выполнения услуги

Исполнитель обязан:

- использовать квалифицированный персонал. Специалист должен пройти соответствующее обучение для осуществления диагностики оборудования, указанного в данном техническом задании;

– специалист Исполнителя должен иметь в наличии собственный специализированный инструмент и материалы в соответствии с требованием производителя;

-  запасные части и комплектующие, необходимые для выполнения работ, входят в стоимость контракта. При проведении работ допускается использование только новых, не восстановленных, не бывших в употреблении, заменяемых запасных частей и комплектующих, полностью совместимых с обслуживаемыми аппаратами. При проведении диагностики, если потребуются, должны применяться запасные части, комплектующие и расходные материалы, предусмотренные действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя;

- при несоответствии качества выполненных работ требованиям Заказчика Исполнитель устраняет все нарушения своими силами и за свой счет, а также возмещает все убытки, причиненные Заказчику в результате этого нарушения;

- при обнаружении недостатков, связанных с оказанными услугами и замененными деталями, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию оборудования, Исполнитель должен устранить недостатки в гарантийный период за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления претензии от Заказчика любым средством связи. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Результатом оказанных услуг должны являться:

- оценка статуса работоспособности оборудования, задокументированная в виде технического акта.

Требования к оказанию услуги:

Гарантия на оказанные услуги – 3 месяца

Гарантия на замененные запчасти – 6 месяцев

Порядок и условия оказания услуг по контракту

В целях обеспечения допуска сотрудников Исполнителя на объект Заказчика Исполнитель не позже, чем за 5 (пять) рабочих дней до срока начала исполнения обязательств по контракту, направляет в адрес Заказчика официальный список сотрудников, обеспечивающих проведение ремонтных работ оборудования.

Перед началом оказания услуг Исполнитель проходит инструктаж по охране труда и техники безопасности на территории Заказчика. При проведении ремонтных работ оборудования Исполнитель соблюдает правила техники безопасности, действующие на объекте, правила пожарной безопасности, а также исполняет требования службы безопасности.

Требованиям следующих нормативных документов:

- Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.11 «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями, внесенными законом от 27.12.2019 года № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности»;

- ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники;

- ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения;

- ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»;

- Федеральный Закон №323-Ф3 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»;

- Приказ Минтруда России от 18.12.2020 № 928н «Об утверждении Правил по охране труда в медицинских организациях»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».