Техническое задание

Для всей мебели предоставляется декларация соответствия евразийского экономического союза

№1   каб. 1  Тумба 4х дверная (В/Ш/Г) 860*2000*700мм.  2шт.

МАТЕРИАЛЫ:

Основной материал – ламинированное ДСП, стандарт Е-1, подтверждается сертификатом изготовителя ЛДСП, толщиной 16мм;

Отделка ДСП – ламинат (цвет – светло-серый);

Столешница – постформинг (цвет –мрамор каррара, или аналог);

Задняя стенка – ламинированное ХДФ толщиной 3мм (цвет – в тон изделия);

Толщина деталей:

Толщина столешницы из постформинга –38мм. - 40мм.

Толщина ЛДСП корпуса  – 16мм;

Толщина ЛДСП лицевых панелей – 16мм;

Защита торцов деталей:

Защита торцов столешницы (2 боковых торца) – планки торцевые (материал – алюминий);

Окантовка фасадов – противоударная кромка ПВХ толщиной 2мм цвет – в тон изделия;

Кромка корпуса тумбы – ПВХ 0,4мм цвет – в тон изделия;

ФУРНИТУРА:

Система стяжки:

Евровинт – с шестигранной головкой (хромированный металл);

Заглушки для евровинта – пластиковые (цвет – в тон изделия);

Стяжка угловая – металлическая 2.16-Д;

Крепление дверей:

Петли для дверей из ЛДСП – 4-х шарнирные (хромированный металл);

Опоры:

Регулируемые – металлические h=100мм  (хромированный металл);

Прочее:

Ручки – металлические (хромированный металл).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Во всех отсеках полка посередине.

№2 каб. 11  Шкаф 4-х дверный (В/Ш/Г) 1750х800х400 мм. 2шт

МАТЕРИАЛЫ:

Основной материал – ламинированное ДСП, стандарт Е-1 подтверждается сертификатом изготовителя ЛДСП, толщиной 16мм;

Отделка ДСП – ламинат (цвет –светло-серый);

Задняя стенка – ламинированное ХДФ толщиной 3мм (цвет – в тон изделия);

Толщина деталей:

Толщина ЛДСП корпуса и полок – 16мм;

Толщина ЛДСП лицевых панелей – 16мм;

Защита торцов деталей:

Окантовка крыши и фасадов – противоударная кромка ПВХ толщиной 2мм. (цвет – в тон изделия);

Кромка корпуса – ПВХ 0,4мм. (цвет – в тон изделия);

ФУРНИТУРА:

Система стяжки:

Евровинт – с шестигранной головкой (хромированный металл);

Заглушки для евровинта – пластиковые (цвет – в тон изделия);

Стяжка угловая – металлическая 2.16-Д;

Крепление дверей:

Петли для дверей из ЛДСП – 4-х шарнирные (хромированный металл);

Опоры:

Регулируемые – металлические h=100мм (хромированный металл);

Прочее:

Полкодержатели – металлические (цвет – никель);

Ручки – металлические (цвет – матовый хром).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Полки делят внутреннюю часть шкафа на равные расстояния.

№6,3 каб.  15 Шкаф 3-х дверный (В/Ш/Г) 2000х1300х600 мм.   с антресолью (В/Ш/Г) 500х1300х600 мм. 1шт.

МАТЕРИАЛЫ:

Основной материал – ламинированное ДСП, стандарт Е-1 подтверждается сертификатом изготовителя ЛДСП, толщиной 16мм;

Отделка ДСП – ламинат (цвет – светло-серый);

Задняя стенка – ламинированное ХДФ толщиной 3мм.. (цвет – в тон изделия);

Пластик - HPL пластик высокого давления;

Кант – алюминиевый анодированный профиль;

Толщина деталей:

Толщина ЛДСП корпуса и полок – 16мм;

Толщина ЛДСП лицевых панелей – 16мм;

Защита торцов деталей:

Окантовка фасадов  – противоударная кромка ПВХ толщиной 2мм. (цвет – в тон изделия);

Окантовка дна и полок – алюминиевый кант;

Кромка корпуса – ПВХ 0,4мм. (цвет – в тон изделия);

ФУРНИТУРА:

Система стяжки:

Евровинт – с шестигранной головкой (цвет – хром);

Заглушки для евровинта – пластиковые (цвет – в тон изделия);

Стяжка угловая – металлическая 2.16-Д;

Крепление дверей:

Петли для дверей из ЛДСП – 4-х шарнирные (хромированный металл);

Опоры:

Регулируемые – металлические h=100мм (хромированный металл);

Прочее:

Полкодержатели – металлические (цвет – никель);

Ручки – металлические (цвет – матовый хром).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Дно и полки облицованы с верху HPL пластиком высокого давления, торцы окантованы врезным алюминиевым кантом для защиты полок и днища от агрессивных сред.

Антресоль 3-х дверная (В/Ш/Г) 500х1300х600мм.

МАТЕРИАЛЫ:

Основной материал – ламинированное ДСП, стандарт Е-1 подтверждается сертификатом изготовителя ЛДСП, толщиной 16мм;

Отделка ДСП – ламинат (цвет – светло-серый);

Задняя стенка – ламинированное ХДФ толщиной 3мм (цвет – в тон изделия);

Толщина деталей:

Толщина ЛДСП корпуса и полок – 16мм;

Толщина ЛДСП лицевых панелей – 16мм;

Защита торцов деталей:

Окантовка фасадов  – противоударная кромка ПВХ толщиной 2мм. (цвет – в тон изделия);

Кромка корпуса – ПВХ 0,4мм. (цвет – в тон изделия);

ФУРНИТУРА:

Система стяжки:

Евровинт – с шестигранной головкой (цвет – хром);

Заглушки для евровинта – пластиковые (цвет – в тон изделия);

Стяжка угловая – металлическая 2.16-Д;

Крепление дверей:

Петли для дверей из ЛДСП – 4-х шарнирные (цвет – хром);

Прочее:

Ручки – металлические (цвет – матовый хром).

№ 4,5 каб. 15 Шкаф 3-х дверный (В/Ш/Г) 2000х1200х400 мм.   с антресолью(В/Ш/Г) 500х1200х400 мм. 1шт.

Основной материал – ламинированное ДСП, стандарт Е-1 подтверждается сертификатом изготовителя ЛДСП, толщиной 16мм;

Отделка ДСП – ламинат (цвет – светло-серый);

Задняя стенка – ламинированное ХДФ толщиной 3мм (цвет – в тон изделия);

Пластик - HPL пластик высокого давления;

Кант – алюминиевый анодированный профиль;

Толщина деталей:

Толщина ЛДСП корпуса и полок – 16мм;

Толщина ЛДСП лицевых панелей – 16мм;

Защита торцов деталей:

Окантовка фасадов  – противоударная кромка ПВХ толщиной 2мм;

Окантовка дна и полок – алюминиевый кант;

Кромка корпуса – ПВХ 0,4мм;

ФУРНИТУРА:

Система стяжки:

Евровинт – с шестигранной головкой (цвет – хром);

Заглушки для евровинта – пластиковые (цвет – в тон изделия);

Стяжка угловая – металлическая 2.16-Д;

Крепление дверей:

Петли для дверей из ЛДСП – 4-х шарнирные (хромированный металл);

Опоры:

Регулируемые – металлические h=100мм (хромированный металл);

Прочее:

Полкодержатели – металлические (цвет – никель);

Ручки – металлические (цвет – матовый хром).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Дно и полки облицованы с верху HPL пластиком высокого давления, торцы окантованы врезным алюминиевым кантом для защиты полок и днища от агрессивных сред.

Антресоль 3-х дверная (В/Ш/Г) 500х1200х400мм.

МАТЕРИАЛЫ:

Основной материал – ламинированное ДСП, стандарт Е-1 подтверждается сертификатом изготовителя ЛДСП, толщиной 16мм;

Отделка ДСП – ламинат (цвет – светло-серый);

Задняя стенка – ламинированное ХДФ толщиной 3мм. (цвет – в тон изделия);

Толщина деталей:

Толщина ЛДСП корпуса и полок – 16мм;

Толщина ЛДСП лицевых панелей – 16мм;

Защита торцов деталей:

Окантовка фасадов  – противоударная кромка ПВХ толщиной 2мм(цвет – в тон изделия);

Кромка корпуса – ПВХ 0,4мм. (цвет – в тон изделия);

ФУРНИТУРА:

Система стяжки:

Евровинт – с шестигранной головкой (цвет – хром);

Заглушки для евровинта – пластиковые (цвет – в тон изделия);

Стяжка угловая – металлическая 2.16-Д;

Крепление дверей:

Петли для дверей из ЛДСП – 4-х шарнирные (цвет – хром);

Прочее:

Ручки – металлические (цвет – матовый хром).

№7 каб.7 Стол (В/Ш/Г) 750х2600х1200 мм. 1шт.

МАТЕРИАЛЫ:

Основной материал – ламинированное ДСП, стандарт Е-1 подтверждается сертификатом изготовителя ЛДСП, толщиной  16мм;

Отделка ДСП – ламинат (цвет – светло-серый);

Столешница – постформинг (цвет – мрамор каррара, или аналог);

Дно ящика – ламинированное ХДФ толщиной 3мм (цвет – в тон изделия);

Толщина деталей:

Толщина столешницы из постформинга –38мм. - 40мм.;

Толщина ЛДСП корпуса  стола и тумб – 16мм;

Толщина ЛДСП лицевых панелей – 16мм;

Защита торцов деталей:

Защита торцов столешницы (2 боковых торца)  – планки торцевые (материал алюминий);

Кромка фасадов – противоударная кромка ПВХ толщиной 2мм (цвет – в тон изделия);

Кромка деталей корпуса - ПВХ 0,4мм (цвет – в тон изделия);

ФУРНИТУРА:

Система стяжки:

Евровинт – с шестигранной головкой (цвет – хром);

Заглушки для евровинта – пластиковые (цвет – в тон изделия);

Стяжка угловая – металлическая 2.16-Д;

Крепление дверей:

Петли для дверей из ЛДСП – 4-х шарнирные (цвет – хром);

Направляющие:

Для ящиков – роликовые, металлические (цвет – белый);

Опоры:

Регулируемые – металлические h=100мм (цвет – хром);

Прочее:

Полкодержатели – металлические (цвет – никель);

Ручки – металлические (цвет – матовый хром).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Столешница постформинг одна общая. 6д верок, 8 ящиков. Во всех отсеках полка посередине.

№8 каб. 7 Тумба 4-дверная с 4 ящиками (В/Ш/Г) 860х2300х600 мм. 1шт.

МАТЕРИАЛЫ:

Основной материал – ламинированное ДСП, стандарт Е-1 подтверждается сертификатом изготовителя ЛДСП, толщиной  16мм;

Отделка ДСП – ламинат (цвет – светло-серый);

Столешница – постформинг (цвет – мрамор каррара, или аналог);

Задняя стенка и дно ящиков  – ламинированное ХДФ толщиной 3мм. (цвет – в тон изделия);

Толщина деталей:

Толщина столешницы из постформинга –38мм. - 40мм.;

Толщина ЛДСП корпуса  – 16мм;

Толщина ЛДСП лицевых панелей – 16мм;

Защита торцов деталей:

Защита торцов столешницы (2 боковых торца)     – планки торцевые (материал алюминий);

Окантовка фасадов – противоударная кромка ПВХ толщиной 2мм. (цвет – в тон изделия);

Кромка корпуса тумбы – ПВХ 0,4мм. (цвет – в тон изделия);

ФУРНИТУРА:

Система стяжки:

Евровинт – с шестигранной головкой (цвет – хром);

Заглушки для евровинта – пластиковые (цвет – в тон изделия);

Стяжка угловая – металлическая 2.16-Д;

Крепление дверей:

Петли для дверей из ЛДСП – 4-х шарнирные (цвет – хром);

Направляющие:

Для ящиков – роликовые, металлические (цвет – белый);

Опоры:

Регулируемые – металлические h=100мм  (цвет – хром);

Прочее:

Ручки – металлические (цвет – матовый хром).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Во всех отсеках полка посередине.

№ 9  каб. 8 Стол 1-тумбовый (В/Ш/Г)750х1600х600 мм. 1шт.

МАТЕРИАЛЫ:

Основной материал – ламинированное ДСП, стандарт Е-1 подтверждается сертификатом изготовителя ЛДСП, толщиной  16мм;

Отделка ДСП – ламинат (цвет – светло-серый);

Столешница – постформинг (цвет – мрамор каррара, или аналог);

Дно ящика – ламинированное ХДФ толщиной 3мм (цвет – в тон изделия);

Толщина деталей:

Толщина столешницы из постформинга –38мм. - 40мм.;

Толщина ЛДСП каркаса  стола и тумбы – 16мм;

Толщина ЛДСП лицевых панелей – 16мм;

Защита торцов деталей:

Защита торцов столешницы (2 боковых торца)  – планки торцевые (цвет – алюминий);

Кромка фасадов – противоударная кромка ПВХ толщиной 2мм;

Кромка стойки  каркаса  – ПВХ 2мм;

Кромка скрытых деталей каркаса, полки и каркаса тумбы - ПВХ 0,4мм;

ФУРНИТУРА:

Система стяжки:

Евровинт – с шестигранной головкой (цвет – хром);

Заглушки для евровинта – пластиковые (цвет – в тон изделия);

Стяжка угловая – металлическая 2.16-Д;

Направляющие:

Для ящиков – роликовые, металлические (цвет – белый);

Опоры:

Регулируемые – пластиковые h=20мм. (цвет – в тон изделия).

Регулируемые – металлические h=100мм (цвет – хром);

Прочее:

Ручки – металлические (цвет – матовый хром).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Тумба с четырьмя ящиками.

№10 каб 8 Стол (В/Ш/Г) 750х1600х600 мм. 1шт.

МАТЕРИАЛЫ:

Основной материал – ламинированное ДСП, стандарт Е-1 подтверждается сертификатом изготовителя ЛДСП, толщиной 16мм;

Отделка ДСП – ламинат (цвет – светло-серый);

Столешница – постформинг (цвет – мрамор каррара, или аналог);

Толщина деталей:

Толщина столешницы из постформинга –38мм. - 40мм.;

Толщина ЛДСП каркаса  – 16мм;

Защита торцов деталей:

Защита торцов столешницы (2 боковых торца)  – планки торцевые (материал алюминий);

Кромка видимых деталей каркаса  – ПВХ 2мм цвет – в тон изделия;

Кромка скрытых деталей каркаса - ПВХ 0,4мм цвет – в тон изделия;

ФУРНИТУРА:

Система стяжки:

Стяжка угловая – металлическая 2.16-Д;

Опоры:

Регулируемые – пластиковые h=20мм  (цвет – в тон изделия).

№11 Подставка под системный блок (В/Ш/Г) 140х560х280мм. 21шт.

МАТЕРИАЛЫ:

Основной материал – ламинированное ДСП, стандарт Е-1 цвет – светло-серый, толщиной  16мм;

Отделка ДСП – ламинат (цвет – светло-серый);

Толщина деталей:

Толщина ЛДСП корпуса – 16мм;

Защита торцов деталей:

Окантовка торцов деталей – противоударная кромка ПВХ толщиной 2мм цвет – в тон изделия;

ФУРНИТУРА:

Система стяжки:

Евровинт – с шестигранной головкой (цвет – хром);

Опоры:

Колёсные – пластиковые (цвет – черный).