Техническое задание

| № | Товары (работы, услуги) | Количество | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубогиб профильной трубы |  | Трубогиб профильной трубы используется для гибки круглых и профильных труб, полос и прутков. Работает с разными профилями: - Квадратные трубы 40х40 мм (стенка до 2 мм). Минимальный радиус гиба 1000 мм - Квадратные трубы 20х20 мм (стенка до 2 мм). Минимальный радиус гиба 160 мм - Прямоугольные трубы до 60х40 мм (стенка до 2 мм). Минимальный радиус гиба 2500 мм - Круглые трубы ВГП д/у диаметром до 20 мм (стенка до 2.5 мм). Минимальный радиус гиба 165 мм - Круглые трубы ВГП д/у диаметром до 25 мм (стенка до 3.2 мм). Минимальный радиус гиба 400 мм - Прутки диаметром до 22 мм. Минимальный радиус гиба 160 мм - Полосы до 60х4 мм. Минимальный радиус гиба 160 мм Технические характеристики трубогиба ИНтех ТВ-2У Диаметр верхнего ролика - 62 мм Ширина верхнего ролика - 79 мм Диаметр нижнего ролика - 62 мм Ширина нижнего ролика - 62 мм Мах ход верхнего ролика - 120 мм Мах межцентровое расстояние нижних роликов - 300 мм Min межцентровое расстояние нижних роликов 300 мм Вес нетто - 23 кг Габариты без упаковки - 460х200х380 мм Материал обработки - металл Длина - 460 мм Ширина - 200 мм Высота - 380 мм Тип привода - ручной (механический) Max ширина профильной трубы - 60 мм Max высота профильной трубы - 40 мм Мах угол гиба - 360 град Max толщина стенки трубы - 2.8 мм Гибка труб диаметром - 32 Тип профиля - профильная труба, квадратные прутки, полосы, трубы ВГП |