ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Кол - во | Ед. изм. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плинтус напольный мягкий | 114 | шт | Высота - не более 70мм; Длина - не менее 2200 мм; Материал-поливинилхлорид; Цвет - светло серый; Наличие мягкого края - с мягким краем |
| 2 | Угол внешний для плинтуса | 100 | шт | Высота - не более 70мм; Ширина - не менее 48 мм; Материал-полистирол; Цвет - светло серый; Назначение - декорирование наружного угла плинтусов |
| 3 | Угол внутренний для плинтуса | 100 | шт | Высота - не более 70мм; Ширина - не менее 47 мм; Материал-полистирол; Цвет - светло серый; Назначение - декорирование внутреннего угла плинтусов |
| 4 | Соединитель для плинтуса | 50 | шт | Высота - не более 70мм; Ширина - не менее 49 мм; Материал-полистирол; Цвет - светло серый; Назначение - декорирование соединения плинтусов |
| 5 | Окончание (пара) для плинтуса | 50 | пара | Высота - не более 70мм; Ширина - не менее 50 мм; Материал-полистирол; Цвет - светло серый; Назначение - декорирование торцов плинтуса |
| 6 | Потолочные плиты армстронг антибактериальный | 276,48 | м2 | Материал - Минеральное волокно Подвесная система - Т-24 Размер плит, мм – не менее 590х590 не более 600х600 Толщина плиты, мм - не более 12 Цвет - Белый Фактура - Гладкая Вес на 1 м2 - не более 2,85 кг Вид помещения - Медицинское Влагостойкость - не менее 90% Звукоизоляция - не менее 31 дБ Коэффициент звукопоглощения (aw) - не менее 0,15 Светоотражение - не менее 80-90% Класс пожарной опасности - не менее КМ1 |
| 7 | Плитка напольная | 100 | м2 | Тип работ - Внутренние работы, Наружные работы Назначение - Для пола/Для стен Цвет - Серый Поверхность - Матовая Дизайн - Технический гранит Материал - Керамогранит Длина, мм - не более 300 Ширина, мм - не более 300 Толщина, мм - не более 8 Ректификация - Нет Фактура - Гладкая Класс износостойкости - не менее Класс 4 Марка по морозостойкости - не менее 150 Износостойкость - Значительная проходимость Тон - Темный Класс противоскольжения - не менее R11 Водопоглощение, % - не менее 0,5, не более 3 |