Техническое задание.

1. Наименование объекта закупки:  фильтры мембранные для Аналитического центра контроля качества вод МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы».

2. Описание объекта закупки:
	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к техническим характеристикам
	ТУ
	Кол-во заказа
	ОКПД2

	1
	Фильтры мембранные тип МФАС
	Мембраны Владипор МФАС представляют собой полупроницаемый гидрофильный пленочный материал на основе ацетатов целлюлозы. Мембранные фильтры «Владипор МФАС-ОС-2» 0,45 мкм, диаметром 35 мм  (или эквивалент) используются для напорной и вакуумной фильтрации в лабораториях. Мембранные фильтры предназначены для проведения санитарно-эпидемиологических, паразитологических и физико-химических анализов.

Размер пор не более 0,45 мкм;

Диаметр фильтра не более 35 мм.

Материал фильтра – ацетат целлюлозы.

Производительность по дистиллированной воде при давлении 0,05 МПа, мл/см²мин –   22,0-34,0.

Точка пузырька по воде, кгс/см2  - не менее 2,3.

Цвет – белый.

Не стерильные.

Количество в упаковке – 200шт.

Срок годности: 1-2 года.
	ТУ 2265-011-43153636-2015
(допускается эквивалент) 


	8 уп. 
	28.29.12.153

Фильтры мембранные


3.Условия поставки товара:

3.1.Товар должен быть упакован в стандартную упаковку производителя. Товар должен поставляться в упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки, должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри тары при изменении ее положения. Транспортная тара должна обеспечивать целостность и сохранность товара при транспортировке и хранении.
На упаковке, либо в ярлыках и в сопроводительных документах обязательно указание информации на русском языке об изготовителе, дате выработки, сроке годности (реализации).

3.2. Товар, имеющий установленный  нормативно-технической документацией срок годности, должен быть поставлен с таким расчетом, чтобы к моменту поставки остаточный срок годности товара составлял не менее 80% срока, установленного производителем.

3.3. Товар должен иметь все необходимые документы: этикетку, паспорт, регистрационное удостоверение, сертификат качества, инструкция по применению.

3.4. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в течение 20 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). На период устранения дефектов, либо замены Товара Поставщик обязан безвозмездно предоставить аналогичный Товар для бесперебойной работы оборудования.
3.5. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

В случае, если производителем товара предусмотрена гарантия на данный товар, то необходимо предоставление такой гарантии вместе с товаром. Дополнительно устанавливается требование о предоставлении гарантии поставщика на данный товар, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром и срок действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара.

3.6. Требования к отгрузке товара: Покупатель имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии товара.    

3.7. Место поставки товара: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  ул. Дружбы,2  с 8-00 до 16-00.

3.8. Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется  в течение 45 рабочих дней со дня заключения договора.

3.9. Срок оплаты: Расчеты по настоящему Договору Заказчик производит в следующем порядке: оплата после получения товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.  

3.10. Условия поставки товара: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

26.05.2026 г.                           Зав. ЛПВ АЦККВ:                                                       Жданова О.С.
