ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку СИЗ

| п/п | Наименование Товара | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм БАЛТИКА-1 | Комплектация: куртка и полукомбинезон; Ткань: "Галактика"; Состав: полиэфир — 50%, хлопок — 50%, плотность 215 г/м2; Отделка: ВО; Застежка: потайная на пуговицах; Воротник: отложной; Защитные элементы: закрытые застежки на манжетах; Карманы: накладные нагрудные карманы с клапанами, полуобъемные нижние карманы; на полукомбинезоне — карманы нагрудный и для инструментов; Световозвращающие элементы: по груди, спине, рукавам, внизу полукомбинезона Усилительные накладки: наколенники, выполняющие функцию карманов для амортизационных вкладышей Цвет: зеленый; Размер: (104 - 108 р. 182 - 188) | 2 компл. |
| 2 | Полуботинки ТОФФ СПАРТА АМП | Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм); Подкладка: текстильный материал; Материал подошвы: ПУ; Защитные свойства подошвы: МБС, КЩС; Тип подошвы: однослойная; Метод крепления: литьевой; Подносок: металлический (200 Дж); Стелька: вкладная; Антипрокольная стелька: нет; Защита от статического электричества: есть; Цвет: чёрный; Высота: 67 мм; Вес: 353 г; Пол: мужской; Сезон: весна – лето; Страна производства: Россия; Срок годности: 3 года; Гарантийный срок: 70 дней; Защитные свойства: Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, З, Эс Кожаные мужские полуботинки на шнурках. Профессиональная обувь для работы в сухих условиях: защита от общих производственных загрязнений, истирания, нефти и нефтепродуктов, скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям. Обувь защищает от статического электричества в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 | Размер 43 (28 см) – 1 пара; Размер 45(29,7см) – 1 пара |
| 3 | Нарукавники | Материал: Полиэтилен - 100%, толщина 20 мкм Размер: 40х20 см Цвет: белый | 11 пар |
| 4 | Жилет сигнальный ГАБАРИТ | 2 класс ГОСТ 12.4.281-2014 Материал: трикотажное полотно, полиэфир - 100%, 120 г/м2. Застежка: текстильная Цвет: флуоресцентный желтый Размер: (104 - 108 р. 182 - 188) | 1 шт. |
| 5 | Перчатки ВС 10 с ПВХ | Трикотажные кругловязальные перчатки из смесовой пряжи. Материал основы: хлопок - 60%, полиэфир - 40%; Вид покрытия: ПВХ покрытие на ладонной части перчатки; Вид нанесения: Точка Цвет: Чёрные с ПВХ покрытием синего цвета Размер: 10 | 22 пары. |
| 6 | Перчатки ПАЛМА КЕМИ 21-02 | Плотные двухслойные перчатки, обеспечивающие высокую защиту от широкого спектра химикатов и механических воздействий; Основа: неопрен, натуральный латекс Напыление: хлопковое Поверхность ладони: ромб Толщина в области ладони: 0,71 мм Цвет: зеленый, желтый Длина: 325 мм Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 3120А Стойкость к истиранию - 3 (2000 циклов) Стойкость к порезам - 1 (1,2 - показатель) Сопротивление раздиру - 2 (25 Ньютонов) Сопротивление проколу - 0 Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) - А (2 Ньютона) Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-1-2019: Тип A (AKLMNOPT) А - метиловый спирт K - гидроксид натрия 40% L - 96%-ная серная кислота M - 65%-ная азотная кислота N - 99%-ная уксусная кислота O - 25%-ный гидроксид аммиака P - 30%-ный пероксид водорода T - 37%-ный формальдегид Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-5-2020: Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: К80 Щ40 Нс Нл Нм Нт Нж Ор Вн З Ми Размер: 10 | 11 пар. |
| 7 | Кепка-жокейка СОЮЗ | Кепка из хлопкосодержащей ткани. Ткань: смесовая, полиэфир - 55%, хлопок - 45% Отделка: ВО Регулировки: хлястик с креплением для регулировки по ширине Цвет: зеленый; Размер: 54-62 | 2 шт. |
| 8 | Очки закрытые РОСОМЗ ЗН11 PANORAMA Абсолют 21111 | бесцветным стеклом с покрытием. Мягкий корпус из ПВХ. Регулируемая наголовная лента. Обеспечивают защиту глаз от абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, от механического повреждения высокоскоростными летящими частицами (кроме мелких частиц и пыли). Цвет линзы: бесцветная; Оптический класс: 1 (не дают искажений, не дают ограничений по длительности ношения); Покрытие: Абсолют; Материал линзы: поликарбонат. Защитные свойства: 2С-1,2 RZ 1 ВT 9 - RZ 253 3 9 ВT 2С-1,2 - светофильтры для защиты от ультрафиолетового излучения 1 - первый оптический класс ВT - устойчивость к среднеэнергетическому удару при экстремальных температурах 9 - устойчивость к адгезии расплавленного металла и стойкость к проникновению горячих частиц 3 - защита от капель и брызг жидкостей | 1 шт. |
| 9 | Очки РОСОМЗ О37 UNIVERSAL TITAN Super 13730 | Очки открытого типа с регулируемым углом наклона защитного панорамного стекла из оптического поликарбоната. Регулируемая длина заушника. Твердое двухстороннее водостойкое покрытие стойкое к запотеванию и химическому воздействию (масла и СОЖ). Защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучению, растворов химических кислот, щелочей. Оптический класс 1. Цвет линзы: бесцветная; Покрытие: Super (двусторонняя устойчивость к запотеванию); Оптический класс: 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения); Материал линзы: поликарбонат; Вид носоупора: литой; Регулировка дужек: по длине и углу наклона; Использование с корригирующими очками: нет. Защитные свойства: 2С-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT 2С-1,2 - обозначение светофильтра 1 - первый оптический класс FТ - устойчивость к низкоэнергетическому удару (45 м/с) при экстремальных температурах. N - устойчивость к запотеванию. | 1 шт |
| 10 | Щиток РОСОМЗ НБТ1 ВИЗИОН 413130 тип линзы бесцветная | Лицевой щиток РОСОМЗ НБТ1 ВИЗИОН с наголовным креплением. Размерный ряд от 53 до 65 см. Оптический класс: №1 (не дает искажений) Материал экрана: поликарбонат Материал козырька: CRAFTER (полипропилен) Регулировка оголовья: ленточная Защита: от механического воздействия, летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, искр и брызг неразъедающих жидкостей, УФ-излучения Покрытие: против царапин и истирания Толщина экрана: 0,75 мм Размер экрана: 220х315 мм Рабочая температура: от -5°С до +55°С Масса: 184г Защитные свойства: RZ 1 BT 9 253 3 9 BT 1 - первый оптический класс ВТ - устойчивость к среднеэнергетическому удару при экстремальных температурах 9 - защита от расплавленного металла и горячих частиц 3 - символ устойчивости к брызгам жидкости | 1 шт. |
| 11 | Наушники противошумные РОСОМЗ СОМЗ-1 ЯГУАР 60100 | Тип оголовья: стандартное Материал оголовья: пластик Материал чашек: АБС-пластик Материал амбушюр: гипоаллергенный термоэластополимер Материал наполнителей звукоизоляторов: вспененный полиуретан SNR: 27 дБ Масса: 145 г | 2 шт. |
| 12 | Полумаска фильтрующая SPIROTEK VS1200VR | Противоаэрозольная фильтрующая полумаска - класс защиты FFP2 (до 12 ПДК) обеспечивает высокоэффективную защиту органов дыхания от различных видов аэрозолей. Чашеобразной формы, с алюминиевым носовым зажимом и клапаном выдоха, оснащена фильтром электростатического действия и внутренним слоем из гипоаллергенных материалов. Многослойный фильтрующий материал с высоким качеством фильтрации обеспечивает низкое сопротивление дыханию. Конструкция: чашеобразная Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли Внутренний слой: гипоаллергенный материал Носовой зажим: есть Головные ремни: есть, Фильтр: электростатического действия Клапан выдоха: есть Индивидуальная упаковка: нет Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C Условия хранения: от -20 °C до +40 °C, при максимальной влажности <75%. | 48 шт. |
| 13 | Крем защитный Safe and Care Oil 100мл. гидрофильного действия | Назначение: защита кожи при работе с водонерастворимыми материалами (нефтепродукты, масла, краски, клей, лаки, смолы, смазки, мазут, смазочно-охлаждающие жидкости на масляной основе). Средство высшей категории эффективности. Активные вещества: тальк, каолин, экстракт алоэ вера, масло зародышей пшеницы, пантенол, витамин Е, экстракт ромашки, антиоксидант RonaCare®AP. Не содержит парабенов, силиконов, красителей. Протестировано дерматологами. Сохраняет органолептические и физико-химические свойства при замораживании и нагревании от -50 до +40°С. Способ применения: нанести 1-2 мл крема на сухие чистые руки, лицо и открытые участки тела до начала работы. Дозировка: 1-2 мл/1 применение Упаковка: туба объемом 100 мл, колпачок флип-топ, контроль первого вскрытия. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012, ГОСТ Р 12.4.301-2018, ГОСТ Р 12.4.302-2018 | 22 шт. |
| 14 | Мыло Safe and Care Soap 500мл. жидкое | Назначение: для удаления легких загрязнений и защитных кремов Средство высшей категории эффективности. Активные вещества: экстракт алоэ вера, пантенол, аллантоин, глицерин. Не содержит парабенов, силиконов, красителей. Протестировано дерматологами. Сохраняет органолептические и физико-химические свойства при замораживании и нагревании от -50 до +40°С. Для удаления особо устойчивых загрязнений (краски, лаки, смолы, клеи и др.) предварительно использовать очищающие средства (пасты, гель) серии Safe and Care®. Дозировка: 2 мл/1 применение Упаковка: флакон 500 мл. с помповым дозатором Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012, ГОСТ Р 12.4.301-2018, ГОСТ Р 12.4.303-2018 | 22 шт. |
| 15 | Крем Safe and Care Pantevit 100мл. восстанавливающий | Назначение: Восстанавливает кожу лица и рук после негативного воздействия широкого спектра вредных производственных факторов и окружающей среды (низкие температуры, ветер, снег, УФ), сохраняет естественное здоровье кожи, препятствуя огрублению, растрескиванию и покраснению. Активные вещества: экстракт алоэ вера, масло подсолнечника, пантенол, масло зародышей пшеницы, масло ши, аллантоин, экстракт ромашки, экстракт календулы, витамин Е, витамин С, антиоксидант RonaCare® AP Не содержит минеральных масел, парабенов, силиконов, красителей. Протестировано дерматологами. Сохраняет органолептические и физико-химические свойства при замораживании и нагревании от -50 до +40°С. Дозировка: 1-2 мл/1 применение Упаковка: туба объемом 100 мл, колпачок флип-топ, контроль первого вскрытия. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012, ГОСТ Р 12.4.301-2018 | 22 шт. |

•	В случае, если в Описании объекта закупки, товара, встречаются ссылки на конкретные товарные знаки, следует читать такие товарные знаки со словами «или эквивалент». Эквивалентность определяется согласно техническим характеристикам соответствующего товара, материала, оборудования.

Если в предложении участника закупки не указано иное, в контракт включаются товарные знаки/марки из технического задания заказчика без слов «или эквивалент».

Требования:

1. Поставляемый Товар должен быть новым, без видимых дефектов.

2. Поставляемый товар должен иметь сертификаты соответствия. (Срок действия сертификатов не менее (одного года) нормы износа для СИЗ, указанных в данном техническом задании)

3. Согласно части 2 статьи 456 ГК РФ Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к Товару принадлежности и документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. п.) одновременно с передачей самого Товара.

4. Требования к гарантийному сроку: в соответствии с условиями изготовителя, но не менее 12 месяцев.

5. Остаточный срок годности на момент поставки товара для позиций ТЗ № 13-15 не менее 24 месяцев.