## Техническое задание

| Код КТРУ | Наименование по КТРУ | Наименование характеристики | Значение параметра | ед.изм. | инструкция | Обоснование дополнительных характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.50.13.190-02615 | Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство | Диаметр стента | ≥ 4 и ≤ 4.25 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | 1 |
|  |  | Длина стента | ≥ 29 и ≤ 31 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Длина системы доставки | ≥ 140 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Лекарственное покрытие | Зотаролимус или эверолимус |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Тип системы доставки | Система доставки «быстрой замены» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | характеристики и показатели указываются согласно требованиям ГОСТ Р 59153-2020 |  |
|  |  | Номинальное давление баллона | Не менее 9 | атм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | характеристики и показатели указываются для обеспечения соответствия Технического Задания требованиям ГОСТ Р 59153-2020 |  |
|  |  | Параметры совместимости системы доставки с компонентами | совместимость с проводниками с максимальным внешним диаметром 0,014 "; совместимость с проводниковым катетером диаметром 5F |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | характеристики и показатели указываются для обеспечения соответствия Технического Задания требованиям ГОСТ Р 59153-2020 |  |
|  |  | Полимерное, выделяющееся из покрытия стента лекарство | Нерассасывающееся |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | характеристики и показатели указываются для обеспечения соответствия Технического Задания требованиям ГОСТ Р 59153-2020 |  |
| 32.50.13.190-02615 | Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство | Диаметр стента | ≥ 4.5 и ≤ 4.75 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 |
|  |  | Длина стента | ≥ 29 и ≤ 31 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина системы доставки | ≥ 140 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Лекарственное покрытие | Зотаролимус или эверолимус |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип системы доставки | Система доставки «быстрой замены» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | характеристики и показатели указываются согласно требованиям ГОСТ Р 59153-2020 |  |
|  |  | Номинальное давление баллона | Не менее 9 | атм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | характеристики и показатели указываются для обеспечения соответствия Технического Задания требованиям ГОСТ Р 59153-2020 |  |
|  |  | Параметры совместимости системы доставки с компонентами | совместимость с проводниками с максимальным внешним диаметром 0,014 "; совместимость с проводниковым катетером диаметром 5F |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | характеристики и показатели указываются для обеспечения соответствия Технического Задания требованиям ГОСТ Р 59153-2020 |  |
|  |  | Полимерное, выделяющееся из покрытия стента лекарство | Нерассасывающееся |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | характеристики и показатели указываются для обеспечения соответствия Технического Задания требованиям ГОСТ Р 59153-2020 |  |
| 32.50.13.190-02615 | Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство | Диаметр стента | ≥ 5 и ≤ 5.25 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 |
|  |  | Длина стента | ≥ 12 и ≤ 13 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина системы доставки | ≥ 140 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Лекарственное покрытие | Зотаролимус или эверолимус |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип системы доставки | Система доставки «быстрой замены» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | характеристики и показатели указываются согласно требованиям ГОСТ Р 59153-2020 |  |
|  |  | Номинальное давление баллона | ≥ 9 | атм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | характеристики и показатели указываются для обеспечения соответствия Технического Задания требованиям ГОСТ Р 59153-2020 |  |
|  |  | Параметры совместимости системы доставки с компонентами | совместимость с проводниками с максимальным внешним диаметром 0,014 "; совместимость с проводниковым катетером диаметром 5F |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | характеристики и показатели указываются для обеспечения соответствия Технического Задания требованиям ГОСТ Р 59153-2020 |  |
|  |  | Полимерное, выделяющееся из покрытия стента лекарство | Нерассасывающееся |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | характеристики и показатели указываются для обеспечения соответствия Технического Задания требованиям ГОСТ Р 59153-2020 |  |
| 32.50.13.110-00140 | Катетер баллонный для коронарной ангиопластики, стандартный | Тип баллона (Система доставки) | Монорельсовый (Быстрая замена) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 2 |
|  |  | Рабочая длина катетера | ≥ 135 | Сантиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Длина баллона | > 18 и ≤ 20 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр баллона | > 3.25 и ≤ 3.5 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр совместимого проводника | 0,014 | дюйм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Дополнительная характеристика объекта закупки используется в целях определения требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), устанавливаемых в рамках нормирования в сфере закупок в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ обусловлена потребностью Заказчика |  |
|  |  | Входной профиль кончика | ≥ 0,017 и ≤ 0,022 | дюйм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Доза лекарственного вещества, | ≥ 1,27 и ≤ 3,0 | мкг/мм2 | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Номинальное давление раскрытия баллона | ≥ 7 и ≤ 8 | Физическая атмосфера (101325 Па) | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Лекарственное вещество | Паклитаксель или сиролимус |  | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |

## Требование к качеству товара, потребительским свойствам, безопасности, упаковке, отгрузке:

## •	Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

## •	Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Товар должен быть упакован в оригинальную, целостную упаковку производителя без повреждений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара, сохранность его качества, эффективность и безопасность, а также исключать возможность контаминации микроорганизмами и другими веществами. При поставке Поставщик предоставляет копии действующих документов качества на товар, в том числе копию регистрационного удостоверения на товар, выданного уполномоченным органом государственной власти.

## •	Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и требованиями.

## •	Остаточный срок годности на момент поставки не менее 4 месяцев.

## •	Срок поставки товара: с даты заключения Контракта в течение 10 дней.

•	Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 363025, РСО-Алания, г. Беслан, ул. Фриева, 139а (аптека). Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки.