ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ремонту пожарного автомобиля АПС-1,0-40/2 (ISUZU)

Краткая характеристика оказания услуг:

Ремонт пожарной техники Заказчика, с предоставлением всех необходимых запасных частей и материалов, согласно перечню автотранспорта Заказчика.

Проведение ремонта ,пожарной техники  должно  осуществляться  в соответствии  с требованиями Министерства транспорта РФ, со стандартами завода-изготовителя, по заявке  Заказчика  в соответствии с Перечнем работ настоящего Технического задания следующего пожарного автомобиля:

1. Пожарный автомобиль АПС-1,0-40/2 (ISUZU)

-Год выпуска - 2016;

-VIN - X89P5A231GOCX7040;

-Модель двигателя – 4HK1;

-Двигатель- № 501192;

-Мощность двигателя, кВт/мин - 114/3800;

-Рабочий объём двигателя -  5193 куб.см;

-Кузов - отсутствует;

-Пробег – 18684 км.

| № п/п | Наименование услуг | Цена |
| --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж коробки передач (КПП). |  |
| 2. | Снятие изношенного диска, корзины и выжимного подшипника. |  |
| 3. | Очистка посадочных мест от грязи и масла. |  |
| 4. | Центровка нового ведомого диска с помощью специальной оправки. |  |
| 5. | Монтаж новой корзины и затяжка болтов с нужным усилием. |  |
| 6. | Установка КПП на место. |  |
| 7. | Диск сцепления |  |
| 8. | Корзина сцепления |  |
| 9. | Выжимной подшипник |  |
| 10. | Подшипник первичного вала в маховик |  |
| 11. | Сальник коленвала (задний) |  |
| 12. | Сальник первичного вала КПП |  |
| 13. | Трансмиссионное масло |  |

2.  Описание оказываемых услуг

2.1. Осуществление ремонта автомобильной и пожарной техники импортного  производства с использованием запасных частей, материалов, оборудования, а также трудовых ресурсов предоставляемых Исполнителем. Фактический объём оказываемых услуг определяется на основании заявок Заказчика.

2.2. Место оказания услуг: г. Элиста.

2.3. Место передачи для оказания услуг и приёма после оказания услуг пожарного автомобиля АПС-1,0-40/2 (ISUZU): 1 ПСЧ.

3. Общие требования

Все оказываемые услуги должны быть безопасны и сертифицированы в соответствии с требованиями Министерства транспорта РФ.

Сроки оказания услуг: в течение 40 (сорока) календарных дней с даты подписания контракта.

Исполнитель должен  самостоятельно предоставить все необходимые запасные части и материалы. Запасные части и материалы должны быть новыми, иметь сертификаты соответствия, и быть рекомендованы к использованию производителем данного типа автомобиля.

Исполнитель несёт ответственность за качество предоставленных услуг, а также установленных запасных частей и материалов, в соответствии с Договором.

Исполнитель должен выполнять следующий перечень услуг:

Услуги по техническому обслуживанию автомобилей:

- работы контрольно-диагностические;

- работы смазочно-заправочные;

- регулировка  сцепления.

В стоимость услуг входит:

- внесение записей о проведении технического обслуживания и текущего ремонта в техническую документацию (паспорт (формуляр)) автотранспортного средства;

- стоимость горюче-смазочных материалов на обкатку прием-сдачу, расходные материалы, эксплуатационные технические жидкости и комплектующие;

- стоимость работ с учетом запасных частей и расходных материалов.

Доставка автомобиля для оказания услуг осуществляется за счёт сил и средств Исполнителя.

По факту представления автомобиля для оказания услуг должен быть проведен предварительный внешний осмотр автотранспорта в присутствии представителя Заказчика с обязательной отметкой в заявке о дефектах транспортного средства.

Рабочий инструмент, необходимое техническое оборудование, расходные материалы, расходы, связанные с эксплуатацией рабочего инструмента и технического оборудования, используемого при обслуживании автотранспорта должны относиться за счет Исполнителя.

По мере необходимости, при оказании услуг,  должна  проводиться техническая мойка, в зависимости от вида выполняемых работ.

Оказание услуг должно проводиться на площадях Исполнителя, расположенных на территории  г. Элисты.

В стоимость оказываемых услуг должны быть включены затраты на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также работы технических  исполнителей, необходимые для проведения обслуживания по всем видам услуг, указанных в настоящем техническом задании.

Все услуги должны осуществляться в соответствии с действующими техническими условиями и обязательными требованиями, предусмотренными заводом-производителем.

Оказание услуг должно производиться на диагностическом и ремонтном оборудовании, в соответствии с техническими условиями, установленными для соответствующих автомобилей, поступающих на ремонт.

Исполнитель обязуется возместить Заказчику в полном объеме ущерб, причиненный в ходе оказания услуг, если ущерб нанесен Исполнителем по его вине, либо восстановить поврежденное имущество за свой счет и своими силами.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность автотранспорта Заказчика вместе со специальным оборудованием и государственными регистрационными знаками установленными на автотранспорте с момента его приема на оказание услуг техническому обслуживанию и ремонту до передачи Заказчику.

Исполнитель передает в течение 5 рабочих дней с момента приемки оказанных услуг, полномочному представителю Заказчика документы на оказанные услуги, оформленных надлежащим образом, приобщенных к платежным документам акт выполненных работ, заказ-наряд, счет и счет-фактуру (при наличии) с указанием даты передачи.

Исполнитель  обязан передать Заказчику  неисправные (замененные) запасные части, узлы и агрегаты, кроме расходных материалов, в соответствии с заказ-нарядом.

Исполнитель обеспечивает за свой счет утилизацию отходов от ремонта и технического обслуживания автотранспорта Заказчика.

Заказчик вправе осуществлять контроль за оказанием услуг по ремонту и техническому обслуживанию переданного Исполнителю автотранспорта.              Исполнитель должен, по требованию Заказчика,  предоставлять  возможность осуществлять работы по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта в присутствии представителя Заказчика.

Услуги  должны  оказываться  с учетом технологического режима, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии. Исполнитель обязан предоставлять по требованию Заказчика, необходимую информацию, непосредственно, связанную с объемом и качеством выполняемых работ.

Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель обязан применять при оказании услуг только качественные запасные части и материалы, допущенные к использованию на территории РФ              и одобренные для применения в соответствующем транспортном средстве заводом-изготовителем. Персонал исполнителя должен иметь соответствующую квалификацию.

Организация, выполняющая услуги, должна располагать программами-методиками, обладать необходимым оборудованием по видам оказываемых услуг.

4. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

На проведённые работы должен быть установлен гарантийный срок, в течение которого все неисправности, возникшие по вине  Исполнителя, устраняются без дополнительной оплаты.

Исполнитель устанавливает гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев работы, или не менее 20 тыс. км пробега или 1000 моточасов работы двигателя привода спецоборудования, в зависимости о того, что наступит ранее, со дня подписания акта оказанных услуг.

В случае выхода из строя пожарной и автомобильной техники, пожарного насоса как в целом, так и их составных частей, подвергшихся замене, обслуживанию, ремонту, в период гарантийного срока эксплуатации, Заказчик направляет Исполнителю уведомление о вызове его представителя для выявления причин отказа изделия, и принятия мер по устранению выявленных неисправностей. Уведомление направляется в виде телеграммы или заказного письма. Копия уведомления направляется в адрес Заказчика. Исполнитель в 5-дневный срок после получения уведомления обязан проинформировать Заказчика о принятом решении и в 10-дневный срок направить своего представителя для восстановления изделия, при этом гарантийный срок эксплуатации высотной пожарно-спасательной техники продлевается на срок нахождения изделия в неработоспособном состоянии.

Гарантийный срок отсчитывается с момента передачи автомобиля заказчику.