Приложение № 1

к контракту

от «____»_________2026

№____________________

Техническое задание

на оказание комплекса услуг по организации централизованного сбора, временного хранения, транспортирования и обезвреживания медицинских отходов классов  «Б» и «В»  для нужд ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России,

Код по ОКПД2 38.12.11.000

Таблица 1

| № п/п | Наименование закупаемых услуг, входящих в объект закупки | Требования, установленные к функциональным, техническим характеристикам закупаемых услуг, работ, входящих в объект закупки | Требования, установленные к качественным характеристикам закупаемых услуг, входящих в объект закупки | Ед. изм. | Объем (в месяц) | Объем (за 6 месяцев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по организации централизованного сбора, временного хранения, транспортированию и обезвреживанию медицинских отходов классов «Б» и «В» | Объекты, подлежащие очистке: в соответствии с Таблицей 3 | ## Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего рода в нормативных и правовых актах Российской Федерации: # 1.Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 2.Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" # 3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. # 4. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ # 5. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ 6. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" 7.Постановление Правительства РФ «Правила оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации» от 22 декабря 2020 года № 2216. # 8. Постановление Правительства РФ «Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» от 03.09.2010 № 681. # 9. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). # 10. Технический регламент Таможенного союза «ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств» | кг | Отходы класса «Б» - 277,25кг Отходы класса «В» - 0,5 кг | Отходы класса «Б» – 1663,5 кг Отходы класса «В» - 3 кг |
|  |  | Срок оказания услуг: С момента подписания настоящего контракта и до 12.12.2026 года |  |  |  |  |
|  |  | Вид отходов(в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21): - Медицинские отходы (класс Б – эпидемиологически опасные отходы): Инфицированные и потенциально инфицированные кровью и другими биологическими жидкостями отходы, в том числе: 1.1.- тара стеклянная из-под биологических материалов; 1.2.- использованный медицинский одноразовый мягкий инвентарь (отходы полиэтилена в виде пленки, изделия из нетканого материала); 1.3. – использованные медицинские инструменты одноразового применения; 1.3. – использованные медицинские шприцы, системы для внутривенных инфузий, полимерные изделия; 1.4. – использованный медицинский острый инструментарий; 1.5. – использованные медицинские резиновые изделия; 1.6. – отходы перевязочных материалов 1.7. – отходы из клинико-диагностической и бактериологической лаборатории 3-4 группы патогенности. 2. Медицинские отходы (класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы): Материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории. Отходы лабораторий, фармацевтических и иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 1-2 групп патогенности. Отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических стационаров (диспансеров), загрязненные мокротой пациентов, отходы микробиологических лабораторий, осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза, в том числе: 2.1- Материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории. 2.2 – Отходы лабораторий, фармацевтических и иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 1 – 2 групп патогенности 2.3- Отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических стационаров (диспансеров), загрязненные мокротой пациентов. 2.4 – Отходы микробиологических лабораторий, осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза. |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика мест первичного сбора (временного хранения) отходов класса Б Устройство для временного хранения медицинских отходов класса «Б»: Специализированный накопитель-морозильник (п. 201. СанПиН 2.1.3684-21) со встроенной бактерицидной лампой (СНМ или эквивалент) Специализированный накопитель-морозильник является вспомогательным оборудованием при осуществлении услуг, оказываемых Заказчику и описанных в данном разделе, согласно п. 1 ч. 1 ст. 33 ФЗ- 44., и предоставляется исполнителем на период действия государственного контракта по акту приема-передачи оборудования во временное пользование. Количество – 9 шт. Рабочая камера объемом – не менее 240 дм3, не более 260 дм3; Количество – 4 шт. Рабочая камера объемом – не менее 380 дм3, не более 400 дм3. Место установки – в соответствии с расчетом образования медицинских отходов и потребности в расходных материалах и вспомогательном оборудовании (Таблица 2) . Срок установки – в течение пяти дней с даты начала оказания услуг. Места временного хранения отходов должны быть оснащены бактерицидными облучателями (СанПиН 2.1.3684-21) |  |  |  |  |
|  |  | Применяемая система удаления отходов: Централизованная |  |  |  |  |
|  |  | Сборники для накопления отходов класса Б: Поставка расходных материалов, одноразовой и многоразовой тары и упаковки для обращения с медицинскими отходами: многоразовые баки желтого цвета с крышкой для хранения медицинских отходов класса Б плотно закрывающиеся (с маркировкой «Отходы. Класс Б») - 12л-10 шт.; - 35л-5 шт.; - 50л-3 шт.; - 60л-5 шт. Одноразовые пакеты желтого цвета, обеспечивающие возможность безопасного сбора отходов класса Б (с маркировкой «Отходы. Класс Б»: – 330*300 мм – 100 (+/- 5%) штук в месяц. – 500*600 мм – 700 (+/- 5%) штук в месяц – 700*800 мм – 300 (+/- 5%) штук в месяц Одноразовые непрокалываемые влагостойкие контейнеры желтого цвета с иглоотсекателями для сбора острых отходов с плотно прилегающими крышками, исключающими возможность самопроизвольного вскрытия, маркированных «Отходы. Класс Б» с объемом: - 0,5л –50 (+/- 5%) штук в месяц; - 1,0л –25 (+/- 5%) штук в месяц; - 1,5л –12 (+/- 5%) штук в месяц; - 3,0л –7 (+/- 5%) штук в месяц; - 6,0л –1 (+/- 5%) штук в месяц; Одноразовые контейнеры для биологических отходов желтого цвета, обеспечивающие возможность безопасного сбора биологических отходов класса Б (с маркировкой «Отходы. Класс Б») и герметично упаковывающиеся: -3 л – 11 (+/- 5%) штук в месяц; -6 л – 11 (+/- 5%) штук в месяц; -10 л – 11 (+/- 5%) штук в месяц (одноразовая и многоразовая тара должна соответствовать СанПиН 2.1.3684-21). Срок поставки – ежемесячно. |  |  |  |  |
|  |  | Сборники для накопления отходов класса В: Поставка расходных материалов, одноразовой и многоразовой тары и упаковки для обращения с медицинскими отходами: многоразовые баки красного цвета с крышкой для хранения медицинских отходов класса В » плотно закрывающиеся (с маркировкой «Отходы. Класс В») - 12л-1 шт.; Одноразовые пакеты красного цвета, обеспечивающие возможность безопасного сбора отходов класса В (с маркировкой «Отходы. Класс В): – 500*600 мм –2 (+/- 5%) штук в месяц; Одноразовые непрокалываемые влагостойкие контейнеры красного цвета с иглоотсекателями для сбора острых отходов с плотно прилегающими крышками, исключающими возможность самопроизвольного вскрытия, маркированных «Отходы. Класс В» с объемом: - 0,5л – 5 (+/- 5%) штук в месяц; Одноразовые контейнеры для биологических отходов красного цвета, обеспечивающие возможность безопасного сбора биологических отходов класса В (с маркировкой «Отходы. Класс В») и герметично упаковывающиеся: -6 л –1 (+/- 5%) штук в месяц (одноразовая и многоразовая тара должна соответствовать СанПиН 2.1.3684-21) Срок поставки – ежемесячно. |  |  |  |  |
|  |  | Объем отходов, предполагаемый к вывозу с объекта очистки (за 6 месяцев, в период с момента подписания контракта по 15.12.2026 года): Отходы класса Б – 1663,5 кг Отходы класса В – 3 кг |  |  |  |  |
|  |  | Работы, связанные с обращением отходов, проводимые Исполнителем: |  |  |  |  |
|  |  | Сбор медицинских отходов – предусматривает изъятие упакованных в спецупаковку и складированных в контейнеры медотходов из мест их временного хранения и (или) СНМ или эквивалента |  |  |  |  |
|  |  | Транспортировка медицинских отходов классов «Б» и «В». Перевозка медицинских отходов классов «Б» и «В» осуществляется специализированным транспортом Исполнителя, оснащенным в соответствии с требованиями п. 207. СанПиН 2.1.3684-21 холодильной установкой, имеющей специальные крепления для перевозки транспортных контейнеров к месту дальнейшего обезвреживания/уничтожения. Специализированный транспорт, задействованный при оказании услуг по контракту, должен быть оборудован Глобальной навигационной спутниковой системой – «ГЛОНАСС» в соответствии с требованиями «Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2020 года № 2216, а также требованиями ДОПОГ и Технического регламента Таможенного союза «ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств». Специализированный транспорт, задействованный при оказании услуг по контракту, должен быть оборудован системой видеорегистрации. Оснащение транспортного средства системой видеорегистрации является обязательным условием в связи с тем, что Заказчик в процессе оказания услуг по транспортированию и обезвреживанию медицинских отходов классов Б и В принимает на себя обязанность по контролю качества оказываемых Исполнителем услуг до момента их обезвреживания Исполнителем на участке по обращению с медицинскими отходами в соответствии с требованием действующего законодательства РФ. Заказчик несет ответственность за экологическую, санитарно-эпидемиологическую безопасность здоровья граждан. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента письменного обращения Заказчика предоставить «маршрут» транспортирования медицинских отходов классов Б и В с выгрузкой из системы «ГЛОНАСС» с территории Заказчика до участка по обращению с медицинскими отходами Исполнителя. В целях осуществления экспертизы оказанных услуг, в соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчик вправе запросить данные с системы видеонаблюдения, расположенной на участке по обращению с медицинскими отходами, данные с видеорегистратора, расположенного в спецтранспорте. Исполнитель обязан предоставить Заказчику запрашиваемые данные в течение двух рабочих дней. Кратность вывоза медицинских отходов рассчитывается в соответствии с количеством образующихся отходов, но не реже 1 раза в месяц. |  |  |  |  |
|  |  | Предоставляемое Исполнителем оборудование и одноразовый расходный материал должны быть предназначены для использования в целях обращения с медицинскими отходами и иметь соответствующие документы (сертификат соответствия или декларацию соответствия или иные допустимые в силу требований действующего законодательства документы). |  |  |  |  |
|  |  | Требования к организации участка по обращению с медицинскими отходами Исполнителя: Участок по обращению с медицинскими отходами должен быть оборудован камерами видеонаблюдения, с возможностью контроля процесса приемки транспортных контейнеров и наблюдением за «грязной» и «чистой» зонами, позволяющими Заказчику осуществлять контроль за ходом оказания услуг. Система видеонаблюдения должна осуществлять хранение архива видеозаписей в течение не менее 7 дней с даты подписания акта оказания услуг по вывозу. Общие требования к участку: Участок должен быть обеспечен канализацией, водопроводом, электричеством, отоплением и автономной вентиляцией. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений участка должны обеспечивать поточность технологического процесса и возможность соблюдения принципа разделения на "чистую" и "грязную" зоны. На территории участка осуществляется прием, обработка (обезвреживание или обеззараживание), временное хранение (накопление) отходов, мойка и дезинфекция стоек-тележек, контейнеров и другого оборудования, применяемого для перемещения отходов. Требования к помещениям участка: Помещения участка предусматривают условное разделение на зоны: - "грязную", к которой относятся помещение приема и временного хранения поступающих медицинских отходов, помещение обработки отходов, оборудованное установками по обеззараживанию/обезвреживанию отходов классов Б и В, помещение мойки и дезинфекции. При небольших объемах возможно временное хранение поступающих отходов и их обеззараживание в одном помещении. При хранении отходов классов Б и В, более 24-х часов предусматривается холодильное/морозильное оборудование. - "чистую", к которой относятся помещения хранения обеззараженных/обезвреженных отходов, вымытых и обеззараженных средств перемещения отходов (возможно совместное временное хранение в одном помещении), склад расходных материалов, комната персонала, санузел, душевая. Высота помещений принимается в соответствии с габаритами устанавливаемого оборудования, но не менее 2,6 м. Поверхность стен, пола и потолков должна быть гладкой, устойчивой к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Полы покрываются влагостойким материалом, не скользящим и устойчивым к механическому воздействию. Наружная и внутренняя поверхность мебели и оборудования должна быть гладкой, выполненной из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Требования к освещению: Во всех помещениях предусматривается совмещенное или искусственное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. В производственных помещениях уровень искусственной освещенности должен быть не менее 200 лк. Светильники должны иметь закрытые рассеиватели. Очистка светильников должна производиться не реже 2 раз в год. Требования к организации воздухообмена: Воздухообмен помещений участка должен обеспечивать поддержание допустимых параметров микроклимата, соблюдение гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны Устройство вентиляции должно исключать перетекание воздушных масс из "грязных" зон (помещений) в "чистые". В помещениях участка предусматривается автономная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Схема воздухообмена определяется технологическим заданием. Кратность воздухообмена по вытяжке и необходимость установки местных отсосов определяется по расчету в зависимости от вида, количества и мощности технологического оборудования. Вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока предусматривается из помещений "грязной" зоны. Требования к микроклимату помещений: - Температура воздуха в производственных помещениях должна быть в пределах 18 - 25 °C, относительная влажность не выше 75%. Требования к водоснабжению и канализации: - Основные производственные помещения (для приема и временного хранения отходов, обеззараживания, мойки и дезинфекции инвентаря и оборудования) должны оснащаться поливочным краном, трапами в полу (поддонами). -В помещении обеззараживания/обезвреживания отходов предусматривается раковина для мытья рук. Требования к оснащению участка: - Расстановка оборудования должна производиться с учетом обеспечения свободного доступа ко всему оборудованию. - Расстояние от стен до оборудования должно составлять - не менее 0,6 м, а со стороны зоны обслуживания - не менее 1,0 м. Минимальные размеры проходов должны быть не менее 0,6 м. - Помещения приема и временного хранения отходов оснащаются весами. - Помещения временного хранения и обеззараживания/ обезвреживания отходов оснащаются бактерицидными облучателями или другими устройствами обеззараживания воздуха. Гигиенические требования к содержанию помещений, оборудования и инвентаря: Все помещения, оборудование, инвентарь должны содержаться в чистоте. Текущую уборку проводят влажным способом, не реже одного раза в день с применением моющих и дезинфицирующих средств. Генеральную уборку проводят не реже 1 раза в месяц. Обработке подлежат стены, мебель, технологическое оборудование, пол. Ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, протирают оборудование, удаляют видимые загрязнения со стен, затем моют пол. Уборочный инвентарь, раздельный для "чистой" и "грязной" зоны, должен иметь четкую маркировку с указанием видов уборочных работ, использоваться строго по назначению и храниться раздельно в кладовых или шкафчиках основных производственных помещений. Участок должен быть оснащен моечным комплексом для мойки транспортных средств и мойки, дезинфекции и дезинсекции специализированных многоразовых контейнеров. |  |  |  |  |
|  |  | Исполнитель должен предоставить надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе: - имеющиеся у Исполнителя документы, подтверждающие соответствие используемых контейнеров требованиям, установленным СанПиН 2.1.3684-21, выдаваемые в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иными нормативно-правовыми актами в области технического регулирования (декларации о соответствии, сертификаты соответствия, выданные как в форме обязательной, так и добровольной сертификации или иные допустимые в силу требований действующего законодательства документы); - документы на предоставляемое Исполнителем специализированное морозильное оборудование, предназначенное для хранения медицинских отходов классов Б и В, позволяющие Заказчику использовать его по указанному целевому назначению (инструкцию по использованию, технический паспорт и т.п.) и подлежащие передаче в соответствии со ст. 691 ГК Российской Федерации; - имеющиеся у Исполнителя документы, подтверждающие соответствие предоставляемого специализированного морозильного оборудования, предназначенного для хранения медицинских отходов классов Б и В, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, позволяющее Заказчику идентифицировать данное оборудование как оборудование, предназначенное для хранения медицинских отходов классов Б и В, выдаваемые в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иными нормативно-правовыми актами в области технического регулирования (декларации о соответствии, сертификаты соответствия, выданные как в форме обязательной, так и добровольной сертификации или иные допустимые в силу требований действующего законодательства документы); - документы на специализированный автотранспорт (с холодильными установками) - документы об обучении водителей, осуществляющих вывоз отходов, по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» либо «Профессиональная подготовка на право работы с отходами I – IV классов опасности», в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Контроль качества выполнения услуг: Контроль качества выполнения услуг производится в виде выездной проверки факта обезвреживания медицинских отходов. Проверка осуществляется по предварительному согласованию с Исполнителем. Заказчик имеет право перед заключением Контракта произвести проверку участка (площадки), на которой планируется осуществление деятельности по обезвреживанию медицинских отходов классов Б и В на соответствие требованиям пункта 211 СанПиН 2.1.3684-21, путем выездной комиссионной проверки. |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные сведения: Указанные в техническом задании конкретные значения (объем, количество) товара являются минимальными и обусловлены расчетом образования медицинских отходов и потребности в расходных материалах и вспомогательном оборудовании. Организация системы сбора, временного хранения и вывоза отходов с территорий объектов очистки должна удовлетворять требованиям нормативных и правовых актов РФ: СанПиН 2.1.3684-21. Участник закупки (субподрядчик) обязан предоставить: экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обезвреживанию медицинских отходов действующим санитарно-эпидемиологическим нормам. Указанное экспертное заключение должно быть выдано непосредственно участнику закупки, либо субподрядчику, если соответствующие работы (услуги) будут оказаны субподрядчиком. Если указанные работы (услуги) будут оказаны субподрядчиком, то в составе заявки требуется договор (копия), заключенный участником закупки с субподрядчиком об оказании соответствующих услуг и указанное экспертное заключение (копия), выданное данному субподрядчику. |  |  |  |  |

Исполнитель:

Специалист по охране труда						Т.С. Косач

Согласовано:

Главный государственный санитарный врач - начальник

центра государственного санитарно-эпидемиологического

надзора филиала «Центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России

майор внутренней службы                                                                       А.А. Тапов

Таблица 2

Расчет

образования медицинских отходов и потребности в расходных материалах

и вспомогательном оборудовании  ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России на 6 месяцев 2026 год

| № п/п | Филиал | Класс отходов | Посеща-емость (человек/ в сутки) | Потребность (или указать наличие) |  |  |  |  | Наличие комнаты для временного хранения отходов | Специализированный накопитель-морозильник «СНМ -250» (рабочая камера объемом – не менее 240 дм3, не более 260 дм3) «СНМ -400» (рабочая камера объемом – не менее 380 дм3, не более 400 дм3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Емкость-контейнер для игл (0,5; 1; 1,5; 3; 6 л.) (в месяц) | Пакет 1)330×300 2)500×600 3)700×800 (в месяц) | Ориенти- ровочное количество отходов (кг) (в месяц) | Бак с крышкой (12, 35, 50, 60 л) | Контейнер для сбора биологических отходов (3, 6, 10 л) (в месяц) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | МЧ-1 | Б | 30 | 0,5-5 шт | 2) 30 шт 3) 50 шт | 8 | 35л - 1 шт | 3л-1 шт | да | «СНМ -400» или эквивалент |  |
| 2 | МЧ-2 | Б | 40 | 0,5-10 шт | 1)10 шт 2) 30 шт 3) 30 шт | 10 | - | 3л-1 шт | да |  |  |
| 3 | МЧ-3 | Б | 130 | 1,0л.-3 шт 3л.-2 шт | 2) 60 шт | 10 | - | 10л-2шт | да | «СНМ -250» или эквивалент |  |
| 4 | МЧ-4 | Б | 145 | 0,5- 3 шт 1,0-5 шт. 1,5-3шт | 1) 10 шт 2) 50 шт 3) 5 шт | 8 | 12л-2 шт 35л-1 шт | 3л -1шт 6л -2 шт 10л-1шт | да |  |  |
| 5 | МЧ-5 | Б | 145 | 0,5-27 шт 1,0- 5 шт | 1) 10 шт 2) 50 шт 3) 5 шт | 10 | 12л-1 шт. 35л - 1 шт 60л-1 шт |  | да |  |  |
|  |  | В |  | 0,5- 5 шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МЧ-6 | Б | 50 | 1,0 - 3 шт | 2) 40 шт 3) 3 шт. | 8 | 60 л –1 шт. | - | да | «СНМ -250» или эквивалент |  |
|  |  | В | 5 |  | 2) 2 шт | 0,5 | 12 л-1 шт. | 6 л-1 шт |  |  |  |
| 7 | МЧ-9 | Б | 100 | 0,5-7 шт 1,0- 3 шт | 1) 25 шт 2) 40 шт 3) 17 шт | 10 |  | 3л –2 шт | да | «СНМ -250» или эквивалент |  |
| 8 | МЧ-11 | Б | 40 | 0,5-10 шт 1,0-3 шт 1,5-3 шт 3,0-3 шт | 2) 30 шт | 10 | 12л-2 шт | 3л–2 шт | да | «СНМ -400» или эквивалент |  |
| 9 | МЧ-12 | Б | 20 | 0,5-1шт | 2) 30 шт | 8 |  |  | да | «СНМ -250» или эквивалент |  |
| 10 | МЧ-13 | Б | 30 | 1,0 – 1 шт | 2) 50 шт | 10 | 12л-1шт. | 3л-1 шт | да | «СНМ -250» или эквивалент |  |
| 11 | МЧ-14 | Б | 150 | 0,5-7шт 1,0-3 шт 1,5-3 шт 3,0-2 шт 6,0 -1 шт | 1) 15 шт 2) 25 шт 3) 15 шт | 10 | 12л-1 шт 35л- 2 шт 50л - 2 шт | 6л –2 шт 10л – 1 шт | да |  |  |
| 12 | МЧ- 15 | Б | 30 | 1,0- 1 шт | 1) 5 шт 2) 15 шт | 8 | 12л-1 шт | 3л-1 шт | да | «СНМ -250» или эквивалент |  |
| 13 | МЧ-16 | Б | 15 | 1,5-1шт | 2) 40 шт | 6 | 12л-1шт |  | да | «СНМ -250» или эквивалент |  |
| 14 | МЧ-17 | Б | 20 |  | 2) 30 шт 3) 5 шт | 10 | 60л-1шт | 3л-1 шт 6л-1 шт | да | «СНМ -250» или эквивалент |  |
| 15 | ТБ-1 | Б | 105 | 0,5-25 шт | 1) 25 шт 2) 50 шт 3) 25 шт | 65,25 | 12л –1 шт 50л - 1 шт 60л –1шт | 10л – 5 шт | да | «СНМ -400» или эквивалент |  |
| 16 | КТБ-1 | Б | 30 | 0,5-3шт | 2) 90 шт 3) 100 шт | 40 |  | 6л-5 шт 10л-4шт | да |  |  |
| 17 | ЦГСЭН | Б |  |  | 1) 5 шт 2) 20 шт 3) 10 шт | 8 | 60л –1 шт |  | да | «СНМ -250» или эквивалент |  |
| 18 | Поликлиника | Б | 30 | 0,5-3 шт 1,5-2 шт | 2) 20 шт 3)10 шт | 20 |  | 3л-1 шт 6л-1шт | да | «СНМ -400» или эквивалент |  |
|  | ЗП № 3 | Б | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | ЗП № 4 | Б | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 19 | ВВК | Б | 8 | - | 3) 25 шт | 8 |  |  | да |  |  |
| И Т О Г О | ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России | Б |  | 0,5-50 шт 1,0-25 шт 1,5-12 шт 3,0 - 7 шт 6,0 - 1 шт | 1) 100 шт 2) 700 шт 3) 300 шт | 277,25 | 12л- 10 шт 35л- 5 шт 50л- 3 шт 60л- 5 шт | 3л - 11 шт 6л- 11 шт 10л- 11 шт |  | «СНМ-250» или эквивалент – 9 шт |  |
|  |  | В |  | 0,5-5 шт | 2) 2 шт | 0,5 | 12л- 1 шт | 6 л- 1 шт |  | «СНМ-400» или эквивалент – 4шт |  |

Исполнитель:

Специалист по охране труда								Т.С. Косач

Согласовано:

Главный государственный санитарный врач - начальник

центра государственного санитарно-эпидемиологического

надзора филиала «Центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России

майор внутренней службы                                                                                                   А.А. Тапов

Таблица 3

Местонахождение филиалов

| № п/п | Сокращенное наименование | Полное наименование (адрес местонахождения) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЧ-1 | Филиал «Медицинская часть № 1» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России Республика Адыгея, п. Тлюстенхабль, ул. Ленина,28 |  |
| 2 | МЧ-2 | Филиал «Медицинская часть № 2» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России Краснодарский край, п. Двубратский,ул. Мостовая, 1 |  |
| 3 | МЧ-3 | Филиал «Медицинская часть № 3» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России Краснодарский край, п. Двубратский,ул. Степная, 1 |  |
| 4 | МЧ-4 | Филиал «Медицинская часть № 4» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России г. Армавир, ул. Володарского, 1А |  |
| 5 | МЧ-5 | Филиал «Медицинская часть № 5» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России г. Апшеронск, ул. Советская, 175 |  |
| 6 | МЧ-6 | Филиал «Медицинская часть № 6» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России Краснодарский край, п. Двубратский, ул. Степная, 1 |  |
| 7 | МЧ-9 | Филиал «Медицинская часть № 9» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России Краснодарский край, г. Хадыженск, ул. Грибоедова, 42 |  |
| 8 | МЧ-11 | Филиал «Медицинская часть № 11» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России Краснодарский край, п. Ахтарский, Приморско-Ахтарск |  |
| 9 | Мч-12 | Филиал «Медицинская часть № 12» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России Краснодарский край, г. Армавир, ул. Пугачева, 32 |  |
| 10 | МЧ-13 | Филиал «Медицинская часть № 13» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Пархоменко, 33 |  |
| 11 | МЧ-14 | Филиал «Медицинская часть № 14» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России г. Краснодар, ул. Калинина, 58 |  |
| 12 | МЧ-15 | Филиал «Медицинская часть № 15» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России Республика Адыгея, х. Новый Сад, Тахтамукайский р-н |  |
| 13 | МЧ-16 | Филиал «Медицинская часть № 16» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Кожевенная,11 |  |
| 14 | МЧ-17 | Филиал «Медицинская часть № 17» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская,273, стр.1 |  |
| 15 | ТБ-1 | Филиал «Туберкулезная больница № 1» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России г. Краснодар, ул. Воронежская, 42 |  |
| 16 | КТБ-1 | Филиал «Краевая туберкулезная больница № 1» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул. С. Радонежского ,88) |  |
| 17 | ЦГСЭН | Филиал «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора № 1» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России г. Краснодар, ул. Новороссийская, 61 |  |
| 18 | Поликлиника | Филиал «Поликлиника» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России г. Краснодар, ул. Захарова,11а |  |
| 19 | ВВК | Филиал «Военно-врачебная комиссия» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России г. Краснодар, ул. Захарова,11а |  |

Исполнитель:

Специалист по охране труда						Т.С. Косач

Согласовано:

Главный государственный санитарный врач - начальник

центра государственного санитарно-эпидемиологического

надзора филиала «Центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России

майор внутренней службы                                                                       А.А. Тапов