- Трансдюсер инвазивного давления

| Описание | Трансдюсер инвазивного давления должен представлять собой датчик давления, установленный на пластиковое основание, соединенный с кабелем для подключения к монитору пациента и передачи полученных данных на монитор. |
| --- | --- |
| Назначение | Должен быть предназначен для мониторинга инвазивного давления |
| Принцип работы | Должен преобразовывать колебания сигналов гемодинамического давления в электрические сигналы и передача на монитор пациента |
| Кратность применения | Должен быть многоразовым |
| Стерильность | Может быть нестерильным |
| Тип разъема кабеля | Должен быть - Мама, 4 pin |
| Длина кабеля, см | ≥25 см |
| Функция проверки работоспособности датчика Touch Check ™ | наличие |
| Диапазон давления | В диапазоне -30 mmHg to +300 mmHg (* - неизменяемый показатель) |
| Материалы изготовления | Основание датчика – поликарбонат (PC) Кабель датчика – поливинилхлорид (PVC) Чип сенсора – керамика, поликарбонат (PC) Задняя пластина – Polylac PA-757 Акрилонитрил Бутадиен-стирол (ABS) Пылезащитный колпачок – Полипропилен (PP) |
| Совместимость | Совместимость с одинарными и сдвоенными магистральными кабелями линейки GE Healthcare Utah / BIOTRANS IBP и монитором пациента GE_________, имеющимся у заказчика |

- Вертикальный крепёж для трансдьюсера инвазивного давления для мониторов пациента

| Назначение | для крепления трансдьюсера на стойке |
| --- | --- |
| Материалы | гипоаллергенны и не содержат латекс и ПВХ, |
| Совместимость | Мониторы B105/125 и CARESCAPE 450/650/850 |
| Характеристики | Должен быть высокопрочный пластик, с разъемом для крепления роликового купола, обеспечивает герметичное и надежное соединение |
| Упаковка | Должна быть индивидуальная |

- Устройство промывки трансдюсера инвазивного давления

| № п/п | Наименование товара, входящего в объект закупки | Ед. изм. | Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя, ед. изм. показателя | Описание, значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство промывки трансдюсера инвазивного давления, 5 штук в упаковке | упак. | Описание | стерильная магистраль в сборе с одноразовым куполом |
|  |  |  | Назначение | для непрерывного измерения инвазивного давления трансдьюссерами на мониторах |
|  |  |  | Состав набора: |  |
|  |  |  | инфузионная система для промыва датчика | наличие |
|  |  |  | одноразовая мембрана-преобразователь | наличие |
|  |  |  | трехходовой кран | наличие |
|  |  |  | магистраль высокого давления приточная | наличие |
|  |  |  | магистраль высокого давления отточная | наличие |
|  |  |  | Магистраль для вливания растворов с зажимом роликового типа, закрытая капельница и одноразовый купол для прямого измерения артериального давления | соответствие |
|  |  |  | Совместимость с многоразовым трансдьюсером Biotrans с базисной пластинкой | соответствие |
|  |  |  | Совместимость с магистральными кабелями (технология Utah) |  |
|  |  |  | Совместимость с мониторами GE Healthcare модели ___________ | соответствие |
|  |  |  | Материалы изготовления гипоаллергенные | соответствие |
|  |  |  | латекс, ПВХ | отсутствуют |
|  |  |  | Стерильность | соответствие |
|  |  |  | Скорость перегоняемых растворов устройством промывки, см³ в час | 3 |
|  |  |  | Диапазон измерения инвазивного давления, мм.рт. столба | от - 30 до + 300 |
|  |  |  | Диапазон максимального давления в магистралях, мм. рт. столба | от -400 до + 4000 |
|  |  |  | Скорость промывки, мл в час | не менее 3 |
|  |  |  | Длина магистрали высокого давления- приток, см | не менее 100 |
|  |  |  | Длина магистрали высокого давления- отток , см | не менее 30 |
|  |  |  | Все составные части набора биосовместимы | Соответствие |