Техническое задание

на поставку материалов для замены спортивного покрытия спортивного зала для нужд ФГБПОУ «Майкопское СУВУ»

Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и гарантийным требованиям.

В случае обнаружения Заказчиком дефектов или несоответствия заявленным характеристикам Товара при приемке, Поставщик обязан обеспечить его замену или принять возврат. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, оплачиваются Поставщиком.

Место поставки

Поставка Товара осуществляется в Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский р-н с. Новосевастопольское,  ул.Чехова,15

Доставка и разгрузка Товара осуществляется силами Поставщика за свой счёт собственными средствами. Дата и время поставки Товара уточняются Сторонами.

Поставщик выполняет транспортировку и доставку Товара до места назначения способом, обеспечивающим его сохранность и качество, защиту от воздействия окружающей среды и повреждений.

Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика.

Описание объекта закупки

| № | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | Смесь для наливного пола | Основа Комплексное вяжущее, заполнитель, функциональные добавки Цвет Серо‑белый Консистенция Порошок Упаковка 25 кг Срок годности Не менее 6 месяцев с даты поставки Толщина слоя за один проход 2–50 мм Прочность на изгиб Не менее 5 МПа Прочность на сжатие Не менее 16 МПа Прочность сцепления с основанием Не менее 1{,}5 МПа Расход Около 1{,}5 кг/м2 на 1 мм толщины слоя Время рабочего раствора Около 30 мин. (при температуре 18–22 ∘ C и влажности не более 65 %) Пешие нагрузки Через 4–6 часов (при температуре 18–22 ∘C и влажности не более 65 %) Полное высыхание 24 часа на слой 3 мм (при температуре 18–22 ∘C и влажности не более 65 %) Остаточная влажность после высыхания Максимум 0{,}5 CM% Морозостойкость Морозостойкий при транспортировке Воспламеняемость Нет Соотношение для смешивания 25 кг смеси на 6{,}5 л чистой холодной воды Температура применения Температура материала и в помещении — не менее 18 ∘C, температура пола — не менее 15 ∘C |