Техническое задание на ремонт и перетяжку мебели для нужд ФГБУ НМИЦО ФМБА России

Материал обивки должен иметь:

1.	экспертное заключение

2.	сертификат соответствия пожарной безопасности

3.	протокол испытаний искусственной кожи по санитарно-химическим показателям и строго соответствовать следующим техническим характеристикам:

Мебельная экокожа Ultra– высококачественная искусственная кожа с полиуретановым покрытием. Пилингуемость 1000 циклов, Толщина: 1,0 Плотность 996 (г/кв.м), Тест Мартиндейла 30000 циклов.

Покрытие должно быть устойчивым к воздействию влаги, допускать обработку всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, легко мыться, обладать длительным сроком службы. ИК представляет собой трикотажное полотно с пористо-монолитным поливинилхлоридным покрытием и полиуретановой отделкой: ПУ – 2%; ПВХ – 77%; полиэфир – 21%

Индекс распространения пламени, группа: Медленно распространяющие пламя по поверхности (ГОСТ 12.1.044)

Горючесть материалов, группа: трудно-горючие (ГОСТ 12.1.044)

Индекс распространения пламени, группа: Медленно распространяющие пламя по поверхности (ГОСТ 12.1.044)

Группа дымообразования, не более м2/кг, группа Д2 (ГОСТ 12.1.044)

Группа токсичности продуктов горения полимерных материалов, группа: умеренно-опасные Т2 (ГОСТ 12.1.044)

Содержание химических веществ, выделяющихся из ИСКУСТВЕННОЙ КОЖИ при температуре воздуха от 20°С до 40°С, мг/м³, не более

ПДК (с.с. и м. р.) по СанПиН 1.2.3685-21 
Индекс токсичности 20.

Для перетяжки медицинских изделий используется мебельная медицинская кожа Sappo– высококачественная искусственная кожа. Толщина: 0.81. Плотность 466 (г/кв.м), Тест Мартиндейла 110000 циклов.

Стоимость включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением услуг по договору, в том числе доставка, погрузка, разгрузка, стоимость упаковки и маркировки. 

Отгрузка и завоз мебели осуществляется силами поставщика в рабочие дни с 9 до 16.

Срок оказания услуг в течении 30 календарных дней с момента заключения договора. Срок действия договора до 31.12.2027.

| № п/п | Наименование | Фото/инвентарный номер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по ремонту и перетяжке: Диван 3-х местный Работы по ремонту и перетяжке дивана с заменой обивки. Произвести разборку мебели, отделив от каркаса сидения, спинку, произвести перетяжку сидения и спинки с заменой поролона аналогичной толщины. Применяемые материалы – поролон Высокоэластичный поролон HR5535 на сиденьях, эко кожа. Перетяжка должна быть осуществлена целыми полотнищами кожи, сшивка полотнищ не допускается. Листы поролона предварительно закрепляются на поверхности основания клеем не менее чем в 4 точках по периметру. Полотно кожи крепится на основании по технологии, плотного прилегания к поролону. Не допускается наличие «морщин», «пузырей». Произвести сборку дивана после ремонта. Образцы кожи согласовываются отдельно. В стоимость перетяжки включена стоимость обивочной кожи. Мебельная экокожа Ultra– высококачественная искусственная кожа с полиуретановым покрытием. Пилингуемость 1000 циклов, Толщина: 1,0 Плотность 996 (г/кв.м), Тест Мартиндейла 30000 циклов. Покрытие должно быть устойчивым к воздействию влаги, допускать обработку всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, легко мыться, обладать длительным сроком службы. ИК представляет собой трикотажное полотно с пористо- монолитным поливинилхлоридным покрытием и полиуретановой отделкой: ПУ – 2%; ПВХ – 77%; полиэфир – 21% Горючесть материалов, группа: трудногорючие (ГОСТ 12.1.044) Индекс распространения пламени, группа: Медленно распространяющие пламя по поверхности (ГОСТ 12.1.044) Группа дымообразования, не более м2/кг, группа Д2 (ГОСТ 12.1.044) Группа токсичности продуктов горения полимерных материалов, группа: умеренно-опасные Т2 (ГОСТ 12.1.044) Кожаные чехлы точно совпадают с геометрией каркаса, не образуя складок и стяжек, и создают строгий внешний вид. | 0-1679157. 0-1679869. 0-1679166. 0-1679178. 0-1679150. 0-1679161. | 6 |
| 2 | Оказание услуг по ремонту и перетяжке: Диван для отдыха 2-х местный бежевый Работы по ремонту и перетяжке дивана с заменой обивки. Произвести разборку мебели, отделив от каркаса сидения, спинку, произвести перетяжку сидения и спинки с заменой поролона аналогичной толщины. Применяемые материалы – поролон Высокоэластичный поролон HR5535 на сиденьях, эко кожа. Перетяжка должна быть осуществлена целыми полотнищами кожи, сшивка полотнищ не допускается. Листы поролона предварительно закрепляются на поверхности основания клеем не менее чем в 4 точках по периметру.Полотно кожи крепится на основании по технологии, плотного прилегания к поролону. Не допускается наличие «морщин», «пузырей». Произвести сборку дивана после ремонта. Образцы кожи согласовываются отдельно. В стоимость перетяжки включена стоимость обивочной кожи. Мебельная экокожа Ultra– высококачественная искусственная кожа с полиуретановым покрытием. Пилингуемость 1000 циклов, Толщина: 1,0 Плотность 996 (г/кв.м), Тест Мартиндейла 30000 циклов. Покрытие должно быть устойчивым к воздействию влаги, допускать обработку всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, легко мыться, обладать длительным сроком службы. ИК представляет собой трикотажное полотно с пористо- монолитным поливинилхлоридным покрытием и полиуретановой отделкой: ПУ – 2%; ПВХ – 77%; полиэфир – 21% Горючесть материалов, группа: трудногорючие (ГОСТ 12.1.044) Индекс распространения пламени, группа: Медленно распространяющие пламя по поверхности (ГОСТ 12.1.044) Группа дымообразования, не более м2/кг, группа Д2 (ГОСТ 12.1.044) Группа токсичности продуктов горения полимерных материалов, группа: умеренно-опасные Т2 (ГОСТ 12.1.044)Кожаные чехлы точно совпадают с геометрией каркаса, не образуя складок и стяжек, и создают строгий внешний вид. | 0-1675780 0-1675785 | 2 |
| 3 | Оказание услуг по ремонту и перетяжке: Кушетка пациента Работы по ремонту и перетяжке Банкетки с заменой обивки. Произвести разборку мебели, отделив от каркаса сидения, спинку произвести перетяжку сидения с заменой поролона аналогичной толщины. Применяемые материалы – поролон Высокоэластичный поролон HR5535 на сиденьях, эко кожа. Перетяжка должна быть осуществлена целыми полотнищами кожи, сшивка полотнищ не допускается. Листы поролона предварительно закрепляются на поверхности основания клеем не менее чем в 4 точках по периметру. Полотно кожи крепится на основании по технологии, плотного прилегания к поролону. Не допускается наличие «морщин», «пузырей». Произвести сборку Банкетки после ремонта. Образцы кожи согласовываются отдельно. В стоимость перетяжки включена стоимость обивочной кожи. Мебельная экокожа Ultra– высококачественная искусственная кожа с полиуретановым покрытием. Пилингуемость 1000 циклов, Толщина: 1,0 Плотность 996 (г/кв.м), Тест Мартиндейла 30000 циклов. Покрытие должно быть устойчивым к воздействию влаги, допускать обработку всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, легко мыться, обладать длительным сроком службы. ИК представляет собой трикотажное полотно с пористо-монолитным поливинилхлоридным покрытием и полиуретановой отделкой: ПУ – 2%; ПВХ – 77%; полиэфир – 21% Горючесть материалов, группа: трудногорючие (ГОСТ 12.1.044) Индекс распространения пламени, группа: Медленно распространяющие пламя по поверхности (ГОСТ 12.1.044) Группа дымообразования, не более м2/кг, группа Д2 (ГОСТ 12.1.044) Группа токсичности продуктов горения полимерных материалов, группа: умеренноопасные Т2 (ГОСТ 12.1.044) Кожаные чехлы точно совпадают с геометрией каркаса, не образуя складок и стяжек, и создают строгий внешний вид. | 0-1674807 0-1674806 0-1674885 | 3 |
| 4 | Оказание услуг по ремонту и перетяжке: Кресло для отдыха бежевое Работы по ремонту и перетяжке кресла с заменой обивки. Произвести разборку мебели, отделив от каркаса сидения, спинку произвести перетяжку сидения с заменой поролона аналогичной толщины. Применяемые материалы – поролон Высокоэластичный поролон HR5535 на сиденьях, эко кожа. Перетяжка должна быть осуществлена целыми полотнищами кожи, сшивка полотнищ не допускается.Листы поролона предварительно закрепляются на поверхности основания клеем не менее чем в 4 точках по периметру. Полотно кожи крепится на основании по технологии, плотного прилегания к поролону. Не допускается наличие «морщин», «пузырей». Произвести сборку кресла после ремонта. Образцы кожи согласовываются отдельно. В стоимость перетяжки включена стоимость обивочной кожи. Мебельная экокожа Ultra-высококачественная искусственная кожа с полиуретановым покрытием. Пилингуемость 1000 циклов, Толщина: 1,0 Плотность 996 (г/кв.м), Тест Мартиндейла 30000 циклов. Покрытие должно быть устойчивым к воздействию влаги, допускать обработку всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, легко мыться, обладать длительным сроком службы. ИК представляет собой трикотажное полотно с пористо-монолитным поливинилхлоридным покрытием и полиуретановой отделкой: ПУ – 2%; ПВХ – 77%; полиэфир – 21% Горючесть материалов, группа: трудногорючие (ГОСТ 12.1.044) Индекс распространения пламени, группа: Медленно распространяющие пламя по поверхности (ГОСТ 12.1.044) Группа дымообразования, не более м2/кг, группа Д2 (ГОСТ 12.1.044) Группа токсичности продуктов горения полимерных материалов, группа: умеренно-опасные Т2 (ГОСТ 12.1.044) Кожаные чехлыочно совпадают с геометрией каркаса, не образуя складок и стяжек, и создают строгий внешний вид. | 0-1675795 0-1675794 0-1679180 0-1679205 | 4 |
| 5 | Оказание услуг по ремонту и перетяжке: Тележка для перевозки больных ТБП-01 (2-х секционная с подъемной панелью)Работы по ремонту и перетяжке Матраса с заменой обивки. Произвести разборку мебели, отделив от каркаса сидения, спинку произвести перетяжку сидения с заменой поролона аналогичной толщины. Применяемые материалы – поролон Высокоэластичный поролон HR5535 на сиденьях, эко кожа. Перетяжка должна быть осуществлена целыми полотнищами кожи, сшивка полотнищ не допускается. Листы поролона предварительно закрепляются на поверхности основания клеем не менее чем в 4 точках по периметру. Полотно кожи крепится на основании по технологии, плотного прилегания к поролону. Не допускается наличие «морщин», «пузырей». Произвести сборку каталки после ремонта. Образцы кожи согласовываются отдельно. В стоимость перетяжки включена стоимость обивочной кожи. Мебельная медицинская кожа Sappo– высококачественная искусственная кожа. Толщина: 0.81. Плотность 466 (г/кв.м), Тест Мартиндейла 110000 циклов. Покрытие должно быть устойчивым к воздействию влаги, допускать обработку всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, легко мыться, обладать длительным сроком службы. Кожаные чехлы точно совпадают с геометрией каркаса, не образуя складок и стяжек, и создают строгий внешний вид. | 0-1679611 | 1 |
| 6 | Оказание услуг по ремонту и перетяжке Кресло медицинское Работы по ремонту и перетяжке кресла с заменой обивки. Произвести разборку мебели, отделив от каркаса сидения, спинку произвести перетяжку сидения с заменой поролона аналогичной толщины. Применяемые материалы – поролон Высокоэластичный поролон HR5535 на сиденьях, эко кожа. Перетяжка должна быть осуществлена целыми полотнищами кожи, сшивка полотнищ не допускается. Листы поролона предварительно закрепляются на поверхности основания клеем не менее чем в 4 точках по периметру. Полотно кожи крепится на основании по технологии, плотного прилегания к поролону. Не допускается наличие «морщин», «пузырей». Произвести сборку кресла после ремонта. Образцы кожи согласовываются отдельно. В стоимость перетяжки включена стоимость обивочной кожи. Мебельная экокожа Ultra– высококачественная искусственная кожа с полиуретановым покрытием. Пилингуемость 1000 циклов, Толщина: 1,0 Плотность 996 (г/кв.м), Тест Мартиндейла 30000 циклов.Покрытие должно быть устойчивым к воздействию влаги, допускать обработку всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, легко мыться, обладать длительным сроком службы. ИК представляет собой трикотажное полотно с пористо-монолитным поливинилхлоридным покрытием и полиуретановой отделкой: ПУ – 2%; ПВХ – 77%; полиэфир – 21% Горючесть материалов, группа: трудногорючие (ГОСТ 12.1.044) Индекс распространения пламени, группа: Медленно распространяющие пламя по поверхности (ГОСТ 12.1.044) Группа дымообразования, не более м2/кг, группа Д2 (ГОСТ 12.1.044) Группа токсичности продуктов горения полимерных материалов, группа: умеренно-опасные Т2 (ГОСТ 12.1.044) Кожаные чехлы точно совпадают с геометрией каркаса, не образуя складок и стяжек, и создают строгий внешний вид. | 0-1673270 0-1673274 0-1673268 0-1673266 0-1673269 0-1673272 0-1673273 | 7 |
| 7 | Работы по ремонту и перетяжке: Валика с заменой обивки. Произвести разборку мебели, отделив от каркаса сидения, спинку произвести перетяжку сидения с заменой поролона аналогичной толщины. Применяемые материалы – поролон Высокоэластичный поролон HR5535 на сиденьях, эко кожа. Перетяжка должна быть осуществлена целыми полотнищами кожи, сшивка полотнищ не допускается. Листы поролона предварительно закрепляются на поверхности основания клеем не менее чем в 4 точках по периметру. Полотно кожи крепится на основании по технологии, плотного прилегания к поролону. Не допускается наличие «морщин», «пузырей». Произвести сборку Валика после ремонта. Образцы кожи согласовываются отдельно. В стоимость перетяжки включена стоимость обивочной кожи. Мебельная медицинская кожа Sappo – высококачественная искусственная кожа. Толщина: 0.81.Плотность 466 (г/кв.м), Тест Мартиндейла 110000 циклов. Покрытие должно быть устойчивым к воздействию влаги, допускать обработку всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, легко мыться, обладать длительным сроком службы. Кожаные чехлы точно совпадают с геометрией каркаса, не образуя складок и стяжек, и создают строгий внешний вид. |  | 1 |
| 8 | Оказание услуг по ремонту и перетяжке: Кушетка физиотерапевтическая Работы по ремонту и перетяжке Кушетка с заменой обивки. Произвести разборку мебели, отделив от каркаса сидения, спинку произвести перетяжку сидения с заменой поролона аналогичной толщины. Применяемые материалы – поролон Высокоэластичный поролон HR5535 на сиденьях, эко кожа. Перетяжка должна быть осуществлена целыми полотнищами кожи, сшивка полотнищ не допускается. Листы поролона предварительно закрепляются на поверхности основания клеем не менее чем в 4 точках по периметру. Полотно кожи крепится на основании по технологии, плотного прилегания к поролону. Не допускается наличие «морщин», «пузырей». Произвести сборку Кушетка после ремонта. Образцы кожи согласовываются отдельно. В стоимость перетяжки включена стоимость обивочной кожи. Мебельная медицинская кожа Sappo – высококачественная искусственная кожа. Толщина: 0.81.Плотность 466 (г/кв.м), Тест Мартиндейла 110000 циклов. Покрытие должно быть устойчивым к воздействию влаги, допускать обработку всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, легко мыться, обладать длительным сроком службы. Кожаные чехлы точно совпадают с геометрией каркаса, не образуя складок и стяжек, и создают строгий внешний вид. | 0-1672018 | 1 |
| 9 | Оказание услуг по ремонту и перетяжке: Стол массажный Работы по ремонту и перетяжке Кушетка с заменой обивки. Произвести разборку мебели, отделив от каркаса сидения, спинку произвести перетяжку сидения с заменой поролона аналогичной толщины. Применяемые материалы – поролон Высокоэластичный поролон HR5535 на сиденьях, эко кожа. Перетяжка должна быть осуществлена целыми полотнищами кожи, сшивка полотнищ не допускается. Листы поролона предварительно закрепляются на поверхности основания клеем не менее чем в 4 точках по периметру. Полотно кожи крепится на основании по технологии, плотного прилегания к поролону. Не допускается наличие «морщин», «пузырей». Произвести сборку Кушетка после ремонта. Образцы кожи согласовываются отдельно. В стоимость перетяжки включена стоимость обивочной кожи. Мебельная медицинская кожа Sappo – высококачественная искусственная кожа. Толщина: 0.81.Плотность 466 (г/кв.м), Тест Мартиндейла 110000 циклов. Покрытие должно быть устойчивым к воздействию влаги, допускать обработку всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, легко мыться, обладать длительным сроком службы. Кожаные чехлы точно совпадают с геометрией каркаса, не образуя складок и стяжек, и создают строгий внешний вид. | 0-1673263 | 1 |
| 10 | Оказание услуг по ремонту и перетяжке: Стул ЛОР врача Работы по ремонту и перетяжке Стула с заменой обивки. Произвести разборку мебели, отделив от каркаса сидения, спинку произвести перетяжку сидения с заменой поролона аналогичной толщины. Применяемые материалы – поролон Высокоэластичный поролон HR5535 на сиденьях, эко кожа. Перетяжка должна быть осуществлена целыми полотнищами кожи, сшивка полотнищ не допускается. Листы поролона предварительно закрепляются на поверхности основания клеем не менее чем в 4 точках по периметру. Полотно кожи крепится на основании по технологии, плотного прилегания к поролону. Не допускается наличие «морщин», «пузырей». Произвести сборку Стула после ремонта. Образцы кожи согласовываются отдельно. В стоимость перетяжки включена стоимость обивочной кожи. Мебельная медицинская кожа Sappo – высококачественная искусственная кожа. Толщина: 0.81.Плотность 466 (г/кв.м), Тест Мартиндейла 110000 циклов. Покрытие должно быть устойчивым к воздействию влаги, допускать обработку всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, легко мыться, обладать длительным сроком службы. Кожаные чехлы точно совпадают с геометрией каркаса, не образуя складок и стяжек, и создают строгий внешний вид. | 0-1672028 | 1 |
| 11 | Оказание услуг по ремонту и перетяжке Оборудование медицинское MODULA с принадлежностями для кабинета врача-оториноларинголога. Работы по ремонту и перетяжке кресла с заменой обивки. Произвести разборку мебели, отделив от каркаса сидения, спинку произвести перетяжку сидения с заменой поролона аналогичной толщины. Применяемые материалы – поролон Высокоэластичный поролон HR5535 на сиденьях, эко кожа. Перетяжка должна быть осуществлена целыми полотнищами кожи, сшивка полотнищ не допускается. Листы поролона предварительно закрепляются на поверхности основания клеем не менее чем в 4 точках по периметру. Полотно кожи крепится на основании по технологии, плотного прилегания к поролону. Не допускается наличие «морщин», «пузырей». Произвести сборку кресла после ремонта. Образцы кожи согласовываются отдельно. В стоимость перетяжки включена стоимость обивочной кожи. Мебельная медицинская кожа Sappo – высококачественная искусственная кожа. Толщина: 0.81. Плотность 466 (г/кв.м), Тест Мартиндейла 110000 циклов. Покрытие должно быть устойчивым к воздействию влаги, допускать обработку всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, легко мыться, обладать длительным сроком службы. Кожаные чехлы точно совпадают с геометрией каркаса, не образуя складок и стяжек, и создают строгий внешний вид. | 0-1676163 0-1676605 | 2 |
| 12 | Оказание услуг по ремонту и перетяжке: Диван 2-х местный Работы по ремонту и перетяжке дивана с заменой обивки. Произвести разборку мебели, отделив от каркаса сидения, спинку произвести перетяжку сидения с заменой поролона аналогичной толщины. Применяемые материалы – поролон Высокоэластичный поролон HR5535 на сиденьях, эко кожа. Перетяжка должна быть осуществлена целыми полотнищами кожи, сшивка полотнищ не допускается. Листы поролона предварительно закрепляются на поверхности основания клеем не менее чем в 4 точках по периметру. Полотно кожи крепится на основании по технологии, плотного прилегания к поролону. Не допускается наличие «морщин», «пузырей». Произвести сборку дивана после ремонта. Образцы кожи согласовываются отдельно. В стоимость перетяжки включена стоимость обивочной кожи. Мебельная экокожа Ultra– высококачественная искусственная кожа с полиуретановым покрытием. Пилингуемость 1000 циклов, Толщина: 1,0 Плотность 996 (г/кв.м), Тест Мартиндейла 30000 циклов. Покрытие должно быть устойчивым к воздействию влаги, допускать обработку всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, легко мыться, обладать длительным сроком службы. ИК представляет собой трикотажное полотно с пористо-монолитным поливинилхлоридным покрытием и полиуретановой отделкой: ПУ – 2%; ПВХ – 77%; полиэфир – 21% Горючесть материалов, группа: трудногорючие (ГОСТ 12.1.044) Индекс распространения пламени, группа: Медленно распространяющие пламя по поверхности (ГОСТ 12.1.044) Группа дымообразования, не более м2/кг, группа Д2 (ГОСТ 12.1.044) Группа токсичности продуктов горения полимерных материалов, группа: умеренно-опасные Т2 (ГОСТ 12.1.044). Кожаные чехлы точно совпадают с геометрией каркаса, не образуя складок и стяжек, и создают строгий внешний вид. | 0-PL-00588 | 1 |
| 13 | Оказание услуг по ремонту и перетяжке: Диван Работы по ремонту и перетяжке дивана с заменой обивки. Произвести разборку мебели, отделив от каркаса сидения, спинку произвести перетяжку сидения с заменой поролона аналогичной толщины. Применяемые материалы – поролон Высокоэластичный поролон HR5535 на сиденьях, эко кожа. Перетяжка должна быть осуществлена целыми полотнищами кожи, сшивка полотнищ не допускается. Листы поролона предварительно закрепляются на поверхности основания клеем не менее чем в 4 точках по периметру. Полотно кожи крепится на основании по технологии, плотного прилегания к поролону. Не допускается наличие «морщин», «пузырей». Произвести сборку дивана после ремонта. Образцы кожи согласовываются отдельно. В стоимость перетяжки включена стоимость обивочной кожи. Мебельная экокожа Ultra– высококачественная искусственная кожа с полиуретановым покрытием. Пилингуемость 1000 циклов, Толщина: 1,0 Плотность 996 (г/кв.м), Тест Мартиндейла 30000 циклов. Покрытие должно быть устойчивым к воздействию влаги, допускать обработку всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, легко мыться, обладать длительным сроком службы. ИК представляет собой трикотажное полотно с пористо-монолитным поливинилхлоридным покрытием и полиуретановой отделкой: ПУ – 2%; ПВХ – 77%; полиэфир – 21% Горючесть материалов, группа: трудногорючие (ГОСТ 12.1.044) Индекс распространения пламени, группа: Медленно распространяющие пламя по поверхности (ГОСТ 12.1.044) Группа дымообразования, не более м2/кг, группа Д2 (ГОСТ 12.1.044) Группа токсичности продуктов горения полимерных материалов, группа: умеренно-опасные Т2 (ГОСТ 12.1.044) Кожаные чехлы точно совпадают с геометрией каркаса, не образуя складок и стяжек, и создают строгий внешний вид. | 0-PL-001994 | 1 |
| 14 | Оказание услуг по ремонту и перетяжке: Диван для отдыха 2-х местный бежевый Работы по ремонту и перетяжке дивана с заменой обивки. Произвести разборку мебели, отделив от каркаса сидения, спинку произвести перетяжку сидения с заменой поролона аналогичной толщины. Применяемые материалы – поролон Высокоэластичный поролон HR5535 на сиденьях, эко кожа. Перетяжка должна быть осуществлена целыми полотнищами кожи, сшивка полотнищ не допускается. Листы поролона предварительно закрепляются на поверхности основания клеем не менее чем в 4 точках по периметру. Полотно кожи крепится на основании по технологии, плотного прилегания к поролону. Не допускается наличие «морщин», «пузырей». Произвести сборку дивана после ремонта. Образцы кожи согласовываются отдельно. В стоимость перетяжки включена стоимость обивочной кожи. Мебельная экокожа Ultra– высококачественная искусственная кожа с полиуретановым покрытием. Пилингуемость 1000 циклов, Толщина: 1,0 Плотность 996 (г/кв.м), Тест Мартиндейла 30000 циклов. Покрытие должно быть устойчивым к воздействию влаги, допускать обработку всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, легко мыться, обладать длительным сроком службы. ИК представляет собой трикотажное полотно с пористо-монолитным поливинилхлоридным покрытием и полиуретановой отделкой: ПУ – 2%; ПВХ – 77%; полиэфир – 21% Горючесть материалов, группа: трудногорючие (ГОСТ 12.1.044) Индекс распространения пламени, группа: Медленно распространяющие пламя по поверхности (ГОСТ 12.1.044) Группа дымообразования, не более м2/кг, группа Д2 (ГОСТ 12.1.044) Группа токсичности продуктов горения полимерных материалов, группа: умеренно-опасные Т2 (ГОСТ 12.1.044) Кожаные чехлы точно совпадают с геометрией каркаса, не образуя складок и стяжек, и создают строгий внешний вид. | 0-1675784 | 1 |