Техническое задание

- Наименование объекта закупки: стандарт-титры для аналитического центра контроля качества вод МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы» на 2026г.

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | Нормативный документ или номер СО, СТ по реестру | Требования к метрологическим характеристикам, сроку годности, описание | Единица измерения | Кол-во единиц | ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стандарт-титр рН-метрия рН=1,65 ед. рН | ГОСТ 8.135-2004 | Стандарт-титры для приготовления буферных растворов-рабочих эталонов рН 3-го разрядов рН=1,65 ед. рН Допускаемые отклонения от номинального значения рН: ±0,03 для рН 3-го разряда (не менее 6 ампул в упаковке). Срок годности не менее 3 лет. | упак | 2 | 20.59.52.191-Стандарт-титры |
| 2 | Стандарт-титр рН-метрия рН=4,01 ед. рН | ГОСТ 8.135-2004 | Стандарт-титры для приготовления буферных растворов-рабочих эталонов рН 3-го разрядов рН=4,01 ед. рН Допускаемые отклонения от номинального значения рН: ±0,03 для рН 3-го разряда (не менее 6ампул в упаковке). Срок годности не менее 3 лет. | упак. | 7 | 20.59.52.191-Стандарт-титры |
| 3 | Стандарт-титр рН-метрия рН=6,86 ед. рН | ГОСТ 8.135-2004 | Стандарт-титры для приготовления буферных растворов-рабочих эталонов рН 3-го разрядов рН=6,86 ед. рН Допускаемые отклонения от номинального значения рН: ±0,03 для рН 3-го разряда (не менее 6 ампул в упаковке). Срок годности не менее 3 лет. | упак. | 7 | 20.59.52.191-Стандарт-титры |
| 4 | Стандарт-титр рН-метрия РН=9,18 ед. рН | ГОСТ 8.135-2004 | Стандарт-титры для приготовления буферных растворов-рабочих эталонов рН 3-го разрядов рН=9,18 ед. рН Допускаемые отклонения от номинального значения рН: ±0,03 для рН 3-го разряда (не менее 6ампул в упаковке). Срок годности не менее 3 лет. | упак. | 7 | 20.59.52.191-Стандарт-титры |
| 5 | Стандарт-титр рН-метрия рН=12,43 ед. рН | ГОСТ 8.135-2004 | Стандарт-титры для приготовления буферных растворов-рабочих эталонов рН 3-го разрядов рН=12,43 ед. рН Допускаемые отклонения от номинального значения рН: ±0,03 для рН 3-го разряда (не менее 6 ампул в упаковке). Срок годности не менее 3 лет. | упак. | 2 | 20.59.52.191-Стандарт-титры |

3.Условия поставки:

3.1. Товар поставляется в заводской упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность товара при его транспортировке и хранении.

3.2. Товар, имеющий установленный нормативно-технической документацией срок годности, должен быть поставлен с таким расчетом, чтобы к моменту поставки остаточный срок годности товара составлял не менее 80% - 90% срока.

3.3. Товар должен иметь все необходимые документы: этикетку, паспорт стандартного образца утвержденного типа с инструкцией по применению на русском языке.

3.4. Срок, в течение которого поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.

3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

4. Место доставки: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы,2

5. Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора.

6. Срок оплаты: Расчеты по настоящему Договору Заказчик производит в следующем порядке: оплата после получения товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.

7. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы:

- копию сертификата соответствия/декларации о соответствии на товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- счет на оплату;

-товарная накладная № торг-12, счет-фактура либо универсальный передаточный документ.

08.07.2026г.         Начальник АЦККВ                                               Ларионова М.В.