III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| № | Наименование товара | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отоскоп,прямой [Код позиции КТРУ26.60.12.119-00000185] | ШТ | 1 |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

|  | № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1; Отоскоп,прямой [Код позиции КТРУ26.60.12.119-00000185] Описание товара в позиции КТРУ: Портативное работающее от батареи ручное изделие (не эндоскопическое), в первую очередь, разработанное для обследования наружного слухового канала и барабанной перепонки путем непосредственного осмотра через отверстие в ухе. Изделие состоит из рукоятки, в которой находятся батареи (которые могут быть перезаряжаемыми), встроенной подсветки для освещения внутренней части слухового канала и съемной конусообразной трубки (зеркала), вводимой в слуховой канал. В некоторых случаях может применяться умеренное давление воздуха. Могут прилагаться дополнительные изделия (например, еще одно зеркало, запасная лампочка). Это изделие, пригодное для многоразового использования.. 1.1; Длина рукоятки; ММ; Больше или равно100.00000000000и Меньше или равно120.00000000000. 1.2; Лупа (линза) поворотная (на 360°); Да. 1.3; Увеличение, крат; Больше или равно3.00000000000. 1.4; Тип освещения; Фиброоптика съемная. 1.5; Источник света; LED лампа. 1.6; Напряжение на лампе; В; Больше или равно2.50000000000. 1.7; Встроенный порт для подсоединения груши для пневмотеста; Наличие. 1.8; Возможность использования многоразовых и одноразовых ушных воронок различного диаметра; Наличие. 1.9; Источник питания: батарейки; Наличие. 1.10; Тканевая сумка (футляр); Наличие. |  |

Приложение к Технической части: иные требования к Товару.