Техническое задание

Головной убор женский (летний)

Головной убор женский (летний) состоит из донышка, стенки, бортика, переходящего в козырек, примерный внешний вид представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

Шов соединения донышка со стенкой настрачивается на стенку на расстоянии 0,2 - 0,3 см от шва втачивания. По краю бортика прокладывается отделочная строчка на расстоянии 0,5-0,7 см от края бортика. Головной убор женский (летний) на подкладке.

Стенка с вышивкой в виде отделочной детали, в центре которой вышивается знак МЧС России диаметром 55±1 мм (примерный внешний вид представлен на рисунке 2).

Элементы знака МЧС России (рисунки, надписи, кант) должны быть вышиты нитями (нитки 120 D/2 полиэстер или эквивалент) соответствующего цвета.

Лицевая поверхность знака МЧС России не должна иметь складок, морщин, вздутий.

Изображения элементов знака МЧС России должны располагаться симметрично, без перекосов и искривлений. Все измерения знака МЧС России имеют допуск корректировки по размерам ± 1,5 мм.

Рисунок 2

Классификация и виды стежков, строчек и швов – по ГОСТ 12807-2003. Требования к стежкам, строчкам и швам – по инструкции «Технические требования к соединениям швейных изделий».

Раскрой деталей головного убора женского (летнего)  – по ГОСТ 19902-89. Определение сортности готовых головных уборов женских (летних)  – по ГОСТ 11259-79. Головные уборы женские (летние)  должны изготавливаться 1 сорта.

Измерения готового головного убора женского (летнего) должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1 и чертеже 1.

Таблица 1(см)

| № п/п | Наименования измерения | Измерения по размерам |  |  |  |  | Допускаемое отклонение измерений в готовом виде ± |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |  |
| 1 | Длина внутренней окружности | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 0,5 |
| 2 | Длина донышка | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 0,3 |
| 3 | Ширина донышка | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 0,3 |
| 4 | Высота стенки спереди | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 0,2 |
| 5 | Высота стенки сзади | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 0,2 |
| 6 | Ширина бортика спереди (козырька) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,2 |
| 7 | Высота бортика сзади | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,2 |
| 8 | Длина вышитой отделочной детали на стенке по низу | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 1,0 |

Требования к сырью, материалам, покупным изделиям

Головной убор женский (летний) изготавливается из материалов, указанных в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование материала | Нормативно-техническая документация | Назначение материала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ткань полиэфирно-вискозная темно-синего цвета по текстильному справочнику «Pantone®» 19-4324 ТРХ | НТД производителя | для донышка, стенки, бортика головного убора |
| 2 | Ткань полиэфирная подкладочная черного цвета Состав: 100% ПЭ Поверхностная плотность: 70±3 г/м² Стойкость к истиранию по плоскости, циклы не менее 1585 | НТД производителя | для подкладки головного убора |
| 3 | Ткань прокладочная с клеевым точечным покрытием Клеевое покрытие - ПЭ Вид переплетения - полотняное Прочность склеивания, не менее кН/м - 0,30 | НТД производителя | для дублирования донышка, стенки, бортика головного убора |
| 4 | Пуговица цельноштампованная пластмассовая из аминопласта, с ушком, с выпуклым рельефным изображением Государственного герба Российской Федерации, диаметром 14мм | НТД производителя | для пристегивания шнура к головному убору |
| 5 | Шнур синтетический золотистого цвета | НТД производителя | для отделки головного убора |
| 6 | Нитки армированные швейные в цвет ткани | НТД производителя | для изготовления головного убора |