Техническое задание

на поставку запасных частей, комплектующих, расходных

материалов для АРМ

1. Объект закупки: поставка Запасных частей, комплектующих, расходных материалов для АРМ (далее – Товар)

2. Место поставки Товара: Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 6, этаж 6.

3. Срок поставки: не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

4. Условия поставки Товара: поставка и разгрузка Товара производится силами и средствами Поставщика.

- Технические характеристики:

| Наименование товара | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Блок питания | Мощность (номинал) 600 Вт Внешний вид Форм-фактор ATX Цвет черный Отстегивающиеся кабели - нет Оплетка проводов нет Цвета проводов черные Тип подсветки нет Кабели и разъемы Основной разъем питания 20+4 pin Разъемы для питания процессора (CPU) 2 x 4+4 pin Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) 4 x 6+2 pin Количество разъемов 15-pin SATA 6 Количество разъемов 4-pin Molex 2 Разъем 4 pin Floppy нет Длина основного кабеля питания 550 мм Длина кабеля питания процессора 610 мм Длина кабеля питания PCI-E 510 мм Длина кабеля питания SATA 450 мм Длина кабеля питания Molex 900 мм Электрические параметры Мощность по линии 12 В 576 Вт Ток по линии +12 В 12V1 48A Ток по линии +3.3 В 15 А Ток по линии +5 В 15 А Ток дежурного источника (+5 В Standby) 2.5 А Ток по линии -12 В 0.3 А Диапазон входного напряжения сети 200-240 В 50/60 Гц Система охлаждения Система охлаждения активная Размеры вентиляторов 120 x 120 мм Регулировка оборотов автоматическая Переключатель режима работы вентилятора (Hybrid mode) нет | 2 |

Весь Товар должен отвечать требованиям соответствующих стандартов, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия и иными предусмотренными документами при поставке Товара.

Весь Товар должен иметь информацию о производителе с указанием юридического лица, его юридического и фактического адресов, номеров телефонов, дате (времени) выработки или производства товара, условиях эксплуатации, гарантийного срока.

Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), не должен иметь потертостей, вмятин, царапин и прочих повреждений, свободным от прав и притязаний третьих лиц, не должен находиться под арестом, не являться предметом залога, иска и не иметь иных ограничений для поставки Товара. Весь Товар при отгрузке должен быть упакован в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной продукции. Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки и хранения, быть прочной, целой, сухой, чистой, без посторонних запахов.

Товар должен соответствовать сертификатам качества, а также сертификатам соответствия (качества), соответствующим требованиям ГОСТ.

- Требования к гарантиям качества Товара.

6.1. Заказчик устанавливает следующие требования к гарантии на Товар:

- гарантийное обслуживание (бесплатный ремонт оборудования) на весь Товар – не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком приемки товара;

- Товар, распространяемый с гарантией производителя, обслуживается в уполномоченных (авторизованных) сервисных центрах (УСЦ) производителей;

- гарантийный срок на Товар увеличивается на время гарантийного ремонта.

6.2. Срок устранения недостатков Товара, выявленных после его приемки Заказчиком, составляет 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Поставщику Акта о выявленных дефектах. В случае, если недостатки Товара не будут устранены Поставщиком (уполномоченным лицом, осуществляющему гарантийное обслуживание Товара) в указанный срок, то до истечения 15 (Пятнадцати) календарных дней, с даты получения указанного Акта такой Товар подлежит замене Поставщиком.

6.3. Товар подлежит замене Поставщиком, если недостатки Товара являются существенными и неустранимыми. Замена такого Товара осуществляется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Поставщику Акта о выявленных дефектах.

6.4. В случае, если Поставщиком производится замена некачественного Товара на исправный, то такая замена осуществляется с составлением двустороннего акта о замене некачественного Товара по гарантии.